# INDICE

1	INDICE	1

2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3

3	INTRODUZIONE	4

4	DESCRIZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE STRUTTURE	5

4.1	DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO NEL SUO COMPLESSO	5

4.2	DESCRIZIONE DELLA PASSERELLA DI MONTE	5

4.3	DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE	7

4.3.1	TRAVE PRINCIPALE A CASSONE	7

4.3.2	DIAFRAMMI RETICOLARI E DIAFRAMMA A LASTRA	8

4.3.3	ZAMPE PER APPOGGI DI ESTREMITÀ	9

4.3.4	TRAVERSI	10

4.3.5	STRUTTURE PARAPETTO E STRUTTURE PORTA PELLE	11

4.3.6	PAVIMENTAZIONE	11

4.3.7	APPOGGI DEL PONTE	12

4.3.8	PILA E PULVINO IN ACCIAIO	13

5	PRINCIPALI IPOTESI SULL’ANALISI STRUTTURALE	15

5.1	DESCRIZIONE DEI MODELLI NUMERICI	15

5.1.1	MODELLO “BEAM” DELL’IMPALCATO	15

5.1.2	MODELLI “SHELL” DELL’IMPALCATO E DELLA PILA PER AZIONI STATICHE  E SISMICHE	16

5.2	TIPOLOGIA DI ANALISI SVOLTA	16

5.3	VITA NOMINALE DI PROGETTO, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO	17

6	ANALISI DEI CARICHI	18

6.1	PESI PROPRI E CARICHI PERMANENTI	18

6.2	CARICO VARIABILE DA TRAFFICO PER PONTI PEDONALI – Q1	20

6.3	CARICO DA VENTO	22

6.4	AZIONI TERMICHE	25

6.5	AZIONE SUI PARAPETTI	26

6.6	AZIONI SISMICHE	26

6.6.1	PARAMETRI SISMICI DI PROGETTO E SPETTRI DA RSL	26

6.6.2	COMPORTAMENTO STRUTTURALE E FATTORE DI COMPORTAMENTO	37

7	REGOLE DI COMBINAZIONE DELLE AZIONI	38

7.1	COMBINAZIONI DEI CARICHI	38

7.2	COMBINAZIONI IMPLEMENTATE	38

7.2.1	PEGGIORI COMBINAZIONI STATICHE	38

7.2.2	COMBINAZIONI SISMICHE	41

7.2.3	CASI DI CARICO TRASFORMATI IN MASSE E COMBINAZIONE DELLE MASSE	42

7.3	COEFFICIENTI PARZIALI DI SICUREZZA PER LE AZIONI	43

8	MODALITÀ DI PROGETTO E VERIFICA DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO	44

8.1	STATI LIMITE ULTIMI (SLU)	44

8.1.1	COEFFICIENTI DI SICUREZZA ACCIAIO STRUTTURALE	44

8.2	STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)	44

8.3	COMPORAMENTO VIBRAZIONALE SOTTO CARICHI PEDONALI	45

9	MODALITÀ DI PROGETTO E VERIFICA STRUTTURE IN C.A.	47

9.1	STATI LIMITE ULTIMI	47

9.2	STATI LIMITE DI ESERCIZIO	47

10	DICHIARAZIONI DA CAP. 10 NTC E VALIDAZIONE DEL MODELLO NUMERICO	48

10.1	VALIDAZIONE DEI MODELLI NUMERICI	49

11	PRINCIPALI RISULTATI DELL’ANALISI DEI MODELLI NUMERICO	51

11.1	REAZIONI VINCOLARI	51

11.1.1	REAZIONI VINCOLARI PER SINGOLE CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI	51

11.1.2	PEGGIORI REAZIONI VINCOLARI PER COMBINAZIONI DI CARICO SLU (STATICA)	53

11.1.3	PEGGIORI REAZIONI VINCOLARI PER COMBINAZIONI DI CARICO SLU (SISMICA)	54

11.2	AZIONI INTERNE SLU	54

11.2.1	TRAVE PRINCIPALE	55

11.2.2	ZAMPE D’APPOGGIO	58

11.2.3	DIAFRAMMI RETICOLARI E A LASTRA	60

11.2.4	TRAVERSI	61

11.2.5	PILA IN ACCIAIO	63

11.3	DEFORMAZIONI E SPOSTAMENTI ALLO SLE	64

11.4	RISULTATI ANALISI DINAMICA MODALE	65

11.4.1	RISULTATO DELL'ANALISI MODALE MODELLO BEAM	65

11.4.2	RISUTLATO DELL’ANALISI MODALE MODELLO SHELL	68

11.5	RISULTATO DELL'ANALISI SISMICA MRSA	71

11.5.1	RISULTATO DELL'ANALISI MODALE	71

11.5.2	SPETTRO DI RISPOSTA SLV RSL NORMALIZZATO	75

11.5.3	RISULTATO DELL'ANALISI A SPETTRO DI RISPOSTA (SLU)	76

11.5.4	SPETTRO DI RISPOSTA SLD RSL NORMALIZZATO	85

11.5.5	RISULTATO DELL'ANALISI A SPETTRO DI RISPOSTA (SLU)	86

11.6	ANALISI DI BUCKLING	95

12	VERIFICHE SLU E SLE ELEMENTI IN ACCIAIO	97

12.1	VERIFICHE SLU	97

12.1.1	PER UTILIZZO CASSONE PRINCIPALE	97

12.1.2	DATI GEOMETRICI	97

12.1.3	RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE	99

12.1.4	PER UTILIZZO STRUTTURE SECONDARIE DI IMPALCATO	102

12.1.5	PER UTILIZZO DIAFRAMMA A LASTRA E IRRIGIDIMENTI	124

12.1.6	PER UTILIZZO PILA IN ACCIAIO	124

12.2	VERIFICHE SLE	125

12.2.1	VERIFICA DELLA DEFLESSIONE GLOBALE VERTICALE	125

13	VERIFICA STRUTTURE IN C.A.	126

13.1	VERIFICA IN FASE DI GETTO – SOLO ACCIAIO RESISTENTE	126

13.2	VERIFICA IN FASE DI ESERCIZIO – SOLETTA COLLABORANTE	127

14	VERIFICHE NEI CONFRONTI DELLE VIBRAZIONI	128

14.1	COMPORTAMENTO VIBRAZIONALE SOTTO CARICHI PEDONALI	128

14.1.1	DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL PONTE PEDONALE	128

14.2	VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI EFFETTI DINAMICI E AEROELASTICI DEL VENTO	130

14.2.1	VALUTAZIONE DELLA VELOCITA’ MEDIA	130

14.2.2	VERIFICHE NEI CONFRONTI DEL DISTACCO DEI VORTICI	131

14.2.3	VERIFICHE NEI CONFRONTI DEL FENOMENO DI GALOPPO	132

14.2.4	VERIFICHE NEI CONFRONTI DELLA DIVERGENZA E DEL FLUTTER	133

15	VERIFICHE DELLE CONNESSIONI E INDICAZIONI PER GLI APPOGGI	135

15.1	VERIFICA CONNESSIONE DIGONALI E MONTANTI DEI DIAFRAMMI RETICOLARI	135

15.2	VERIFICA NODI DI ATTACCO DELLE ZAMPE AL CASSONE	136

15.3	INDICAZIONI PER IL DIMENSIONAMENTO DEGLI APPOGGI STRUTTURALI DA PONTE	192

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In questo capitolo si riportano i riferimenti alle normative utilizzate per la progettazione e la verifica delle strutture in acciaio, previste per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale di monte prevista nel nuovo collegamento pedonale dal centro storico del capoluogo alle aree dei servizi pubblici lungo viale Gramsci nel Comune di Peccioli, Provincia di Pisa.

Si fa riferimento, quando possibile, alla normativa italiana. Quando questo non è fattibile ci si riferisce alle norme unificate comunitarie.

- Legge 5 Novembre 1971 n.1086 – “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;

- Legge 2 Febbraio 1974 n.64 – “Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;

- D.M. 17 Gennaio 2018 – “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”;

- Circ. Min. 21 Gennaio 2019 n.7 – “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 Gennaio 2018”;

- UNI EN 1990:2006 – Eurocodice “Criteri generali di progettazione strutturale”;

- UNI EN 1991-1-4:2010 Parte 1-4 – Eurocodice 1 “Azioni sulle strutture – Azioni del vento”;

- UNI EN 1991-1-5:2004 Parte 1-5 – Eurocodice 1 “Azioni sulle strutture – Azioni termiche”;

- UNI EN 1992-1-1:2015 Parte 1-1 – Eurocodice 2 “Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Regole generali e regole per gli edifici”;

- UNI EN 1992-4:2018 Parte 4 – Eurocodice 2 “Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Progettazione degli attacchi per l’utilizzo nel calcestruzzo”;

- UNI EN 1993-1-1:2014 Parte 1-1 – Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture in acciaio – Regole generali e regole per gli edifici”;

- UNI EN 1993-1-8:2005 Parte 1-8 – Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture in acciaio – Progettazione dei collegamenti”;

- UNI EN 1993-2:2007 Parte 2 – Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture in acciaio – ponti di acciaio”;

- SETRA Technical Guide – “Footbridges – Assessment of vibrational behaviour of footbridges under pedestrian loading.

# INTRODUZIONE

La presente Relazione Tecnica e di Calcolo oltre ai relativi elaborati grafici, riassume ed evidenzia le modalità di progettazione e verifica delle strutture in acciaio, previste per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale di monte prevista nel nuovo collegamento pedonale dal centro storico del capoluogo alle aree dei servizi pubblici lungo viale Gramsci nel Comune di Peccioli, Provincia di Pisa.

La fase progettuale è quella di un progetto esecutivo.

Nella presente relazione si riportano nella prima parte: una descrizione generale dell’intervento in esame e una descrizione dettagliata delle strutture previste; una descrizione del modello numerico con le ipotesi sulla tipologia di analisi svolta e sulla vita di progetto della costruzione; l’analisi dei carichi agenti sulla costruzione e le regole di combinazione delle stesse  allo SLU e allo SLE e i relativi coefficienti di sicurezza; i materiali utilizzati nell’intervento e il capitolato speciale d’appalto secondo EN 1090; le modalità di progetto e verifica delle strutture previste nell’intervento; si illustrano, inoltre, i programmi utilizzati nel calcolo e la relativa validazione prevista dal cap. 10 delle NTC2018.

Nella seconda parte: i principali risultati in forma grafica e tabellare delle analisi numeriche, le verifiche SLU e SLE delle strutture metalliche e in conglomerato cementizio di impalcato; le verifiche di vibrazione dovute al traffico pedonale e agli effetti dinamici del vento; infine, le verifiche locali delle connessioni e le indicazioni necessarie al dimensionamento degli appoggi strutturali da ponte.

# DESCRIZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE STRUTTURE

In questo capitolo si riportano un riassunto della descrizione generale dell’intero intervento, il quale è comunque descritto dettagliatamente nell’apposita Relazione Tecnica Generale di Inquadramento dell’Intervento allegata. Si prosegue con la descrizione della passerella del primo lotto dell’intervento e delle relative strutture.

## DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO NEL SUO COMPLESSO

L’intervento in oggetto riguarda la costruzione di un nuovo collegamento pedonale che va dal centro storico del capoluogo alle aree dei servizi pubblici presenti in viale Gramsci nel Comune di Peccioli, in Provincia di Pisa. Tale collegamento prevede la realizzazione di due passerelle pedonali, tre torri e vari camminamenti in quell’appezzamento di terra inutilizzato sottostante a via Bellincioni e che interrompe via Da Vinci. L’intervento è diviso in due lotti funzionali: il primo che prevede la realizzazione delle opere della parte di monte (da via Bellincioni a via Da Vinci); il secondo, comprendente i lavori della zona di valle (da via Da Vinci a viale Gramsci). Una descrizione dettagliata e minuziosa è riportata nell’apposita Relazione Tecnica Generale.

Fig.  4-1 – Render dell’intero collegamento

## DESCRIZIONE DELLA PASSERELLA DI MONTE

L’opera oggetto di questa relazione è una delle due passerelle previste in progetto, quella di valle necessaria a collegare via Da Vinci con le torri di valle (coord. Geografiche: Long. 10.715578°; Lat:43.548501°). Tale infrastruttura viene realizzata con strutture portanti in acciaio Corten S355 J2 W, le quali saranno nascoste da un rivestimento in gres porcellanato, uguale a quello previsto per le torri e per l’altra passerella del progetto.

Fig.  4-2 – Render della nuova passerella

Fig.  4-3 – Viste in pianta e prospetto della passerella

La passerella è realizzata per mezzo di una trave a cassone monocellulare continua su due campate (luce campata di monte 42 m, luce campata di valle 28 m, lunghezza totale passerella 70 m). A monte, la passerella poggia su una spalla in calcestruzzo armato fondata su fondazioni profonde (oggetto del primo lotto). A valle, è appoggiata sulla terrazza di collegamento delle due torri (tali strutture sono oggetto di apposita relazione). L’appoggio intermedio è costituito da una pila inclinata in acciaio, poggiante su un dado di fondazione anch’esso poggiato su fondazioni profonde. Per garantire che la struttura possa respirare nei confronti delle azioni termiche e che non incida particolarmente sulle strutture della pila centrale e delle torri, tutta la travata risulta flottante in direzione longitudinale, con un unico appoggio fisso posizionato sulla spalla all’estremità di monte. In direzione trasversale, invece, viene mantenuto lo schema su tre appoggi, per garantire un’adeguata resistenza alla struttura nei confronti delle azioni del vento e del sisma. Nei confronti delle azioni torcenti è importante sottolineare come la struttura sia vincolata solo alle sue estremità (spalla e torri), mentre sull’appoggio centrale si è deciso di scaricare solo le azioni verticali e trasversali, in modo da non andare a sforzare ulteriormente la pila inclinata. Per assicurarsi che la trave a cassone abbia un comportamento sezionale a trave chiusa indeformabile, sono stati pensati dei diaframmi reticolari a K ogni 4 m. In concomitanza dell’appoggio centrale, il diaframma viene realizzato pieno in lamiera saldata, in modo da trasmettere in modo opportuno in una zona di singolarità tale. Per sorreggere la pavimentazione con soletta grecata, i parapetti e le baraccature della pelle di rivestimento, vengono installati dei traversi con sezione a doppiù U, opportunamente connessi con il cassone. Infine, al fine di prevenire l’insorgere di problemi di instabilità locale dei pannelli del cassone, sono stati inseriti degli irrigidimenti interni saldati. i

Una descrizione maggiormente dettagliata delle singole strutture viene riportata nel seguente paragrafo.

## DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

Le strutture del ponte possono essere suddivise in trave a cassone principale, diaframmi reticolari e a lastra, zampe per gli appoggi di estremità, traversi di sostegno, strutture dei parapetti e porta pelle, soletta di pavimentazione e strutture metalliche della pila e del pulvino.

### TRAVE PRINCIPALE A CASSONE

La struttura portante principale della passerella è la trave a cassone continua su tre appoggi in acciaio S355 J2 W. L’intera travata ha una lunghezza complessiva di 70 m ed è divisa in due campati con luci pari rispettivamente a 42 m e 28 m. La sezione è un cassone rettangolare chiuso inscrivibile in un rettangolo di dimensioni 2900*1300 mm. Lo spessore della piattabanda superiore e di quella inferiore è pari a 40 mm, mentre lo spessore delle anime è di 12 mm. La sezione è saldata e anche i tronchi saranno saldati in piena penetrazione in cantiere, prima del varo.

Fig.  4-4 – Travi principali laterali saldate

Fig.  4-5 – Sezione del cassone monocellulare

### DIAFRAMMI RETICOLARI E DIAFRAMMA A LASTRA

Per garantire l’indeformabilità del cassone di acciaio, sono stati previsti dei diaframmi reticolari trasversali, costituiti da profili a “L” accoppiati in acciaio Corten S355 J2 W. In particolare, la maggior parte dei telai viene realizzata con profili a L60X6 mm accoppiati fra loro. Solo in corrispondenza dei diaframmi agli appoggi alle estremità, i diagonali vengono realizzati con sezioni L100x8 mm accoppiate e da un montante centrale verticale, costituito con una doppia UPN 200. I diagonali di ogni diaframma (formando una “K” sdraiata) si innestano ogni 4 m su delle costolature di irrigidimento del cassone di spessore 10 mm e sporgenti 150 mm, per mezzo di coppie di bulloni M20 classe 10.9. Ulteriori costolature di irrigidimento, necessarie ad evitare fenomeni di instabilità delle lamiere del cassone, vengono posizionate ogni 1,3 m. In corrispondenza dell’appoggio sulla pila centrale, si è deciso di inserire un diaframma a lastra d’acciaio di spessore 30 mm, in modo da contrastare quelle che sono le elevate concentrazioni di tensioni e garantire un corretto comportamento torsionale della trave principale del ponte.

Fig.  4-6 – Vista 3D diaframmi trasversali di impalcato

Fig.  4-7 – Vista laterale dei telai trasversali di impalcato con la forma a “K” sdraiata

### ZAMPE PER APPOGGI DI ESTREMITÀ

Alle due estremità della travata principale, per garantire un vincolo alla torsione dell’impalcato, sono state pensate delle strutture triangolari a zampa per allargare il braccio della coppia resistente. Tali strutture vengono realizzate con profili laminati a caldo HEB 200. Il materiale utilizzato anche per questi elementi è un acciaio S355 J2 W.

Fig.  4-8 – Zampe per appoggi di estremità

### TRAVERSI

Per poter realizzare un supporto alla pavimentazione e sostenere le strutture portapelle e del parapetto, all’estradosso e all’intradosso del cassone vengono fissate trasversalmente ogni metro delle coppie di UPN80 per mezzo di unioni bullonate M16 classe 10.9.  Le lunghezze di questi elementi sono variabile e dipendono dalla geometria del ricoprimento architettonico previsto. Tutti questi elementi vengono realizzati con acciaio S355 J2 W.

Fig.  4-9 – Particolare della soletta grecata con getto integrativo, spessore totale 120 mm

### STRUTTURE PARAPETTO E STRUTTURE PORTA PELLE

Le strutture del parapetto e porta pelle sono realizzate con profili piatti 10x80 e 5x80 mm. Seguono in generale il disegno architettonico del ricoprimento ceramico e sono sostenute dai traversi per mezzo di bulloni M16. In alcune zone, per dare rigidezza sono inseriti dei montanti del parapetto rinforzati con elementi a “T”.

Fig.  4-10 – Strutture porta pelle e di parapetto

### PAVIMENTAZIONE

La pavimentazione prevista in questo intervento è costituita da una lamiera grecata tipo Sandrini Sand A55 P600 in acciaio S250 GD, collaborante con un getto di una soletta in calcestruzzo C32/40 con spessore totale pari a 120 mm. La soletta non è resa collaborante con le strutture in acciaio sottostanti, quindi risulta solo un carico proprio per il ponte.

Fig.  4-11 – Particolare della soletta grecata con getto integrativo, spessore totale 120 mm

Fig.  4-12 – Tipologia di soletta grecata da utlizzare

### APPOGGI DEL PONTE

Dopo le strutture in acciaio dell’impalcato, vengono qui descritti gli apparecchi di appoggio (con relativo grado di vincolo) utilizzati nella progettazione.

Sopra ad appositi “baggioli”, vengono posizionati i quattro apparecchi d’appoggio che consentono la voluta trasmissione delle azioni dall’impalcato metallico alla spalla in calcestruzzo, alla terrazza delle torri di valle e alla pila metallica inclinata rispettando lo schema statico voluto. Per consentire alla struttura di “respirare” nei confronti delle azioni termiche in direzione longitudinale e non influire sulle torri e sulla pila, è stato previsto un unico punto fisso sulla spalla di monte. Sulla pila, si è preferito, per non sollecitare troppo la stessa, inserire un solo vincolo centrale e lasciare libera la rotazione torsionale dell’impalcato.  Gli appoggi per realizzare tali vincoli sono quelli di tipo a disco elastomerico.

Vengono quindi disposti tre appoggi per ogni estremità, uno in asse e due sotto le “zampe” laterali precedentemente descritte, mentre un solo appoggio unidirezionale longitudinale (in blu nell’immagine seguente) viene posto in asse al cassone sulla pila. Gli appoggi laterali sono tutti multidirezionali (in arancione in figura) e devono tenere anche a trazione per gli effetti torcenti notevoli dell’impalcato. Quello in asse al ponte sulla spalla è un appoggio di tipo fisso (punto verde in figura), mentre quello sulla terrazza delle torri è di tipo unidirezionale longitudinale (sempre in blu).

Fig.  4-13 – Disposizione e tipologia di appoggi

Fig.  4-14 – Nomenclatura e appoggi nel modello numerico

### PILA E PULVINO IN ACCIAIO

La pila centrale della passerella viene realizzata in acciaio con una sezione scatolare diaframmata. La pila risulta inclinata e rastremata (più larga alla base e più stretta in sommità). Una mensola saldata alla pila funge da pulvino e garantisce il piano d’appoggio per l’impalcato. Le lamiere con cui sono realizzate le pareti e i diaframmi della pila hanno spessore 35 mm, mentre il piatto di testa su cui è bullonato l’apparecchio d’appoggio ha spessore 50 mm. La connessione con le strutture di fondazione sono descritte nella specifica relazione allegata.

Fig.  4-15 – Vista 3D della pila e del pulvino

# PRINCIPALI IPOTESI SULL’ANALISI STRUTTURALE

In questo quinto capitolo della Relazione Tecnico-Illustrativa e di Calcolo si vogliono evidenziare alcuni aspetti fondamentali riguardanti le ipotesi fatte in merito alla tipologia di analisi, di progettazione e di verifica assunte.

In particolare, si pone l’attenzione sulla tipologia di analisi svolta e le scelte progettuali riguardanti la vita nominale dell’opera, la sua classe d’uso e il periodo di riferimento.

## DESCRIZIONE DEI MODELLI NUMERICI

Per svolgere le analisi delle strutture della passerella in maniera dettagliata e completa sono stati creati più modelli numerici agli elementi finiti.

### MODELLO “BEAM” DELL’IMPALCATO

Il primo, è un modello del solo impalcato flottante, realizzato con elementi tipo “beam” (monodirezionali a 7 G.d.L.) ai quali sono state assegnate le corrette caratteristiche geometriche e meccaniche oltre agli opportuni svincolamenti alle estremità quando necessario. La pavimentazione in lamiera grecata e calcestruzzo è stata modellata per mezzo di apposite “superfici di trasferimento del carico” (aree di carico), ai quali è possibile attribuire i carichi permanenti ed accidentali, oltre che ai coefficienti di pressione dovuti al vento e ripartiscono sugli elementi “beam” automaticamente i carichi. La connessione fra i traversi e la trave principale è fatta per mezzo di link rigidi.

Al modello sono stati assegnati dei vincoli esterni corrispondenti a quelli dello schema statico voluto. Sono infine stati assegnati i carichi sia agli elementi “beam”, sia alle “superfici di trasferimento del carico”.

Tale modello numerico è stato utilizzato per l’analisi e la verifica della sezione a cassone, sfruttando la capacità del codice di calcolo di eseguire verifiche su sezioni d’acciaio in classe 4. Da questo modello poi, sono state ricavate le frequenze per l’analisi vibrazionale del ponte dovuto ai pedoni. Infine, questo modello è stato utilizzato per tarare il modello con elementi shell.

Fig.  5-1 – Modello agli elementi finiti dell’impalcato del ponte

### MODELLI “SHELL” DELL’IMPALCATO E DELLA PILA PER AZIONI STATICHE  E SISMICHE

Si sottolinea come un secondo modello agli elementi finiti è stato considerato in fase di calcolo. In questo secondo modello sono state modellate la travata principale e la pila in acciaio per mezzo di elementi bidimensionali “shell”. Tale modello è servito soprattutto per cogliere il comportamento di instabilità locale, confrontarlo con quello previsto nel calcolo di una sezione di classe 4 del modello “beam” e progettare degli adeguati irrigidimenti, i quali sono stati modellati e considerati nel calcolo. Inoltre, grazie a questo modello, si sono potute verificare le strutture della pila, ricavare le azioni agenti al piede per la successiva verifica della fondazione, la verifica del sistema di diaframmi atti ad impedire la perdita di forma della sezione e, infine ma non meno importante, trovare le corrette sollecitazioni sugli appoggi (nel modello beam infatti, la distribuzione tra le terne di appoggi alle estremità non risultava veritiera, a causa della concentrazione della massa del cassone sull’asse della trave).

Il modello shell è stato replicato identico ed è stata fatta un’analisi in condizioni sismiche (dinamica modale lineare).

## TIPOLOGIA DI ANALISI SVOLTA

Il programma di calcolo è in grado di fare un’analisi statica-gravitazionale del primo e del secondo ordine (se necessario), un’analisi di buckling per trovare i moltiplicatori critici e un’analisi dinamica modale delle strutture, come definita al paragrafo 7.3.3.1 delle NTC2018.

Fig.  5-2 – Descrizione dell’analisi lineare dinamica

L’analisi delle frequenze è stata svolta considerando 250 modi di vibrare. In tal modo, si sono ottenute delle percentuali di massa partecipante in tutte e tre le direzioni principali superiori al limite dell’85% imposto dalla normativa. In particolare, la percentuale di massa partecipante in direzione X (1) è pari a 87%, in direzione Y(2) risulta uguale a 90% e in direzione Z risulta dell’87%.

Fig.  5-3 – Percentuali di massa movimentata nell’analisi modale

Gli effetti relativi alla componente verticale del sisma sono stati considerati per quegli elementi con luce maggiore di 20 m come le due travi principali, in accordo a quanto indicato nel paragrafo 7.2.2. Gli effetti definitivi sulle strutture sono stati inoltre ricavati combinando le azioni sismiche come indicato nel paragrafo 7.3.5 delle NTC2018:

Fig.  5-4 – Combinazione delle azioni sismiche tra componenti

## VITA NOMINALE DI PROGETTO, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO

La normativa impone di definire la vita nominale di un’opera e la classe d’uso, tali assunzioni permettono di ricavare il periodo di riferimento per l’azione sismica.

Nel caso in oggetto, si assume una vita nominale VN=50 anni (corrispondente a quella assegnabile alle costruzioni con livelli di prestazione elevati, come riportato nella Tab. 2.4.I delle NTC2018) e una classe d’uso III (corrispondente a quella di costruzioni il cui uso preveda affollamenti).

Pertanto, il valore del periodo di riferimento per le azioni sismiche è il seguente:

VR=50*1,5=75 anni;

# ANALISI DEI CARICHI

Nel presente capitolo si illustrano le principali ipotesi assunte per l’analisi dei carichi gravanti sulle strutture e l’entità degli stessi.

Le azioni principali agenti sulle strutture in esame risultano: i pesi propri delle strutture stesse e della pavimentazione; i pesi permanenti portati dovuti al ricoprimento in gres e ai parapetti; il carico da traffico dovuto alla folla sull’impalcato; il carico climatico da vento; le variazioni termiche di espansione e contrazione; infine, i carichi sismici come previsti dalle NTC2018 in caso di Risposta Sismica Locale (RSL).

Il programma di calcolo utilizzato permette di definire varie condizioni di carico che vengono poi combinate come previsto dalla normativa per verifiche agli Stati Limite Ultimi e di Esercizio.

Nel caso in esame sono state definite 14 condizioni di carico, alle quali sono stati assegnate la tipologia di carico e i relativi coefficienti di combinazione. Si rimanda ai paragrafi seguenti per le spiegazioni più dettagliate a riguardo.

Fig.  6-1 – Elenco delle Condizioni di carico implementate nel programma di calcolo

## PESI PROPRI E CARICHI PERMANENTI

Il programma di calcolo utilizzato permette di definire le sezioni, i materiali e le geometrie delle strutture. Tali definizioni permettono al software di calcolare in automatico i pesi propri delle strutture principali effettivamente modellate.

Per le strutture metalliche di impalcato il materiale previsto per quest’opera è acciaio con classe di resistenza S355 J2 W, caratterizzato da un peso specifico di 78,5 kN/m3.

Oltre a tali carichi sono previsti anche i carichi permanenti dovuti alla soletta con lamiera grecata, ai parapetti e al ricoprimento ceramico. La soletta è stata stimata come un carico uniformemente distribuito di 2,00 kN/m2. Il parapetto è stato stimato con un peso di 0,35 kN/m2, mentre il rivestimento esterno è stato assunto pari ad un peso per unità di superficie di 0,40 kN/m2.

|  | CARICO PERMANENTE STRUTTURALE - uniformemente distribuito |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Peso proprio strutture |  |  |  |  | Valutato autom. dal software |  |  |
|  | Peso proprio soletta grecata Htot =120 mm |  |  |  |  | 2,00 | kN / m2 |  |
|  | Peso parapetto |  |  |  |  | 0,35 | kN / m2 |  |
|  | Peso carterizzazione |  |  |  |  | 0,40 | kN / m2 |  |

Fig.  6-2 – Peso delle strutture e permanenti portati

## CARICO VARIABILE DA TRAFFICO PER PONTI PEDONALI – Q1

Nel capitolo 5 delle NTC2018 è definito lo schema di carico da considerare quando si progettano le passerelle pedonali. Non si considera il carico concentrato del mezzo di soccorso che non può accedere alla passerella. Il carico delle “golf car” che possono circolare sulla passerella è ampiamente considerato nel carico da folla.

Al paragrafo 5.1.3.3.3 delle NTC2018 sono riportati gli schemi di carico che definiscono le azioni variabili da traffico. Nel caso di ponti pedonali, per le verifiche globali, va considerato lo Schema di Carico 5: “Costituito da una folla compatta, agente con intensità nominale, comprensiva degli effetti dinamici, di 5,00 kN/m2.

|  | CARICO VARIABILE DA TRAFFICO - unifomemente distribuito |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Carico variabile da Schema di carico 5 per ponti pedonali |  |  |  |  |  | 5,00 | kN / m2 |
|  |  |  |  |  |  | Qk1 | 5,00 | kN / m2 |

Le condizioni di carico Folla Sx e Folla Dx implementate nel modello servono a simulare la folla sull’impalcato del ponte sia che esso sia completamente carico (entrambi i casi di carico presenti) sia che sia carico solo per metà (per considerare eventuali effetti torcenti). Poiché il ponte in esame è a due campate, si è voluto dividere il carico da folla anche sulle due campate A (40 m) e B (28 m), in modo da poter cogliere la peggiore situazione di momento in campata.

I coefficienti di combinazione sono quelli previsti dall’EC 1990: ψ0=0,4; ψ1=0,4; ψ2=0,0. In condizione sismica non viene quindi considerata la presenza di questo carico.

Fig.  6-3 – Sovraccarico variabile da folla Sx, campata A

Fig.  6-4 – Sovraccarico variabile da folla Dx, campata A

Fig.  6-5 – Sovraccarico variabile da folla Sx, campata B

Fig.  6-6 – Sovraccarico variabile da folla Dx, campata B

## CARICO DA VENTO

Per quanto riguarda il carico da vento si è prima proceduto alla valutazione della pressione generale al netto del coefficiente di forma, come previsto dalle NTC e in seguito si sono ricavati i coefficienti di forma. L’altezza di riferimento per la passerella di 18 m.

| ANALISI DEI CARICHI CLIMATICI - VENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametri di progetto: |  |  |  |
| Comune di realizzazione: |  | Peccioli (PI) |  |
| Zona considerata: |  | Zona 3 |  |
| Altitudine di riferimento per il sito: | as | 80 | m s.l.m. |
| Altezza di riferimento edificio | h | 18 | m |
| Classe di rugosità del terreno |  | B |  |
| Distanza dalla costa |  | Entroterra fino a 30 km dal mare |  |
| Categoria di esposizione |  | III |  |
| Parametri per coefficiente di esposizione | Kr | 0.2 |  |
|  | z0 | 0.1 | m |
|  | zmin | 5 | m |
| Velocità di base della zona | vb,0 | 27 | m/s |
| Altitudine base della zona | A0 | 500 | m s.l.m. |
| Altitudine base della zona | ka | 0.37 |  |
| Coefficiente di altitudine | ca | 1 |  |
| Velocità di riferimento | vb | 27 | m/s |
| Periodo di ritorno | Tr | 50 | anni |
| Coefficiente di ritorno | cr | 1.0 |  |
| Velocità riferita al periodo di ritorno | vr | 27 | m/s |
| Pressione cinetica di riferimento | qr | 0.456 | kN/m2 |
| Coefficiente di esposizione | ce | 2.53 |  |
| Coefficiente dinamico | cd | 1 |  |
| Risultati del calcolo: |  |  |  |
| Pressione del vento in sommità al netto del coefficiente di forma | p | 1.16 | kN / m2 |

I coefficienti di combinazione sono quelli previsti dalla Tab. 2.5.I delle NTC: ψ0=0,6; ψ1=0,2; ψ2=0,0.

Il coefficiente di forza è stato ricavato seguendo la procedura dell’EC-1991-4:

dtot=d+d1=4,1+1,5=5,6 m;  b=7,85 m; bdtot=1,4   →   cf,imp=2,10

La forza del vento totale in direzione trasversale (nel modello numerico corrisponde a Y, mentre per la convenzione dell’eurocodice è X) viene calcolata considerando un’area di riferimento che considera anche la parte posteriore del ponte:

dtot=d+d1=5,6 m;         Aref=dtotL=392 m2;

FW=cfx*p*Aref=2,1×1,16×392≈955 kN

Il fattore di forza in direzione Z invece è il seguente, come riportato sull’EC1-4:

cfz=±0,9;

Fig.  6-7 - Notazione e sistema di riferimento secondo Eurocodice

Si sottolinea che la norma impone di applicare un’eccentricità alla forza in direzione z pari a b/4. Si vuole evidenziare che il sistema di riferimento della normativa non è uguale a quello del modello di calcolo. Secondo quest’ultimo il vento trasversale al ponte spira in direzione y.

Sono state implementate quattro condizioni di carico elementari da vento (poiché il ponte non è simmetrico): vento spirante in direzione Y positiva e Z positiva; vento spirante in direzione Y positiva e Z negativa; vento spirante in direzione Y negativa e Z positiva; infine, vento spirante in direzione Y negativa e Z negativa.

Fig.  6-8 – Carico da vento dir. +Y +Z

Fig.  6-9 – Carico da vento dir. +Y -Z

Fig.  6-10 – Carico da vento dir. -Y +Z

Fig.  6-11 – Carico da vento dir. -Y -Z

## AZIONI TERMICHE

Le azioni termiche considerate per questo tipo di passerella sono quelle di espansione e contrazione. Tali azioni vengono implementate assegnando una variazione termica agli elementi del modello, i quali hanno come proprietà anche il coefficiente di dilatazione termica.

Per la valutazione dei gradienti termici vengono considerate le indicazioni dell’Eurocodice 1 Parte 1-5, in particolare quelle contenute nel capitolo 6. Per la valutazione delle temperature minime e massime si sono utilizzate le espressioni [3.5.1] e [3.5.2] delle NTC2018.

Tmin=-15-4as1000= -15,32 °C;        Tmax=42-6as1000=41,52°C;

La figura 6.1 dell’Eurocodice 1 Parte 1-5 contiene le espressioni per determinare le componenti di temperatura uniforme del ponte massima e minima. La tipologia di ponte è quello in acciaio, cioè di Tipo 1 secondo le indicazioni del paragrafo 6.1.1 della stessa norma.

Te,min=-15,32-3=-18,32°C;        Te,max=41,52°+16=57,52°C;

La variazione di temperatura uniforme è fornita sia nel caso di contrazione dovuta ad un raffreddamento dei materiali, sia nel caso di espansione nel caso di un riscaldamento dei materiali. Avendo assunto come temperatura iniziale una temperatura di 15°, si ottiene:

∆TN,con=T0-Te,min=33,36°C;   ∆TN,exp=Te,max-T0=42,46°C;

Nel modello numerico sono state definite quindi due condizioni di carico variabili non contemporanee per assegnare i carichi dovuti alle variazioni termiche. I coefficienti di combinazione sono quelli previsti dal EC1990: ψ0=0,6; ψ1=0,5; ψ2=0,0.

## AZIONE SUI PARAPETTI

Al punto 5.1.3.10 delle NTC2018 viene definita l’azione orizzontale di calcolo da applicare in sommità ai parapetti dei ponti. Il valore caratteristico è assunto pari a 1,5 kN/m da applicare al corrimano. Il carico viene considerato per le verifiche locali del parapetto.

|  | AZIONI SUI PARAPETTI – carico distribuito |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Azione variabile sui |  |  |  |  |  | 1,50 | kN / m |
|  |  |  |  |  |  | Q8k | 1,50 | kN / m |

## AZIONI SISMICHE

Nel paragrafo presente vengono valutati i parametri sismici di progetto, il comportamento strutturale assunto nel calcolo e il relativo fattore di comportamento che portano alla determinazione dello spettro di progetto secondo le indicazioni delle NTC2018. In particolare, si fa riferimento ai paragrafi 3.2 e 7.9 e 7.11 delle norme, nei quali sono contenute le indicazioni per la valutazione dell’azione sismica.  In particolare, si fa riferimento alla valutazione della risposta sismica locale di un sito (RSL). Infatti, vista l’importanza dell’opera in esame, non si è voluto ricorrere al metodo semplificato per la valutazione della risposta sismica del sito, ma ad una valutazione precisa ed accurata. I geologi hanno pertanto fornito i parametri degli spettri di risposta da utilizzare sia allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), sia allo Stato Limite di Danno (SLD).

### PARAMETRI SISMICI DI PROGETTO E SPETTRI DA RSL

Si riportano di seguito le valutazioni e il procedimento per determinare la RSL riportate nella relazione geologica redatta dai Dott. Geol. Francesca Franchi e Alberto Frullini.

Si precisa che le indagini sono state condotte in due diversi periodi: le prime risalgono a marzo 2022, condotte per supportare il progetto complessivo (comunque diviso in due lotti funzionali), integrate da ulteriori indagini eseguite nel marzo 2026 a seguito dell’acquisizione di un’ulteriore area da parte della Amministrazione, che ha consentito il prolungamento del percorso mediante un sottopasso pedonale alla strada provinciale.

Le indagini sono state quindi integrate e globalmente è stata prodotto un nuovo studio geologico al quale si possa fare riferimento. Le caratteristiche meccaniche dei terreni sono sostanzialmente confermate e pertanto la stratigrafia non subisce modifiche: per quanto riguarda gli aspetti sismici si segnala che è stata eseguita a valle una nuova indagine in foro (down-hole) nella zona di via Gramsci che va ad integrare la precedente.

Come ben evidenziato al paragrafo 12.4.3 della citata Relazione Geotecnica i risultati ottenuti per la nuova indagine sismica evidenziano che gli stessi possono essere sostanzialmente paragonati con lo spettro standard di normativa, relativamente ad un terreno di categoria C e un coefficiente topografico T1.

Rispetto poi alla RSL ottenuta originariamente (riferita al progetto globale ed alla profondità di 1 metro dal piano di campagna) si evidenzia che quest’ultima risulta ancora più cautelativa, con spettro medio superiore a quello della categoria di suolo C: alla luce di queste considerazioni, in maniera conservativa, si adotta per il progetto delle opere strutturali lo spettro di risposta locale ottenuto per il progetto originario, risultando superiore sia a quello della categoria di suolo C che a quello ottenuto con le recenti indagini.

Si riporta di seguito l’estratto della Relazione Geotecnica che definisce lo spettro di risposta locale, sia per lo stato SLU che per lo stato SLD, utilizzato nella progettazione delle opere strutturali interessate dal sisma di progetto.

### COMPORTAMENTO STRUTTURALE E FATTORE DI COMPORTAMENTO

Al capitolo 7 delle NTC2018 viene specificata la possibilità di assegnare alle strutture un comportamento strutturale di tipo “non dissipativo” oppure “dissipativo” a seconda che nella valutazione della domanda tutte le membrature e i collegamenti rimangano in campo elastico o sostanzialmente tale o meno. A seconda di tale scelta è possibile assegnare un determinato fattore di struttura q all’edificio, che dipende dalle caratteristiche di regolarità e dalla tipologia strutturale del manufatto.

Nel caso in esame si sceglie di adottare un comportamento strutturale del tipo “non dissipativo”. La norma, quindi, al paragrafo 7.9.2.1 fornisce i valori da adottare per il fattore di comportamento q. In particolare, si riporta il seguente passo delle NTC2018:

# REGOLE DI COMBINAZIONE DELLE AZIONI

L’oggetto di questo capitolo è la descrizione delle combinazioni dei carichi usate nella progettazione dell’opera in esame. Si illustrano quindi le combinazioni allo Stato Limite Ultimo, quelle allo Stato Limite di Esercizio, quelle Sismiche, come la normativa impone. Si riportano anche i coefficienti parziali di sicurezza per le azioni previsti dalla NTC2018 e utilizzati per la progettazione di quest’opera.

## COMBINAZIONI DEI CARICHI

Le combinazioni dei carichi utilizzate per le verifiche di tutti gli elementi sono quelle proposte al paragrafo 2.5.3 delle NTC2018. La combinazione fondamentale per le verifiche agli Stati Limite Ultimi, le combinazioni Rara, Frequente e Quasi Permanente utilizzate per gli Stati Limite di Esercizio e quella sismica, impiegata per le verifiche sismiche.

Fig.  7-1 – Combinazioni delle azioni previste dalle NTC2018

## COMBINAZIONI IMPLEMENTATE

### PEGGIORI COMBINAZIONI STATICHE

| Num., Nome | Stato limite | Moltiplicatore dei casi di carico |
| --- | --- | --- |
| 1, Combinazione di carico-50 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 1.35*Folla A Sx + 1.35*Folla A Dx + 1.35*Folla B Sx + 1.35*Folla B Dx + 0.90*Vento +Y -Z + 0.90*Espansione |
| 2, Combinazione di carico-56 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 1.35*Folla A Sx + 1.35*Folla A Dx + 0.90*Vento +Y -Z + 0.90*Espansione |
| 3, Combinazione di carico-69 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 1.35*Folla A Sx + 1.35*Folla A Dx + 0.90*Vento +Y -Z + 0.90*Contrazione |
| 4, Combinazione di carico-98 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 1.35*Folla A Sx + 1.35*Folla A Dx + 1.35*Folla B Sx + 1.35*Folla B Dx + 0.90*Vento -Y -Z + 0.90*Espansione |
| 5, Combinazione di carico-104 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 1.35*Folla A Sx + 1.35*Folla A Dx + 0.90*Vento -Y -Z + 0.90*Espansione |
| 6, Combinazione di carico-117 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 1.35*Folla A Sx + 1.35*Folla A Dx + 0.90*Vento -Y -Z + 0.90*Contrazione |
| 7, Combinazione di carico-194 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 1.35*Folla B Sx + 1.35*Folla B Dx + 0.90*Vento +Y -Z + 0.90*Espansione |
| 8, Combinazione di carico-198 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 1.35*Folla B Sx + 1.35*Folla B Dx + 0.90*Vento +Y -Z + 0.90*Contrazione |
| 9, Combinazione di carico-248 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Dx + 0.54*Folla B Dx + 1.50*Vento +Y +Z + 0.90*Espansione |
| 10, Combinazione di carico-249 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Dx + 0.54*Folla B Dx + 1.50*Vento +Y +Z |
| 11, Combinazione di carico-269 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Dx + 0.54*Folla B Dx + 1.50*Vento +Y +Z + 0.90*Contrazione |
| 12, Combinazione di carico-274 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 1.50*Vento +Y +Z + 0.90*Contrazione |
| 13, Combinazione di carico-286 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla B Sx + 1.50*Vento +Y -Z + 0.90*Espansione |
| 14, Combinazione di carico-287 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla B Sx + 1.50*Vento +Y -Z |
| 15, Combinazione di carico-334 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla B Sx + 1.50*Vento -Y +Z + 0.90*Espansione |
| 16, Combinazione di carico-335 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla B Sx + 1.50*Vento -Y +Z |
| 17, Combinazione di carico-360 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla B Sx + 1.50*Vento -Y +Z + 0.90*Contrazione |
| 18, Combinazione di carico-392 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Dx + 0.54*Folla B Dx + 1.50*Vento -Y -Z + 0.90*Espansione |
| 19, Combinazione di carico-393 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Dx + 0.54*Folla B Dx + 1.50*Vento -Y -Z |
| 20, Combinazione di carico-424 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla A Dx + 0.54*Folla B Dx + 0.90*Vento +Y +Z + 1.50*Espansione |
| 21, Combinazione di carico-426 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla A Dx + 0.90*Vento +Y +Z + 1.50*Espansione |
| 22, Combinazione di carico-428 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla B Sx + 0.54*Folla B Dx + 0.90*Vento +Y +Z + 1.50*Espansione |
| 23, Combinazione di carico-440 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Dx + 0.54*Folla B Dx + 0.90*Vento +Y +Z + 1.50*Espansione |
| 24, Combinazione di carico-448 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla B Dx + 0.90*Vento +Y +Z + 1.50*Espansione |
| 25, Combinazione di carico-451 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla A Dx + 0.54*Folla B Sx + 0.54*Folla B Dx + 0.90*Vento +Y -Z + 1.50*Espansione |
| 26, Combinazione di carico-454 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla A Dx + 0.90*Vento +Y -Z + 1.50*Espansione |
| 27, Combinazione di carico-463 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla B Sx + 0.54*Folla B Dx + 0.90*Vento +Y -Z + 1.50*Espansione |
| 28, Combinazione di carico-468 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla A Dx + 0.54*Folla B Sx + 0.90*Vento -Y +Z + 1.50*Espansione |
| 29, Combinazione di carico-470 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla A Dx + 0.90*Vento -Y +Z + 1.50*Espansione |
| 30, Combinazione di carico-472 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla B Sx + 0.90*Vento -Y +Z + 1.50*Espansione |
| 31, Combinazione di carico-475 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Dx + 0.54*Folla B Sx + 0.54*Folla B Dx + 0.90*Vento -Y +Z + 1.50*Espansione |
| 32, Combinazione di carico-479 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla B Sx + 0.54*Folla B Dx + 0.90*Vento -Y +Z + 1.50*Espansione |
| 33, Combinazione di carico-483 | SLU STR P/T | 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla A Dx + 0.54*Folla B Sx + 0.54*Folla B Dx + 0.90*Vento -Y -Z + 1.50*Espansione + 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto |
| 34, Combinazione di carico-486 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla A Dx + 0.90*Vento -Y -Z + 1.50*Espansione |
| 35, Combinazione di carico-495 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla B Sx + 0.54*Folla B Dx + 0.90*Vento -Y -Z + 1.50*Espansione |
| 36, Combinazione di carico-532 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla A Dx + 0.54*Folla B Sx + 0.90*Vento +Y -Z + 1.50*Contrazione |
| 37, Combinazione di carico-534 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Sx + 0.54*Folla A Dx + 0.90*Vento +Y -Z + 1.50*Contrazione |
| 38, Combinazione di carico-542 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.54*Folla A Dx + 0.90*Vento +Y -Z + 1.50*Contrazione |
| 39, Combinazione di carico-565 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.60*Folla A Sx + 0.54*Folla A Dx + 0.54*Folla B Dx + 0.90*Vento -Y -Z + 1.50*Contrazione |
| 40, Combinazione di carico-566 | SLU STR P/T | 1.35*Peso Proprio + 1.35*Pavimentazione + 1.35*Parapetto + 1.35*Carterizzazione + 0.60*Folla A Sx + 0.54*Folla A Dx + 0.90*Vento -Y -Z + 1.50*Contrazione |
| 41, Combinazione di carico-634 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla A Dx + 0.60*Vento +Y -Z + 0.60*Espansione |
| 42, Combinazione di carico-635 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla A Dx + 0.60*Vento +Y -Z |
| 43, Combinazione di carico-636 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla B Sx + 1.00*Folla B Dx + 0.60*Vento +Y -Z + 0.60*Espansione |
| 44, Combinazione di carico-637 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla B Sx + 1.00*Folla B Dx + 0.60*Vento +Y -Z |
| 45, Combinazione di carico-638 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla B Sx + 0.60*Vento +Y -Z + 0.60*Espansione |
| 46, Combinazione di carico-639 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla B Sx + 0.60*Vento +Y -Z |
| 47, Combinazione di carico-640 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla B Dx + 0.60*Vento +Y -Z + 0.60*Espansione |
| 48, Combinazione di carico-641 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla B Dx + 0.60*Vento +Y -Z |
| 49, Combinazione di carico-642 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 0.60*Vento +Y -Z + 0.60*Espansione |
| 50, Combinazione di carico-643 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 0.60*Vento +Y -Z |
| 51, Combinazione di carico-644 | SLE Car | 0.60*Contrazione + 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla A Dx + 1.00*Folla B Sx + 1.00*Folla B Dx + 0.60*Vento +Y -Z |
| 52, Combinazione di carico-645 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla A Dx + 1.00*Folla B Sx + 0.60*Vento +Y -Z + 0.60*Contrazione |
| 53, Combinazione di carico-646 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla A Dx + 1.00*Folla B Dx + 0.60*Vento +Y -Z + 0.60*Contrazione |
| 54, Combinazione di carico-647 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla A Dx + 0.60*Vento +Y -Z + 0.60*Contrazione |
| 55, Combinazione di carico-648 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla B Sx + 1.00*Folla B Dx + 0.60*Vento +Y -Z + 0.60*Contrazione |
| 56, Combinazione di carico-649 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla B Sx + 0.60*Vento +Y -Z + 0.60*Contrazione |
| 57, Combinazione di carico-650 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla B Dx + 0.60*Vento +Y -Z + 0.60*Contrazione |
| 58, Combinazione di carico-651 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 0.60*Vento +Y -Z + 0.60*Contrazione |
| 59, Combinazione di carico-652 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla A Dx + 1.00*Folla B Sx + 1.00*Folla B Dx + 0.60*Vento -Y +Z + 0.60*Espansione |
| 60, Combinazione di carico-653 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla A Dx + 1.00*Folla B Sx + 1.00*Folla B Dx + 0.60*Vento -Y +Z |
| 61, Combinazione di carico-654 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla A Dx + 1.00*Folla B Sx + 0.60*Vento -Y +Z + 0.60*Espansione |
| 62, Combinazione di carico-655 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla A Dx + 1.00*Folla B Sx + 0.60*Vento -Y +Z |
| 63, Combinazione di carico-656 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla A Dx + 1.00*Folla B Dx + 0.60*Vento -Y +Z + 0.60*Espansione |
| 64, Combinazione di carico-657 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla A Dx + 1.00*Folla B Dx + 0.60*Vento -Y +Z |
| 65, Combinazione di carico-658 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla A Dx + 0.60*Vento -Y +Z + 0.60*Espansione |
| 66, Combinazione di carico-659 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla A Dx + 0.60*Vento -Y +Z |
| 67, Combinazione di carico-660 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla B Sx + 1.00*Folla B Dx + 0.60*Vento -Y +Z + 0.60*Espansione |
| 68, Combinazione di carico-661 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla B Sx + 1.00*Folla B Dx + 0.60*Vento -Y +Z |
| 69, Combinazione di carico-662 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla B Sx + 0.60*Vento -Y +Z + 0.60*Espansione |
| 70, Combinazione di carico-663 | SLE Car | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*Folla A Sx + 1.00*Folla B Sx + 0.60*Vento -Y +Z |

### COMBINAZIONI SISMICHE

| Num., Nome | Stato limite | Moltiplicatore dei casi di carico |
| --- | --- | --- |
| 1, Combinazione di carico-1 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 2, Combinazione di carico-2 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 3, Combinazione di carico-3 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 4, Combinazione di carico-4 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 5, Combinazione di carico-5 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 6, Combinazione di carico-6 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 7, Combinazione di carico-7 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 8, Combinazione di carico-8 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 9, Combinazione di carico-9 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 10, Combinazione di carico-10 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 11, Combinazione di carico-11 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 12, Combinazione di carico-12 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 13, Combinazione di carico-13 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 14, Combinazione di carico-14 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 15, Combinazione di carico-15 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 16, Combinazione di carico-16 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 17, Combinazione di carico-17 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 1.00) |
| 18, Combinazione di carico-18 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -1.00) |
| 19, Combinazione di carico-19 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 1.00) |
| 20, Combinazione di carico-20 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -1.00) |
| 21, Combinazione di carico-21 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 1.00) |
| 22, Combinazione di carico-22 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -1.00) |
| 23, Combinazione di carico-23 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 1.00) |
| 24, Combinazione di carico-24 | SLU Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -1.00) |
| 25, Combinazione di carico-25 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 26, Combinazione di carico-26 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 27, Combinazione di carico-27 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 28, Combinazione di carico-28 | SLE Sismico | 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) + 1.00*Peso Proprio |
| 29, Combinazione di carico-29 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 30, Combinazione di carico-30 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 31, Combinazione di carico-31 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 32, Combinazione di carico-32 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 33, Combinazione di carico-33 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 34, Combinazione di carico-34 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 35, Combinazione di carico-35 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 36, Combinazione di carico-36 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 37, Combinazione di carico-37 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 38, Combinazione di carico-38 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 1.00 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 39, Combinazione di carico-39 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione Z * 0.30) |
| 40, Combinazione di carico-40 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -1.00 + Sisma 1 Direzione Z * -0.30) |
| 41, Combinazione di carico-41 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 1.00) |
| 42, Combinazione di carico-42 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -1.00) |
| 43, Combinazione di carico-43 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 1.00) |
| 44, Combinazione di carico-44 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -1.00) |
| 45, Combinazione di carico-45 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 1.00) |
| 46, Combinazione di carico-46 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* 0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -1.00) |
| 47, Combinazione di carico-47 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * 1.00) |
| 48, Combinazione di carico-48 | SLE Sismico | 1.00*Peso Proprio + 1.00*Pavimentazione + 1.00*Parapetto + 1.00*Carterizzazione + 1.00*(Sisma 1 Direzione 1 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione 2 *ααuτο* -0.30 + Sisma 1 Direzione Z * -1.00) |

### CASI DI CARICO TRASFORMATI IN MASSE E COMBINAZIONE DELLE MASSE

| Masse convertite dai carichi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schema di carico | Caso di carico | Direzioni considerate |  |  |  |  |  | ID |
|  |  | Analisi sismica |  |  | Analisi dinamica |  |  |  |
| Schema di carico | Caso di carico | 1 | 2 | Z | X | Y | Z | ID |
| Permanente | Peso Proprio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | L1 |
|  | Pavimentazione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | L2 |
|  | Parapetto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | L3 |
|  | Carterizzazione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | L4 |

| Masse convertite dai carichi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schema di carico | Caso di carico | Direzioni considerate |  |  |  |  |  | ID |
|  |  | Analisi sismica |  |  | Analisi dinamica |  |  |  |
| Schema di carico | Caso di carico | 1 | 2 | Z | X | Y | Z | ID |
| Variabile da traffico | Folla A Sx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | L5 |
|  | Folla A Dx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | L6 |
|  | Folla B Sx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | L7 |
|  | Folla B Dx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | L8 |

| Nome | Masse convertite dai carichi |  |  |  |  |  |  |  | Definito man. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | M1 |
| Classe II | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| Vuoto | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## COEFFICIENTI PARZIALI DI SICUREZZA PER LE AZIONI

Per quanto riguarda i coefficienti di sicurezza γ applicati alle azioni, vengono utilizzati quelli contenuti nella Tab. 2.6.1 della Norma. Si ricorda che per le verifiche strutturali si utilizza la colonna A1.

Fig.  7-2 – Coefficienti parziali di sicurezza per le azioni secondo le NTC2018

# MODALITÀ DI PROGETTO E VERIFICA DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO

Per il progetto e la verifica delle strutture d’acciaio si fa ancora riferimento alle indicazioni delle Norme Tecniche 2018 e dell’Eurocodice 3. In particolare, le parti 1-1, 1-8 di quest’ultimo.

## STATI LIMITE ULTIMI (SLU)

Gli Stati Limite Ultimi delle strutture in acciaio e delle relative connessioni riguardano il raggiungimento della resistenza strutturale delle stesse. Si è seguito l’Approccio 2 per la verifica nei confronti di tali Stati Limite.

### COEFFICIENTI DI SICUREZZA ACCIAIO STRUTTURALE

Anche per l’acciaio strutturale da carpenteria non inossidabile si riportano i coefficienti di sicurezza lato materiale per le verifiche di resistenza, i quali sono ricavabili sia sulle NTC, sia sull’Eurocodice 3.

| PARAMETRI STRUTTURE IN ACCIAIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (M) |
| Resistenza delle sezioni di classe 1-2-3-4 |  | γM0 | 1.05 |
| Resistenza all'instabilità delle membrature |  | γM1 | 1.05 |
| Resistenza, nei riguardi della frattura, delle sezioni tese |  | γM2 | 1.25 |

Le verifiche nei confronti dell’instabilità delle membrature sono state condotte utilizzando il “metodo generale” previsto sia dalla Circloare applicativa del 2019, sia dall’EC3-1-1. Tale metodo è automaticamente implementato nel programma di calcolo, con il quale si è in grado di ricavarsi il moltiplicatore del carico critico e il moltiplicatore ultimo per ogni membratura e per ogni combinazione di carico. Ciò permetter di ricavarsi il corretto fattore di riduzione da applicare nelle formule di verifica.

## STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)

Per quanto riguarda le verifiche allo Stato Limite di Esercizio ci si rifà alle indicazioni del capitolo 5 delle NTC2018 e quelle dell’Eurocodice parte 2.

## COMPORAMENTO VIBRAZIONALE SOTTO CARICHI PEDONALI

Una delle principali problematiche che si possono riscontrare sulle passerelle pedonali è la suscettibilità di queste ultime alle vibrazioni indotte dal traffico pedonale, che possono causare notevoli problematiche alle strutture e particolare disagio agli utenti. Per questo motivo, il “Service d’Etudes techniques des routes et autoroutes” (SETRA) ha promulgato un’apposita guida tecnica, contenente un procedimento per valutare la risposta alle vibrazioni di un ponte pedonale ed essere così in grado di verificare se i livelli di comfort sono sufficientemente soddisfatti. Il diagramma di flusso sottostante esplica sinteticamente il procedimento.

Per poter applicare la procedura è quindi necessario definire la classe del ponte (che dipende dal livello di traffico presente atteso per l’opera in questione).

Inoltre, va definito il livello di comfort che si intende raggiungere.

Per la passerella pedonale di valle oggetto di questa relazione, il ponte è assunto di classe II e il livello di confort raggiunto è quello medio per le accelerazioni verticali e massimo per quello orizzontali.

# MODALITÀ DI PROGETTO E VERIFICA STRUTTURE IN C.A.

Il progetto e la verifica delle nuove strutture in c.a. previste nell’intervento vengono svolte secondo le indicazioni fornite dalle NTC2018 o, quando queste ultime non sono sufficienti, secondo le indicazioni dell’Eurocodice 2.

Le verifiche vengono condotte con il metodo degli STATI LIMITE, pertanto si applicheranno i coefficienti di sicurezza lato azioni riportati nel capitolo 6 della presente relazione, mentre si applicheranno i coefficienti parziali di sicurezza lato materiale riportati nella tabella seguente.

|  | PARAMETRI STRUTTURE IN C.A. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (M) |
|  | Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata |  | αcc | 0.85 |
|  | Coefficiente parziale di sicurezza relativo al cls |  | γc | 1.50 |
|  | Coefficiente parziale di sicurezza relativo all’acciaio d’aarmatura |  | γs | 1.15 |

## STATI LIMITE ULTIMI

Gli stati limite di resistenza della struttura (STR) si riferiscono al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali.

Per quanto riguarda le verifiche nei confronti degli stati limite strutturali e geotecnici (STR e GEO) si è seguito “l’Approccio 2” come indicato al Cap. 2 e 6 delle NTC.

Poiché il comportamento strutturale è stato assunto come “non dissipativo” e il fattore di comportamento è pari a q=1,0, le verifiche di duttilità non vengono eseguite, in accordo con le indicazioni del paragrafo 7.3.6.1 delle NTC2018.

## STATI LIMITE DI ESERCIZIO

Le verifiche agli Stati limite di esercizio sono quelle previste nel cap. 4 delle NTC2018 per strutture in c.a., cioè quelle a fessurazione e quelle di limitazione di tensione. Si fa particolare riferimento alle Tab. 4.1.III e Tab. 4.1.IV delle NTC2018 per le prime, mentre al paragrafo 4.1.2.2.5 delle stesse norme per le seconde.

| VERIFICHE DI FESSURAZIONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valore limite di apertura delle fessure per cond. aggressive e arm. poco sensibile comb. frequente | w<w2 | 0.3 mm |
| Valore limite di apertura delle fessure per cond. aggressive e arm. poco sensibile comb. quasi permanente | w<w1 | 0.2 mm |
| Valore limite di apertura delle fessure per cond. ordinarie e arm. poco sensibile comb. frequente | w<w3 | 0.4 mm |
| Valore limite di apertura delle fessure per cond. ordinarie e arm. poco sensibile, comb. quasi permanente | w<w2 | 0.3 mm |

| VERIFICHE DI LIMITAZIONE DELLE TENSIONI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Massima tensione di compressione nel cls – comb. caratteristica |  | σc,max≤0.60fck |
| Massima tensione di compressione nel cls – comb. Quasi permanente |  | σc,max≤0.45fck |
| Massima tensione di trazione nell’acciaio – comb. caratteristica |  | σc,max≤0.80fyk |

# DICHIARAZIONI DA CAP. 10 NTC E VALIDAZIONE DEL MODELLO NUMERICO

Il capitolo 10 delle NTC2018 prevede che nel caso di utilizzo di codici di calcolo vengano verificate alcune condizioni relative alla attendibilità dei risultati e alla validazione della modellazione del calcolo eseguito (tramite modelli semplificati).

Nel presente progetto sono stati utilizzati principalmente due software di calcolo ed in particolare il software per la verifica dei manufatti nella loro globalità (ConSteel della ConSteelSolutions – sito: www.consteelsoftware.com) e il programma di calcolo per la verifica delle connessioni fra le membrature (Ideastatica Connection della Ideastatica – sito: www.ideastatica.com).

In funzione quindi dell’ausilio dei codici di calcolo, il sottoscritto ING. GIANNI MICHELON, con studio a Valternigo di Giovo in via S. Floriano 19, in qualità di progettista strutturale delle opere in progetto, dichiara quanto segue:

Tipologia di analisi svolta: l’analisi e le verifiche sono condotte mediante l’ausilio dei codici di calcolo automatico sopra evidenziati. Per quanto riguarda la tipologia di analisi e la metodologia di verifica adottati si rimanda ai relativi capitoli della presente Relazione Tecnico-illustrativa o alla Relazione di Calcolo in funzione delle varie tipologie di elementi analizzati e relativi codici di calcolo utilizzati.

Si precisa comunque che le condizioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi in cui l’opera potrebbe essere soggetta.

Origine e Caratteristiche dei codici di calcolo: si rimanda a quanto sopra evidenziato per i tre codici di calcolo utilizzati. Sul sito del produttore potranno essere raccolte tutte le informazioni sul software.

- Software ConSteel 16 – vers. 2022.12.01.2119 – Cod. Ut. 3674 (Ing. G. Michelon)

Produttore e Distributore: Consteel Solutions Kft. – Mester u. n.87, 1095 Budapest (Ungheria)

- Software IDEAStatica Connection – vers. 22.1.2.1395 – (Ing. G. Michelon)

Produttore: IDEAStatiCa s.r.o. – Sumavska 519/35, Brno, 602 00 (Repubblica Ceca)

Affidabilità dei codici di calcolo: Un attento esame preliminare della documentazione a corredo dei vari software utilizzati ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. Le varie società produttrici del software hanno verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche. La relativa documentazione relativa alla affidabilità è scaricabile direttamente dal sito del produttore sopra indicato.

Informazioni sull’elaborazione: I vari software utilizzati sono dotati (in particolar modo il software CMP visto che è stato utilizzato per la modellazione 3D degli elementi strutturali) di filtri e controlli di autodiagnostica che intervengono sia durante la modellazione che durante il calcolo vero e proprio: in particolare il software verifica la congruenza del modello, la presenza di elementi non connessi e/o con interferenze, la presenza di labilità interne ed esterne, esegue controlli sulle verifiche sezionali in funzione della normativa adottata. Il tutto permette, assieme al controllo qualitativo del modello ed in particolare della configurazione deformata, di verificare che l’elaborazione risulta aderente all’effettivo comportamento atteso della struttura analizzata.

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati: Il software utilizzato ha permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti (elementi beam e shell in particolare). Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello hanno consentito di controllare sia la coerenza geometrica che l’adeguatezza delle azioni applicate rispetto alla realtà fisica. Inoltre, la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali: sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti e reazioni vincolari, hanno permesso un immediato controllo di tali valori con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati della struttura stessa. Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato tutte esito positivo. Da quanto sopra esposto si può quindi affermare che il calcolo è andato a buon fine e che il modello di calcolo utilizzato è risultato essere rappresentativo della realtà fisica, anche in funzione delle modalità e sequenze costruttive.

A tale proposito si evidenzia che tutte le verifiche previste dalla vigente normativa sono state implementate ed eseguite mediante il software di calcolo e che le stesse risultano soddisfatte (come evidente negli output grafici e/o numerici allegati nella Relazione di Calcolo).

## VALIDAZIONE DEI MODELLI NUMERICI

La validazione dei modelli numerici è stata eseguita tramite semplici calcoli a mano confrontando i risultati dei modelli sotto azioni elementari. La corrispondenza è ottimale con un errore massimo del 0,24%. Per semplicità si riporta la validazione fatta sul carico permanente non strutturale di impalcato e sull’azione del vento in direzione Y.

Il carico permanente non strutturale soletta:

Rz, analitico=qbL=2,00×3,50×70,40=492,8 kN=50,252 ton

Il carico da vento totale in direzione +Y è calcolato con un calcolo “a mano”:

FW=cfx*p*Aref=2,1×1,16×392=955 kN

Fig.  10-1 – Valutazione della massa dovuta al peso proprio non strutturale – risultato numerico da codice di calcolo

Fig.  10-2 – Valutazione delle reazioni vincolari per la condizione di Vento +Y +Z – risultati numerici da codice di calcolo

Il confronto tra risultati analitici e numerici è riassunto nella seguente tabella

|  |  | Numerico | Analitico |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condizioni di carico |  | RZ,RX | RZ,RX | Errore |  |
| Perm. Non Strutt. |  | 50,252 t | 50,2519 t | 0,000002 | Accettabile |
| Vento in direzione +X |  | 955,51 kN | 955 kN | 0.000534 | Accettabile |

In base a tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto ING. GIANNI MICHELON asserisce che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico; pertanto, i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

# PRINCIPALI RISULTATI DELL’ANALISI DEI MODELLI NUMERICO

In questo paragrafo della relazione, si riportano in forma grafica i principali risultati derivanti dall’analisi svolta sui modelli numerici appena descritti.

Si illustrano in primo luogo i risultati del modello generale di calcolo, come le reazioni vincolari, le azioni interne più significative allo Stato Limite Ultimo per le strutture in acciaio d’impalcato, gli spostamenti verticali e orizzontali allo Stato Limite di Esercizio e, infine, i risultati dell’analisi modale.

In seconda battuta, si riportano i risultati dell’analisi modale svolta sul modello numerico per studiare le vibrazioni indotte dai pedoni, come indicato dalla Linea Guida redatta appositamente dal SETRA.

## REAZIONI VINCOLARI

In questo paragrafo si riportano le reazioni vincolari, prima per singolo caso di carico e poi in combinazione SLU, sia al primo che al secondo ordine. Vengono quindi identificati i sette vincoli inseriti nel modello numerico e la loro tipologia nell’immagine sottostante.

Fig.  11-1 – Identificazione della nomenclatura e della tipologia di vincolo agli appoggi della passerella pedonale

In primis, si riportano le tabelle dei risultati per ogni appoggio e per ogni condizione di carico. In secondo luogo, vengono riportati i risultati in combinazione SLU derivanti dall’analisi al primo ordine.

### REAZIONI VINCOLARI PER SINGOLE CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI

| Nome del vincolo | Casi di carico | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P38 | Peso Proprio | 0.00 | 0.00 | 85.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Pavimentazione | 0.00 | 0.00 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Parapetto | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Carterizzazione | 0.00 | 0.00 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla A Sx | 0.00 | 0.00 | -44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla A Dx | 0.00 | 0.00 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla B Sx | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla B Dx | 0.00 | 0.00 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento +Y +Z | 0.00 | 0.00 | 232.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento +Y -Z | 0.00 | 0.00 | 153.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento -Y +Z | 0.00 | 0.00 | -269.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento -Y -Z | 0.00 | 0.00 | -116.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Espansione | 0.00 | 0.00 | -3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Contrazione | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P39 | Peso Proprio | 0.00 | 0.00 | 85.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Pavimentazione | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Parapetto | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Carterizzazione | 0.00 | 0.00 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla A Sx | 0.00 | 0.00 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla A Dx | 0.00 | 0.00 | -44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla B Sx | 0.00 | 0.00 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla B Dx | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento +Y +Z | 0.00 | 0.00 | -271.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento +Y -Z | 0.00 | 0.00 | -118.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento -Y +Z | 0.00 | 0.00 | 234.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento -Y -Z | 0.00 | 0.00 | 155.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Espansione | 0.00 | 0.00 | -3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Contrazione | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P40 | Peso Proprio | 0.00 | 10.75 | 39.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Pavimentazione | 0.00 | 3.17 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Parapetto | 0.00 | 0.47 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Carterizzazione | 0.00 | 2.13 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla A Sx | 0.00 | 3.05 | -5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla A Dx | 0.00 | 1.99 | -5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla B Sx | 0.00 | 1.78 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla B Dx | 0.00 | 1.08 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento +Y +Z | 0.00 | -141.63 | -8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento +Y -Z | 0.00 | -135.43 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento -Y +Z | 0.00 | 136.92 | -7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento -Y -Z | 0.00 | 140.21 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Espansione | 0.00 | -3.81 | -6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Contrazione | 0.00 | 2.48 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P41 | Peso Proprio | 0.00 | 6.74 | 72.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Pavimentazione | 0.00 | 1.99 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Parapetto | 0.00 | 0.29 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Carterizzazione | 0.00 | 1.33 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla A Sx | 0.00 | 1.93 | 26.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla A Dx | 0.00 | 1.23 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla B Sx | 0.00 | 1.13 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla B Dx | 0.00 | 0.67 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento +Y +Z | 0.00 | -256.12 | -15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento +Y -Z | 0.00 | -252.18 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento -Y +Z | 0.00 | 253.17 | -14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento -Y -Z | 0.00 | 255.18 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Espansione | 0.00 | -2.56 | -2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Contrazione | 0.00 | 1.67 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P42 | Peso Proprio | 0.00 | 0.00 | 174.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Pavimentazione | 0.00 | 0.00 | 50.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Parapetto | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Carterizzazione | 0.00 | 0.00 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla A Sx | 0.00 | 0.00 | 127.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla A Dx | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla B Sx | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla B Dx | 0.00 | 0.00 | -16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento +Y +Z | 0.00 | 0.00 | -289.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento +Y -Z | 0.00 | 0.00 | -97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento -Y +Z | 0.00 | 0.00 | 212.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento -Y -Z | 0.00 | 0.00 | 173.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Espansione | 0.00 | 0.00 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Contrazione | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P43 | Peso Proprio | 0.00 | 0.00 | 174.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Pavimentazione | 0.00 | 0.00 | 50.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Parapetto | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Carterizzazione | 0.00 | 0.00 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla A Sx | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla A Dx | 0.00 | 0.00 | 127.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla B Sx | 0.00 | 0.00 | -16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla B Dx | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento +Y +Z | 0.00 | 0.00 | 211.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento +Y -Z | 0.00 | 0.00 | 171.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento -Y +Z | 0.00 | 0.00 | -287.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento -Y -Z | 0.00 | 0.00 | -95.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Espansione | 0.00 | 0.00 | -2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Contrazione | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P44 | Peso Proprio | 0.00 | -17.49 | 1308.93 | -252.28 | -4072.55 | -41.88 |
|  | Pavimentazione | 0.00 | -5.15 | 310.74 | -127.63 | -1062.79 | -12.38 |
|  | Parapetto | 0.00 | -0.76 | 46.12 | -18.95 | -157.75 | -1.84 |
|  | Carterizzazione | 0.00 | -3.46 | 208.86 | -85.80 | -714.35 | -8.32 |
|  | Folla A Sx | 0.00 | -4.99 | 247.77 | -93.92 | -847.40 | -12.78 |
|  | Folla A Dx | 0.00 | -3.22 | 247.75 | -109.63 | -847.36 | -6.98 |
|  | Folla B Sx | 0.00 | -2.92 | 140.67 | -52.59 | -481.12 | -7.64 |
|  | Folla B Dx | 0.00 | -1.75 | 140.66 | -62.95 | -481.09 | -3.56 |
|  | Vento +Y +Z | 0.00 | -602.54 | -228.69 | 5336.22 | 782.17 | -2008.34 |
|  | Vento +Y -Z | 0.00 | -612.68 | 237.30 | 5166.37 | -811.61 | -2035.09 |
|  | Vento -Y +Z | 0.00 | 613.21 | -237.31 | -5156.83 | 811.64 | 2031.67 |
|  | Vento -Y -Z | 0.00 | 607.91 | 228.65 | -5369.79 | -782.02 | 2021.27 |
|  | Espansione | 0.00 | 6.37 | 21.02 | -68.44 | -71.90 | 22.73 |
|  | Contrazione | 0.00 | -4.14 | -13.66 | 44.49 | 46.73 | -14.77 |
| Vincolo unidirez. Su sommità pila | Peso Proprio | 0.00 | 19.22 | 1042.067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Pavimentazione | 0.00 | 5.8 | 309.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Parapetto | 0.00 | 0.86 | 45.995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Carterizzazione | 0.00 | 3.89 | 208.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla A Sx | 0.00 | 5.39 | 247.142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla A Dx | 0.00 | 3.86 | 247.128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla B Sx | 0.00 | 3.12 | 140.233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Folla B Dx | 0.00 | 2.12 | 140.225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento +Y +Z | 0.00 | 573.35 | -227.447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento +Y -Z | 0.00 | 584.36 | 237.257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento -Y +Z | 0.00 | -581.98 | -237.273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Vento -Y -Z | 0.00 | -575.62 | 227.391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Espansione | 0.00 | -1.29 | 12.685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Contrazione | 0.00 | 0.84 | -8.245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### PEGGIORI REAZIONI VINCOLARI PER COMBINAZIONI DI CARICO SLU (STATICA)

| Nome del vincolo: P38 | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Combinazioni di carico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fz | 0.00 | 0.00 | 584.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-269 |

| Nome del vincolo: P39 | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Combinazioni di carico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fz | 0.00 | 0.00 | 587.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-360 |

| Nome del vincolo: P40 | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Combinazioni di carico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fy | 0.00 | 234.26 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-393 |
| Fz | 0.00 | -93.49 | 141.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-198 |

| Nome del vincolo: P41 | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Combinazioni di carico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fx | -0.00 | 239.65 | 143.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-472 |
| Fy | 0.00 | 397.77 | 183.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-393 |
| Fz | 0.00 | 249.41 | 234.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-117 |

| Nome del vincolo: P42 | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Combinazioni di carico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fz | 0.00 | 0.00 | 756.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-360 |

| Nome del vincolo: P43 | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Combinazioni di carico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fz | 0.00 | 0.00 | 754.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-269 |

| Nome del vincolo: P44 | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Combinazioni di carico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fy, Mz | 0.00 | -959.56 | 3096.48 | 7016.14 | -10044.86 | -3150.62 | Combinazione di carico-287 |
| Fz, My | 0.00 | -599.33 | 3812.01 | 3503.07 | -12492.11 | -1939.88 | Combinazione di carico-50 |
| Mx | 0.00 | 878.65 | 3102.41 | -8863.78 | -10065.14 | 2959.71 | Combinazione di carico-392 |

### PEGGIORI REAZIONI VINCOLARI PER COMBINAZIONI DI CARICO SLU (SISMICA)

| Nome del vincolo: P38 | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Combinazioni di carico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fz | 0.00 | 0.00 | 365.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-9 -SISMA |

| Nome del vincolo: P39 | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Combinazioni di carico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fz | 0.00 | 0.00 | 367.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-9 -SISMA |

| Nome del vincolo: P40 | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Combinazioni di carico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fy | 0.00 | 259.94 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-16 -SISMA |
| Fz | 0.00 | -227.19 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-9 -SISMA |

| Nome del vincolo: P41 | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Combinazioni di carico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fx | -941.93 | 183.43 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-8 -SISMA |
| Fy | -339.37 | 528.48 | 88.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-16 -SISMA |
| Fz | 941.93 | -162.90 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-1 -SISMA |

| Nome del vincolo: P42 | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Combinazioni di carico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fz | 0.00 | 0.00 | 515.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-9 -SISMA |

| Nome del vincolo: P43 | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Combinazioni di carico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fz | 0.00 | 0.00 | 552.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Combinazione di carico-9 -SISMA |

| Nome del vincolo: P44 | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | Combinazioni di carico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fx | -32.75 | 362.86 | 1621.43 | 2937.57 | -6987.34 | 1248.21 | Combinazione di carico-8 -SISMA |
| Fy, Fz, Mx, Mz | 21.64 | -1156.52 | 2134.94 | -10470.42 | -4975.42 | -3917.73 | Combinazione di carico-9 -SISMA |
| My | -21.64 | 1103.23 | 1601.80 | 9504.08 | -6996.49 | 3790.23 | Combinazione di carico-16 -SISMA |

## AZIONI INTERNE SLU

In questo paragrafo sono riportate in forma grafica le azioni interne più significative per ognuno degli elementi principali, calcolati allo Stato Limite Ultimo.

Si riportano i risultati per la trave principale a cassone (dal modello beam), per i diaframmi reticolari e a lastra, per le zampe, per i traversi.

Per gli elementi porta pelle e i montanti del parapetto, visto l’elevato numero di elementi e l’impossibilità di rappresentare graficamente con leggibilità, si rimanda direttamente al capitolo delle verifiche.

### TRAVE PRINCIPALE

Fig.  11-2 – Inviluppo SLU - Azioni assiali nella trave principale

Fig.  11-3 – Inviluppo SLU – Taglio Vy nella trave principale

Fig.  11-4 – Inviluppo SLU – Taglio Vz nella trave principale

Fig.  11-5 – Inviluppo SLU – Momento flettente My nella trave principale

Fig.  11-6 – Inviluppo SLU – Momento flettente Mz nella trave principale

Fig.  11-7 – Inviluppo SLU – Momento torcente T nella trave principale

Fig.  11-8 – Inviluppo SLU – Bimomento B nella trave principale

### ZAMPE D’APPOGGIO

Si riportano in forma grafica i risultati delle due zampe maggiormente sollecitate, cioè quelle della spalla.

Fig.  11-9 – Inviluppo SLU - Azioni assiali nella zampe della spalla

Fig.  11-10 – Inviluppo SLU – Taglio Vz nella zampe della spalla

Fig.  11-11 – Inviluppo SLU – Momento flettente My nella zampe della spalla

Fig.  11-12 – Inviluppo SLU – Bimomento B nella zampe della spalla

### DIAFRAMMI RETICOLARI E A LASTRA

Fig.  11-13 – Inviluppo SLU - Azioni assiali nei diagonali (L100x8) dei diaframmi reticolari di estremità

Fig.  11-14 – Inviluppo SLU - Azioni assiali nei diagonali (L60x6) dei diaframmi reticolari di interni

Fig.  11-15 – Inviluppo SLU – tensione di Von Mises diaframmi a lastra interni – fibra superiore

Fig.  11-16 – Inviluppo SLU – tensione di Von Mises diaframmi a lastra interni – fibra media

Fig.  11-17 – Inviluppo SLU – tensione di Von Mises diaframmi a lastra interni – fibra inferiore

### TRAVERSI

Fig.  11-18 – Inviluppo SLU - Azioni assiali nei traversi

Fig.  11-19 – Inviluppo SLU – Taglio Vy nei traversi

Fig.  11-20 – Inviluppo SLU – Taglio Vz nei traversi

Fig.  11-21 – Inviluppo SLU – Momento flettente My nei traversi

Fig.  11-22 – Inviluppo SLU – Momento flettente Mz nei traversi

### PILA IN ACCIAIO

Fig.  11-23 – Inviluppo SLU – Tensioni di Von Mises sulla pila in acciaio – fibra superiore

Fig.  11-24 – Inviluppo SLU – Tensioni di Von Mises sulla pila in acciaio – fibra media

Fig.  11-25 – Inviluppo SLU – Tensioni di Von Mises sulla pila in acciaio – fibra inferiore

## DEFORMAZIONI E SPOSTAMENTI ALLO SLE

Fig.  11-26 – Peggior spostamento in Z combinazione 647

Fig.  11-27 – Peggior spostamento in -X combinazione 652

## RISULTATI ANALISI DINAMICA MODALE

### RISULTATO DELL'ANALISI MODALE MODELLO BEAM

Rigidezza dinamica utilizzata: primo ordine

Combinazione massa considerata: Vuoto

| Forma modale | Freq. F[Hz] | Periodo T[s] |
| --- | --- | --- |
| Forma modale | Freq. F[Hz] | Periodo T[s] |
| 1. | 2.55 | 0.39 |
| 2. | 3.59 | 0.28 |
| 3. | 4.14 | 0.24 |
| 4. | 4.22 | 0.24 |
| 5. | 5.20 | 0.19 |
| 6. | 5.84 | 0.17 |
| 7. | 5.99 | 0.17 |
| 8. | 6.01 | 0.17 |
| 9. | 6.67 | 0.15 |
| 10. | 8.38 | 0.12 |

Fig.  11-28 – Modo 1 – Ponte senza folla – Frequenza 2,55 Hz – Periodo 0,39 s - Verticale

Fig.  11-29 – Modo 2 – Ponte senza folla – Frequenza 3,59 Hz – Periodo 0,28 s - Trasversale

Fig.  11-30 – Modo 7 – Ponte senza folla – Frequenza 5,99 Hz – Periodo 0,17 - Torsionale

Rigidezza dinamica utilizzata: primo ordine

Combinazione massa considerata: Classe II

| Forma modale | Freq. F[Hz] | Periodo T[s] |
| --- | --- | --- |
| Forma modale | Freq. F[Hz] | Periodo T[s] |
| 1. | 2.49 | 0.40 |
| 2. | 3.49 | 0.29 |
| 3. | 4.14 | 0.24 |
| 4. | 4.22 | 0.24 |
| 5. | 5.12 | 0.20 |
| 6. | 5.69 | 0.18 |
| 7. | 5.83 | 0.17 |
| 8. | 6.01 | 0.17 |
| 9. | 6.58 | 0.15 |
| 10. | 8.38 | 0.12 |

Fig.  11-31 – Modo 1 – Ponte senza folla – Frequenza 2,49 Hz – Periodo 0,40 s - Verticale

Fig.  11-32 – Modo 2 – Ponte senza folla – Frequenza 3,49 Hz – Periodo 0,29 s - Trasversale

Fig.  11-33 – Modo 7 – Ponte senza folla – Frequenza 5,83 Hz – Periodo 0,17 - Torsionale

### RISUTLATO DELL’ANALISI MODALE MODELLO SHELL

Rigidezza dinamica utilizzata: primo ordine

Combinazione massa considerata: Vuoto

| Forma modale | Freq. F[Hz] | Periodo T[s] |
| --- | --- | --- |
| Forma modale | Freq. F[Hz] | Periodo T[s] |
| 1. | 2.45 | 0.41 |
| 2. | 3.27 | 0.31 |
| 3. | 4.21 | 0.24 |
| 4. | 4.21 | 0.24 |
| 5. | 4.88 | 0.21 |
| 6. | 5.48 | 0.18 |
| 7. | 5.76 | 0.17 |
| 8. | 5.78 | 0.17 |
| 9. | 7.35 | 0.14 |
| 10. | 8.20 | 0.12 |

Fig.  11-34 – Modo 1 – Ponte senza folla – Frequenza 2,45 Hz – Periodo 0,41 s - Verticale

Fig.  11-35 – Modo 2 – Ponte senza folla – Frequenza 3,266 Hz – Periodo 0,306 s - Trasversale

Fig.  11-36 – Modo 6 – Ponte senza folla – Frequenza 5,479 Hz – Periodo 0,183 – Torsionale

Rigidezza dinamica utilizzata: primo ordine

Combinazione massa considerata: Classe II

| Forma modale | Freq. F[Hz] | Periodo T[s] |
| --- | --- | --- |
| Forma modale | Freq. F[Hz] | Periodo T[s] |
| 1. | 2.39 | 0.42 |
| 2. | 3.18 | 0.31 |
| 3. | 4.21 | 0.24 |
| 4. | 4.21 | 0.24 |
| 5. | 4.75 | 0.21 |
| 6. | 5.34 | 0.19 |
| 7. | 5.76 | 0.17 |
| 8. | 5.78 | 0.17 |
| 9. | 7.17 | 0.14 |
| 10. | 8.10 | 0.12 |

Fig.  11-37 – Modo 1 – Ponte senza folla – Frequenza 2,39 Hz – Periodo 0,42 s - Verticale

Fig.  11-38 – Modo 2 – Ponte senza folla – Frequenza 3,18 Hz – Periodo 0,31 s - Trasversale

Fig.  11-39 – Modo 7 – Ponte senza folla – Frequenza 5,76 Hz – Periodo 0,17 – Torsionale

## RISULTATO DELL'ANALISI SISMICA MRSA

### RISULTATO DELL'ANALISI MODALE

Combinazione di massa: Massa a vuoto

Rigidezza dinamica utilizzata: primo ordine

| Forma modale | Freq. F[Hz] | Periodo T[s] | Fattori di massa modale efficace |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma modale | Freq. F[Hz] | Periodo T[s] | X Direzione | Y Direzione | Z Direzione |
| 1. | 2.45 | 0.41 | 0.007 | 0.006 | 0.324 |
| 2. | 3.27 | 0.31 | 0.000 | 0.582 | 0.001 |
| 3. | 4.21 | 0.24 | 0.025 | 0.000 | 0.000 |
| 4. | 4.21 | 0.24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5. | 4.88 | 0.21 | 0.000 | 0.011 | 0.365 |
| 6. | 5.48 | 0.18 | 0.002 | 0.170 | 0.070 |
| 7. | 5.76 | 0.17 | 0.086 | 0.001 | 0.002 |
| 8. | 5.78 | 0.17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9. | 7.35 | 0.14 | 0.024 | 0.003 | 0.012 |
| 10. | 8.20 | 0.12 | 0.003 | 0.048 | 0.004 |
| 11. | 9.61 | 0.10 | 0.001 | 0.025 | 0.000 |
| 12. | 9.63 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13. | 9.63 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14. | 10.31 | 0.10 | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
| 15. | 10.32 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16. | 10.40 | 0.10 | 0.010 | 0.000 | 0.000 |
| 17. | 10.41 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18. | 10.43 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19. | 10.43 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20. | 10.43 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21. | 10.43 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22. | 10.43 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23. | 10.43 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24. | 10.43 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25. | 10.44 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26. | 10.44 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27. | 10.44 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28. | 10.44 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29. | 10.45 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30. | 10.45 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31. | 10.45 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32. | 10.46 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33. | 10.46 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 34. | 10.47 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 35. | 10.47 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 36. | 10.48 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 37. | 10.48 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 38. | 10.49 | 0.10 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 39. | 10.49 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 40. | 10.50 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41. | 10.50 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 42. | 10.51 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 43. | 10.51 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 44. | 10.52 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 45. | 10.52 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 46. | 10.53 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 47. | 10.53 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 48. | 10.54 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 49. | 10.54 | 0.09 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 50. | 10.54 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 51. | 10.55 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52. | 10.55 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53. | 10.56 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54. | 10.56 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55. | 10.56 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56. | 10.57 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57. | 10.57 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58. | 10.57 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 59. | 10.57 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60. | 10.57 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 61. | 10.57 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62. | 10.72 | 0.09 | 0.060 | 0.000 | 0.000 |
| 63. | 10.80 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64. | 11.34 | 0.09 | 0.076 | 0.000 | 0.008 |
| 65. | 11.44 | 0.09 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 66. | 11.45 | 0.09 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 67. | 11.45 | 0.09 | 0.009 | 0.000 | 0.000 |
| 68. | 11.48 | 0.09 | 0.006 | 0.000 | 0.002 |
| 69. | 11.63 | 0.09 | 0.065 | 0.003 | 0.004 |
| 70. | 11.82 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 71. | 12.00 | 0.08 | 0.090 | 0.000 | 0.001 |
| 72. | 12.02 | 0.08 | 0.001 | 0.005 | 0.000 |
| 73. | 12.03 | 0.08 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 74. | 12.03 | 0.08 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 75. | 12.06 | 0.08 | 0.146 | 0.000 | 0.002 |
| 76. | 12.14 | 0.08 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 77. | 12.15 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 78. | 12.17 | 0.08 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 79. | 12.20 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 80. | 12.21 | 0.08 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 81. | 12.21 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 82. | 12.24 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 83. | 12.27 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 84. | 12.29 | 0.08 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 85. | 12.31 | 0.08 | 0.012 | 0.000 | 0.001 |
| 86. | 12.34 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 87. | 12.36 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 88. | 12.40 | 0.08 | 0.016 | 0.000 | 0.001 |
| 89. | 12.42 | 0.08 | 0.024 | 0.001 | 0.002 |
| 90. | 12.43 | 0.08 | 0.014 | 0.000 | 0.002 |
| 91. | 12.48 | 0.08 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 92. | 12.50 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 93. | 12.56 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 94. | 12.61 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 95. | 12.65 | 0.08 | 0.012 | 0.000 | 0.001 |
| 96. | 12.67 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 97. | 12.71 | 0.08 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 98. | 12.73 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 99. | 12.81 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 100. | 12.84 | 0.08 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 101. | 12.91 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 102. | 12.99 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 103. | 13.06 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 104. | 13.08 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 105. | 13.12 | 0.08 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| 106. | 13.18 | 0.08 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 107. | 13.20 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 108. | 13.21 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 109. | 13.32 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 110. | 13.35 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 111. | 13.45 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 112. | 13.48 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 113. | 13.58 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 114. | 13.64 | 0.07 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 115. | 13.72 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 116. | 13.77 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 117. | 13.87 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 118. | 13.92 | 0.07 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 119. | 13.98 | 0.07 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 120. | 14.06 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 121. | 14.14 | 0.07 | 0.002 | 0.000 | 0.001 |
| 122. | 14.16 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 123. | 14.21 | 0.07 | 0.015 | 0.000 | 0.023 |
| 124. | 14.38 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 125. | 14.40 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| 126. | 14.59 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 127. | 14.60 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 128. | 14.68 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 129. | 14.74 | 0.07 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 130. | 14.85 | 0.07 | 0.002 | 0.000 | 0.001 |
| 131. | 14.92 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 132. | 14.97 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 133. | 15.02 | 0.07 | 0.021 | 0.000 | 0.001 |
| 134. | 15.18 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 135. | 15.19 | 0.07 | 0.019 | 0.000 | 0.001 |
| 136. | 15.45 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 137. | 15.49 | 0.06 | 0.014 | 0.000 | 0.000 |
| 138. | 15.62 | 0.06 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
| 139. | 15.67 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 140. | 15.96 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 141. | 16.01 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 142. | 16.25 | 0.06 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 143. | 16.28 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 144. | 16.54 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 145. | 16.59 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 146. | 16.84 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 147. | 16.90 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 148. | 17.19 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 149. | 17.24 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 150. | 17.48 | 0.06 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 151. | 17.52 | 0.06 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 152. | 17.66 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 153. | 17.73 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 154. | 17.84 | 0.06 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| 155. | 17.96 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 156. | 18.10 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 157. | 18.27 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 158. | 18.39 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 159. | 18.60 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 160. | 18.68 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 161. | 18.85 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 162. | 19.00 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 163. | 19.21 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 164. | 19.45 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 165. | 19.61 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |
| 166. | 19.75 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 167. | 19.96 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 168. | 20.15 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 169. | 20.29 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 170. | 20.47 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 171. | 20.69 | 0.05 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 172. | 20.82 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 173. | 21.01 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 174. | 21.32 | 0.05 | 0.001 | 0.000 | 0.002 |
| 175. | 21.50 | 0.05 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 176. | 21.64 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 177. | 22.22 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 178. | 22.39 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 179. | 22.54 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 180. | 22.81 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 181. | 22.93 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 182. | 23.60 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 183. | 23.71 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 184. | 24.11 | 0.04 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| 185. | 24.37 | 0.04 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 186. | 24.66 | 0.04 | 0.003 | 0.000 | 0.008 |
| 187. | 24.78 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 188. | 25.38 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 189. | 25.62 | 0.04 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 190. | 25.89 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 191. | 26.33 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 192. | 26.73 | 0.04 | 0.000 | 0.024 | 0.000 |
| 193. | 27.07 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 194. | 27.42 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 195. | 28.00 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 196. | 28.31 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 197. | 28.85 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 198. | 29.16 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 199. | 29.68 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 200. | 30.13 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 201. | 30.83 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 202. | 31.17 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 203. | 31.91 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 204. | 32.52 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 205. | 32.88 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 206. | 33.65 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 207. | 34.05 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 208. | 35.05 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 209. | 35.61 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 210. | 36.27 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 211. | 36.96 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 212. | 37.71 | 0.03 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
| 213. | 38.88 | 0.03 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
| 214. | 39.72 | 0.03 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 215. | 40.21 | 0.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 216. | 41.11 | 0.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 217. | 41.83 | 0.02 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 218. | 43.52 | 0.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 219. | 44.46 | 0.02 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| 220. | 45.51 | 0.02 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| 221. | 46.83 | 0.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 222. | 48.59 | 0.02 | 0.003 | 0.000 | 0.001 |
| 223. | 49.72 | 0.02 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 224. | 51.35 | 0.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 225. | 53.07 | 0.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 226. | 54.13 | 0.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 227. | 55.88 | 0.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 228. | 57.13 | 0.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 229. | 59.71 | 0.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 230. | 61.74 | 0.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 231. | 64.18 | 0.02 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 232. | 66.75 | 0.01 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 233. | 68.28 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 234. | 72.06 | 0.01 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| 235. | 75.97 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 236. | 79.38 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 237. | 84.13 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 238. | 86.77 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 239. | 93.18 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 240. | 97.25 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Somma delle masse modali efficaci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Percentuale attivazione massa in direzione 1: | 0.85 | < | 0,87 |
| Percentuale attivazione massa in direzione 2: | 0.85 | < | 0,90 |
| Percentuale attivazione massa in direzione Z: | 0.85 | < | 0,87 |

### SPETTRO DI RISPOSTA SLV RSL NORMALIZZATO

| Tipo di spettro | Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Classe d'importanza | II | γ= -1.0 |
| Tipo di terreno | custom |  |
|  | Tipo topografico | T1; St = 1.0 |
|  | Parametri spettro | F0=2.7 TC=0.3 |
|  | Orizzontale | S=2.0 TB=0.2 TC=0.5 TD=2.9 |
| Tipo di terreno | Verticale | S=1.0 TB=0.1 TC=0.2 TD=1.0 |
| Accelerazione al terreno - agR[m/s2] | 1.570 |  |
| Accelerazione verticale - avg/ag | 1.00 |  |

Fig.  11-40 – Spettro di risposta allo SLV

### RISULTATO DELL'ANALISI A SPETTRO DI RISPOSTA (SLU)

Spettro utilizzato:SLV RSL normalizzato

XYZ Direzione

| Forma modale | T[s] | S(t) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0.41 | 5.50 |
| 2. | 0.31 | 5.50 |
| 3. | 0.24 | 5.50 |
| 4. | 0.24 | 5.50 |
| 5. | 0.21 | 5.50 |
| 6. | 0.18 | 5.50 |
| 7. | 0.17 | 5.49 |
| 8. | 0.17 | 5.48 |
| 9. | 0.14 | 4.75 |
| 10. | 0.12 | 4.46 |
| 11. | 0.10 | 4.11 |
| 12. | 0.10 | 4.10 |
| 13. | 0.10 | 4.10 |
| 14. | 0.10 | 3.97 |
| 15. | 0.10 | 3.96 |
| 16. | 0.10 | 3.95 |
| 17. | 0.10 | 3.95 |
| 18. | 0.10 | 3.94 |
| 19. | 0.10 | 3.94 |
| 20. | 0.10 | 3.94 |
| 21. | 0.10 | 3.94 |
| 22. | 0.10 | 3.94 |
| 23. | 0.10 | 3.94 |
| 24. | 0.10 | 3.94 |
| 25. | 0.10 | 3.94 |
| 26. | 0.10 | 3.94 |
| 27. | 0.10 | 3.94 |
| 28. | 0.10 | 3.94 |
| 29. | 0.10 | 3.94 |
| 30. | 0.10 | 3.94 |
| 31. | 0.10 | 3.94 |
| 32. | 0.10 | 3.94 |
| 33. | 0.10 | 3.94 |
| 34. | 0.10 | 3.94 |
| 35. | 0.10 | 3.93 |
| 36. | 0.10 | 3.93 |
| 37. | 0.10 | 3.93 |
| 38. | 0.10 | 3.93 |
| 39. | 0.10 | 3.93 |
| 40. | 0.10 | 3.93 |
| 41. | 0.10 | 3.93 |
| 42. | 0.10 | 3.93 |
| 43. | 0.10 | 3.93 |
| 44. | 0.10 | 3.93 |
| 45. | 0.10 | 3.93 |
| 46. | 0.09 | 3.93 |
| 47. | 0.09 | 3.92 |
| 48. | 0.09 | 3.92 |
| 49. | 0.09 | 3.92 |
| 50. | 0.09 | 3.92 |
| 51. | 0.09 | 3.92 |
| 52. | 0.09 | 3.92 |
| 53. | 0.09 | 3.92 |
| 54. | 0.09 | 3.92 |
| 55. | 0.09 | 3.92 |
| 56. | 0.09 | 3.92 |
| 57. | 0.09 | 3.92 |
| 58. | 0.09 | 3.92 |
| 59. | 0.09 | 3.92 |
| 60. | 0.09 | 3.92 |
| 61. | 0.09 | 3.92 |
| 62. | 0.09 | 3.89 |
| 63. | 0.09 | 3.88 |
| 64. | 0.09 | 3.79 |
| 65. | 0.09 | 3.77 |
| 66. | 0.09 | 3.77 |
| 67. | 0.09 | 3.77 |
| 68. | 0.09 | 3.77 |
| 69. | 0.09 | 3.75 |
| 70. | 0.08 | 3.72 |
| 71. | 0.08 | 3.69 |
| 72. | 0.08 | 3.69 |
| 73. | 0.08 | 3.69 |
| 74. | 0.08 | 3.69 |
| 75. | 0.08 | 3.68 |
| 76. | 0.08 | 3.67 |
| 77. | 0.08 | 3.67 |
| 78. | 0.08 | 3.67 |
| 79. | 0.08 | 3.67 |
| 80. | 0.08 | 3.66 |
| 81. | 0.08 | 3.66 |
| 82. | 0.08 | 3.66 |
| 83. | 0.08 | 3.66 |
| 84. | 0.08 | 3.65 |
| 85. | 0.08 | 3.65 |
| 86. | 0.08 | 3.65 |
| 87. | 0.08 | 3.64 |
| 88. | 0.08 | 3.64 |
| 89. | 0.08 | 3.64 |
| 90. | 0.08 | 3.63 |
| 91. | 0.08 | 3.63 |
| 92. | 0.08 | 3.63 |
| 93. | 0.08 | 3.62 |
| 94. | 0.08 | 3.61 |
| 95. | 0.08 | 3.61 |
| 96. | 0.08 | 3.60 |
| 97. | 0.08 | 3.60 |
| 98. | 0.08 | 3.60 |
| 99. | 0.08 | 3.59 |
| 100. | 0.08 | 3.58 |
| 101. | 0.08 | 3.58 |
| 102. | 0.08 | 3.57 |
| 103. | 0.08 | 3.56 |
| 104. | 0.08 | 3.56 |
| 105. | 0.08 | 3.55 |
| 106. | 0.08 | 3.54 |
| 107. | 0.08 | 3.54 |
| 108. | 0.08 | 3.54 |
| 109. | 0.08 | 3.53 |
| 110. | 0.07 | 3.52 |
| 111. | 0.07 | 3.51 |
| 112. | 0.07 | 3.51 |
| 113. | 0.07 | 3.50 |
| 114. | 0.07 | 3.49 |
| 115. | 0.07 | 3.48 |
| 116. | 0.07 | 3.48 |
| 117. | 0.07 | 3.47 |
| 118. | 0.07 | 3.46 |
| 119. | 0.07 | 3.46 |
| 120. | 0.07 | 3.45 |
| 121. | 0.07 | 3.44 |
| 122. | 0.07 | 3.44 |
| 123. | 0.07 | 3.43 |
| 124. | 0.07 | 3.42 |
| 125. | 0.07 | 3.42 |
| 126. | 0.07 | 3.40 |
| 127. | 0.07 | 3.40 |
| 128. | 0.07 | 3.39 |
| 129. | 0.07 | 3.38 |
| 130. | 0.07 | 3.37 |
| 131. | 0.07 | 3.37 |
| 132. | 0.07 | 3.36 |
| 133. | 0.07 | 3.36 |
| 134. | 0.07 | 3.34 |
| 135. | 0.07 | 3.34 |
| 136. | 0.06 | 3.32 |
| 137. | 0.06 | 3.32 |
| 138. | 0.06 | 3.31 |
| 139. | 0.06 | 3.30 |
| 140. | 0.06 | 3.28 |
| 141. | 0.06 | 3.28 |
| 142. | 0.06 | 3.26 |
| 143. | 0.06 | 3.26 |
| 144. | 0.06 | 3.24 |
| 145. | 0.06 | 3.23 |
| 146. | 0.06 | 3.21 |
| 147. | 0.06 | 3.21 |
| 148. | 0.06 | 3.19 |
| 149. | 0.06 | 3.19 |
| 150. | 0.06 | 3.17 |
| 151. | 0.06 | 3.17 |
| 152. | 0.06 | 3.16 |
| 153. | 0.06 | 3.16 |
| 154. | 0.06 | 3.15 |
| 155. | 0.06 | 3.14 |
| 156. | 0.06 | 3.13 |
| 157. | 0.05 | 3.12 |
| 158. | 0.05 | 3.11 |
| 159. | 0.05 | 3.10 |
| 160. | 0.05 | 3.10 |
| 161. | 0.05 | 3.09 |
| 162. | 0.05 | 3.08 |
| 163. | 0.05 | 3.07 |
| 164. | 0.05 | 3.06 |
| 165. | 0.05 | 3.05 |
| 166. | 0.05 | 3.04 |
| 167. | 0.05 | 3.03 |
| 168. | 0.05 | 3.02 |
| 169. | 0.05 | 3.01 |
| 170. | 0.05 | 3.00 |
| 171. | 0.05 | 2.99 |
| 172. | 0.05 | 2.99 |
| 173. | 0.05 | 2.98 |
| 174. | 0.05 | 2.97 |
| 175. | 0.05 | 2.96 |
| 176. | 0.05 | 2.95 |
| 177. | 0.05 | 2.93 |
| 178. | 0.04 | 2.92 |
| 179. | 0.04 | 2.92 |
| 180. | 0.04 | 2.90 |
| 181. | 0.04 | 2.90 |
| 182. | 0.04 | 2.88 |
| 183. | 0.04 | 2.87 |
| 184. | 0.04 | 2.86 |
| 185. | 0.04 | 2.85 |
| 186. | 0.04 | 2.84 |
| 187. | 0.04 | 2.84 |
| 188. | 0.04 | 2.82 |
| 189. | 0.04 | 2.81 |
| 190. | 0.04 | 2.80 |
| 191. | 0.04 | 2.79 |
| 192. | 0.04 | 2.78 |
| 193. | 0.04 | 2.77 |
| 194. | 0.04 | 2.76 |
| 195. | 0.04 | 2.74 |
| 196. | 0.04 | 2.73 |
| 197. | 0.03 | 2.72 |
| 198. | 0.03 | 2.71 |
| 199. | 0.03 | 2.70 |
| 200. | 0.03 | 2.69 |
| 201. | 0.03 | 2.68 |
| 202. | 0.03 | 2.67 |
| 203. | 0.03 | 2.66 |
| 204. | 0.03 | 2.64 |
| 205. | 0.03 | 2.64 |
| 206. | 0.03 | 2.62 |
| 207. | 0.03 | 2.62 |
| 208. | 0.03 | 2.60 |
| 209. | 0.03 | 2.59 |
| 210. | 0.03 | 2.58 |
| 211. | 0.03 | 2.57 |
| 212. | 0.03 | 2.56 |
| 213. | 0.03 | 2.54 |
| 214. | 0.03 | 2.53 |
| 215. | 0.02 | 2.53 |
| 216. | 0.02 | 2.52 |
| 217. | 0.02 | 2.51 |
| 218. | 0.02 | 2.49 |
| 219. | 0.02 | 2.48 |
| 220. | 0.02 | 2.47 |
| 221. | 0.02 | 2.46 |
| 222. | 0.02 | 2.44 |
| 223. | 0.02 | 2.43 |
| 224. | 0.02 | 2.42 |
| 225. | 0.02 | 2.41 |
| 226. | 0.02 | 2.40 |
| 227. | 0.02 | 2.39 |
| 228. | 0.02 | 2.38 |
| 229. | 0.02 | 2.36 |
| 230. | 0.02 | 2.35 |
| 231. | 0.02 | 2.34 |
| 232. | 0.01 | 2.33 |
| 233. | 0.01 | 2.32 |
| 234. | 0.01 | 2.31 |
| 235. | 0.01 | 2.29 |
| 236. | 0.01 | 2.28 |
| 237. | 0.01 | 2.27 |
| 238. | 0.01 | 2.26 |
| 239. | 0.01 | 2.24 |
| 240. | 0.01 | 2.24 |

#### Carichi modali calcolati dai modi di vibrare

| Forma | Freq. F[Hz] | Livello [m] | 1 Direzione |  |  | 2 Direzione |  |  | Z Direzione |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma | Freq. F[Hz] | Livello [m] | Fx[kN] | Fy[kN] | Fz[kN] | Fx[kN] | Fy[kN] | Fz[kN] | Fx[kN] | Fy[kN] | Fz[kN] |
| 1. | 2.45 | 0.00 | 3.35 | 2.49 | 176.78 | 2.32 | -1.61 | 154.38 | 0.99 | -0.08 | 99.94 |
| 2. | 3.27 | 0.00 | 0.00 | -6.83 | 0.00 | -26.52 | -2192.48 | 108.26 | 0.00 | -0.98 | 0.00 |
| 3. | 4.21 | 0.00 | 78.90 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.67 | -37.63 | 205.92 | -3.32 | -37.51 | 215.86 |
| 6. | 5.48 | 0.00 | 0.05 | -51.71 | 19.46 | -45.05 | -645.77 | -395.84 | 0.15 | 72.28 | 30.08 |
| 7. | 5.76 | 0.00 | 266.94 | 12.16 | -22.11 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | 5.78 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | 7.35 | 0.00 | 41.58 | 6.68 | -57.98 | 4.81 | -1.36 | -14.44 | -0.52 | 0.03 | 5.61 |
| 10. | 8.20 | 0.00 | 0.15 | 35.84 | -13.00 | 9.33 | -156.08 | -43.81 | 0.00 | 0.03 | 0.54 |
| 11. | 9.61 | 0.00 | 0.02 | -1.52 | 0.10 | -4.16 | -66.51 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | 9.63 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | 10.31 | 0.00 | 5.62 | -0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | 10.40 | 0.00 | 7.69 | 0.18 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | 10.43 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | 10.44 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | 10.44 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | 10.44 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | 10.44 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | 10.45 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | 10.45 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | 10.46 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | 10.46 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | 10.47 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | 10.47 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36. | 10.48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37. | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38. | 10.49 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39. | 10.49 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40. | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41. | 10.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42. | 10.51 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43. | 10.51 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44. | 10.52 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45. | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46. | 10.53 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47. | 10.53 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48. | 10.54 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49. | 10.54 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50. | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51. | 10.55 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52. | 10.55 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53. | 10.56 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54. | 10.56 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55. | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56. | 10.57 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57. | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58. | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59. | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60. | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61. | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62. | 10.72 | 0.00 | 155.47 | 0.11 | 10.42 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 63. | 10.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64. | 11.34 | 0.00 | 183.15 | -6.84 | 65.56 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | 3.24 | -0.16 | 1.36 |
| 65. | 11.44 | 0.00 | 0.68 | -0.44 | -0.24 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 66. | 11.45 | 0.00 | 0.51 | 2.74 | 0.69 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 67. | 11.45 | 0.00 | 2.83 | -3.49 | 0.40 | -0.48 | -0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 68. | 11.48 | 0.00 | -0.99 | 0.20 | 1.99 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.37 | -0.02 | 0.06 |
| 69. | 11.63 | 0.00 | 147.01 | -32.64 | 33.23 | -6.40 | 1.68 | -0.43 | -0.04 | -0.06 | 0.26 |
| 70. | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71. | 12.00 | 0.00 | 209.26 | -7.31 | -17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 72. | 12.02 | 0.00 | -0.01 | -0.16 | 0.00 | 0.01 | -6.40 | -1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73. | 12.03 | 0.00 | -0.50 | -0.08 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74. | 12.03 | 0.00 | -0.14 | 0.36 | -0.84 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75. | 12.06 | 0.00 | 366.81 | -1.19 | -48.28 | 0.06 | 0.13 | -0.03 | -0.54 | -0.18 | 0.11 |
| 76. | 12.14 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | -2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 77. | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78. | 12.17 | 0.00 | 0.11 | -0.01 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 79. | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80. | 12.21 | 0.00 | -0.10 | 0.27 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81. | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82. | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83. | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84. | 12.29 | 0.00 | -0.05 | 0.24 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85. | 12.31 | 0.00 | 2.74 | -5.39 | -3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86. | 12.34 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87. | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88. | 12.40 | 0.00 | 6.20 | 1.00 | -5.80 | -0.01 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | -0.09 | -0.08 |
| 89. | 12.42 | 0.00 | 13.66 | 0.10 | -9.49 | 0.00 | 0.11 | -0.05 | 0.00 | -0.04 | 0.18 |
| 90. | 12.43 | 0.00 | 4.95 | -0.01 | -7.34 | 0.00 | 0.08 | -0.43 | 0.00 | -0.10 | 0.36 |
| 91. | 12.48 | 0.00 | -0.24 | 0.15 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92. | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93. | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94. | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95. | 12.65 | 0.00 | 4.59 | -0.61 | -2.76 | 0.00 | -0.07 | -0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 96. | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97. | 12.71 | 0.00 | 0.06 | -0.20 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98. | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99. | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100. | 12.84 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101. | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102. | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103. | 13.06 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104. | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105. | 13.12 | 0.00 | 0.01 | -0.43 | -0.14 | -0.01 | -0.18 | 0.22 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 106. | 13.18 | 0.00 | -0.02 | -0.12 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107. | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108. | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109. | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110. | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111. | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112. | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113. | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114. | 13.64 | 0.00 | 0.60 | -0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115. | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116. | 13.77 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117. | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118. | 13.92 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119. | 13.98 | 0.00 | 0.01 | -0.06 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120. | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121. | 14.14 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122. | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123. | 14.21 | 0.00 | 5.72 | -0.14 | -37.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.47 | -0.05 | 12.68 |
| 124. | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125. | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.55 |
| 126. | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127. | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128. | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129. | 14.74 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130. | 14.85 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131. | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132. | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133. | 15.02 | 0.00 | 20.52 | 0.66 | -5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134. | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135. | 15.19 | 0.00 | 13.03 | -0.57 | -2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136. | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137. | 15.49 | 0.00 | 4.37 | 0.04 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138. | 15.62 | 0.00 | 3.53 | 0.02 | -0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139. | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140. | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141. | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142. | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143. | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144. | 16.54 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145. | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146. | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147. | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148. | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149. | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150. | 17.48 | 0.00 | 0.25 | -0.04 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151. | 17.52 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152. | 17.66 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153. | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154. | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -0.13 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155. | 17.96 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156. | 18.10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157. | 18.27 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158. | 18.39 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159. | 18.60 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 160. | 18.68 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161. | 18.85 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 162. | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163. | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164. | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 165. | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.29 |
| 166. | 19.75 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 167. | 19.96 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168. | 20.15 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169. | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170. | 20.47 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171. | 20.69 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.85 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 172. | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173. | 21.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174. | 21.32 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.00 |
| 175. | 21.50 | 0.00 | -7.00 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176. | 21.64 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.16 |
| 177. | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178. | 22.39 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179. | 22.54 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180. | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181. | 22.93 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182. | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183. | 23.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
| 184. | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.08 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185. | 24.37 | 0.00 | -0.12 | 0.01 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186. | 24.66 | 0.00 | 3.81 | 0.14 | 3.90 | -0.01 | 0.00 | 0.26 | 1.44 | -0.04 | 2.03 |
| 187. | 24.78 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.09 |
| 188. | 25.38 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 189. | 25.62 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 |
| 190. | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191. | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 192. | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -42.17 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193. | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 194. | 27.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195. | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196. | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197. | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 198. | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199. | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200. | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201. | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202. | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203. | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204. | 32.52 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205. | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 206. | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207. | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 208. | 35.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209. | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210. | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 211. | 36.96 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212. | 37.71 | 0.00 | 3.55 | -6.97 | -1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213. | 38.88 | 0.00 | 2.93 | -0.25 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214. | 39.72 | 0.00 | 0.04 | -0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215. | 40.21 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216. | 41.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217. | 41.83 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 218. | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219. | 44.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.08 | -1.81 | -2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220. | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -1.36 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221. | 46.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222. | 48.59 | 0.00 | 4.90 | -1.16 | -1.82 | 0.96 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 223. | 49.72 | 0.00 | 0.41 | -0.16 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224. | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 225. | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 226. | 54.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 227. | 55.88 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 228. | 57.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229. | 59.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230. | 61.74 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | -0.01 | -0.11 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231. | 64.18 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.08 | -0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232. | 66.75 | 0.00 | 0.71 | 0.02 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233. | 68.28 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234. | 72.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.25 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 235. | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 236. | 79.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 237. | 84.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 238. | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239. | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 240. | 97.25 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### Risultati sommati

Carichi modali sommati

| Livello [m] | X Direzione |  |  | Y Direzione |  |  | Z Direzione |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello [m] | Fx[kN] | Fy[kN] | Fz[kN] | Fx[kN] | Fy[kN] | Fz[kN] | Fx[kN] | Fy[kN] | Fz[kN] |
| 0.00 | 1562.94 | -64.94 | 72.67 | -52.88 | -3151.53 | 8.80 | -0.17 | 33.19 | 370.17 |

Reazioni dominanti dai vincoli

| Nome del vincolo: P38 | Rx[kN] | Ry[kN] | Rz[kN] | Rxx[kN] | Ryy[kN] | Rzz[kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direzione 1 | 0.00 | 0.00 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Direzione 2 | 0.00 | 0.00 | 213.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| In direzione Z | 0.00 | 0.00 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nome del vincolo: P39 | Rx[kN] | Ry[kN] | Rz[kN] | Rxx[kN] | Ryy[kN] | Rzz[kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direzione 1 | 0.00 | 0.00 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Direzione 2 | 0.00 | 0.00 | 216.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| In direzione Z | 0.00 | 0.00 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nome del vincolo: P40 | Rx[kN] | Ry[kN] | Rz[kN] | Rxx[kN] | Ryy[kN] | Rzz[kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direzione 1 | 0.00 | -18.07 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Direzione 2 | 0.00 | -228.85 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| In direzione Z | 0.00 | -31.45 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nome del vincolo: P41 | Rx[kN] | Ry[kN] | Rz[kN] | Rxx[kN] | Ryy[kN] | Rzz[kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direzione 1 | 948.03 | -14.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Direzione 2 | 54.21 | -507.79 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| In direzione Z | 38.28 | -20.16 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nome del vincolo: P42 | Rx[kN] | Ry[kN] | Rz[kN] | Rxx[kN] | Ryy[kN] | Rzz[kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direzione 1 | 0.00 | 0.00 | 53.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Direzione 2 | 0.00 | 0.00 | 224.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| In direzione Z | 0.00 | 0.00 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nome del vincolo: P43 | Rx[kN] | Ry[kN] | Rz[kN] | Rxx[kN] | Ryy[kN] | Rzz[kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direzione 1 | 0.00 | 0.00 | 42.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Direzione 2 | 0.00 | 0.00 | 264.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| In direzione Z | 0.00 | 0.00 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nome del vincolo: P44 | Rx[kN] | Ry[kN] | Rz[kN] | Rxx[kN] | Ryy[kN] | Rzz[kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direzione 1 | 29.57 | -45.25 | 151.07 | -374.63 | 655.33 | -137.26 |
| Direzione 2 | 11.17 | -1102.82 | 178.26 | -9754.65 | 657.36 | -3768.17 |
| In direzione Z | 9.70 | -45.12 | 144.56 | -401.70 | 536.26 | -149.53 |

### SPETTRO DI RISPOSTA SLD RSL NORMALIZZATO

| Tipo di spettro | Tipo 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Classe d'importanza | II | γ= -1.0 |
| Tipo di terreno | custom |  |
|  | Tipo topografico | T1; St = 1.0 |
|  | Parametri spettro | F0=2.9 TC=0.3 |
|  | Orizzontale | S=2.2 TB=0.1 TC=0.4 TD=2.2 |
| Tipo di terreno | Verticale | S=1.0 TB=0.1 TC=0.2 TD=1.0 |
| Accelerazione al terreno - agR[m/s2] | 0.687 |  |
| Accelerazione verticale - avg/ag | 1.00 |  |

Fig.  11-41 – Spettro di risposta allo SLV

### RISULTATO DELL'ANALISI A SPETTRO DI RISPOSTA (SLU)

Spettro utilizzato:SLD RSL normalizzato

XYZ Direzione

| Forma modale | T[s] | S(t) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0.41 | 6.27 |
| 2. | 0.31 | 6.50 |
| 3. | 0.24 | 6.50 |
| 4. | 0.24 | 6.50 |
| 5. | 0.21 | 6.50 |
| 6. | 0.18 | 6.50 |
| 7. | 0.17 | 6.50 |
| 8. | 0.17 | 6.50 |
| 9. | 0.14 | 6.50 |
| 10. | 0.12 | 6.27 |
| 11. | 0.10 | 5.68 |
| 12. | 0.10 | 5.67 |
| 13. | 0.10 | 5.67 |
| 14. | 0.10 | 5.44 |
| 15. | 0.10 | 5.44 |
| 16. | 0.10 | 5.42 |
| 17. | 0.10 | 5.41 |
| 18. | 0.10 | 5.41 |
| 19. | 0.10 | 5.41 |
| 20. | 0.10 | 5.41 |
| 21. | 0.10 | 5.40 |
| 22. | 0.10 | 5.40 |
| 23. | 0.10 | 5.40 |
| 24. | 0.10 | 5.40 |
| 25. | 0.10 | 5.40 |
| 26. | 0.10 | 5.40 |
| 27. | 0.10 | 5.40 |
| 28. | 0.10 | 5.40 |
| 29. | 0.10 | 5.40 |
| 30. | 0.10 | 5.40 |
| 31. | 0.10 | 5.40 |
| 32. | 0.10 | 5.40 |
| 33. | 0.10 | 5.39 |
| 34. | 0.10 | 5.39 |
| 35. | 0.10 | 5.39 |
| 36. | 0.10 | 5.39 |
| 37. | 0.10 | 5.39 |
| 38. | 0.10 | 5.39 |
| 39. | 0.10 | 5.39 |
| 40. | 0.10 | 5.38 |
| 41. | 0.10 | 5.38 |
| 42. | 0.10 | 5.38 |
| 43. | 0.10 | 5.38 |
| 44. | 0.10 | 5.38 |
| 45. | 0.10 | 5.38 |
| 46. | 0.09 | 5.38 |
| 47. | 0.09 | 5.37 |
| 48. | 0.09 | 5.37 |
| 49. | 0.09 | 5.37 |
| 50. | 0.09 | 5.37 |
| 51. | 0.09 | 5.37 |
| 52. | 0.09 | 5.37 |
| 53. | 0.09 | 5.37 |
| 54. | 0.09 | 5.37 |
| 55. | 0.09 | 5.36 |
| 56. | 0.09 | 5.36 |
| 57. | 0.09 | 5.36 |
| 58. | 0.09 | 5.36 |
| 59. | 0.09 | 5.36 |
| 60. | 0.09 | 5.36 |
| 61. | 0.09 | 5.36 |
| 62. | 0.09 | 5.32 |
| 63. | 0.09 | 5.29 |
| 64. | 0.09 | 5.15 |
| 65. | 0.09 | 5.12 |
| 66. | 0.09 | 5.12 |
| 67. | 0.09 | 5.12 |
| 68. | 0.09 | 5.11 |
| 69. | 0.09 | 5.08 |
| 70. | 0.08 | 5.03 |
| 71. | 0.08 | 4.99 |
| 72. | 0.08 | 4.98 |
| 73. | 0.08 | 4.98 |
| 74. | 0.08 | 4.98 |
| 75. | 0.08 | 4.98 |
| 76. | 0.08 | 4.96 |
| 77. | 0.08 | 4.95 |
| 78. | 0.08 | 4.95 |
| 79. | 0.08 | 4.94 |
| 80. | 0.08 | 4.94 |
| 81. | 0.08 | 4.94 |
| 82. | 0.08 | 4.93 |
| 83. | 0.08 | 4.93 |
| 84. | 0.08 | 4.92 |
| 85. | 0.08 | 4.92 |
| 86. | 0.08 | 4.91 |
| 87. | 0.08 | 4.91 |
| 88. | 0.08 | 4.90 |
| 89. | 0.08 | 4.89 |
| 90. | 0.08 | 4.89 |
| 91. | 0.08 | 4.88 |
| 92. | 0.08 | 4.88 |
| 93. | 0.08 | 4.87 |
| 94. | 0.08 | 4.85 |
| 95. | 0.08 | 4.85 |
| 96. | 0.08 | 4.84 |
| 97. | 0.08 | 4.83 |
| 98. | 0.08 | 4.83 |
| 99. | 0.08 | 4.81 |
| 100. | 0.08 | 4.81 |
| 101. | 0.08 | 4.79 |
| 102. | 0.08 | 4.78 |
| 103. | 0.08 | 4.76 |
| 104. | 0.08 | 4.76 |
| 105. | 0.08 | 4.75 |
| 106. | 0.08 | 4.74 |
| 107. | 0.08 | 4.74 |
| 108. | 0.08 | 4.73 |
| 109. | 0.08 | 4.71 |
| 110. | 0.07 | 4.71 |
| 111. | 0.07 | 4.69 |
| 112. | 0.07 | 4.68 |
| 113. | 0.07 | 4.67 |
| 114. | 0.07 | 4.66 |
| 115. | 0.07 | 4.64 |
| 116. | 0.07 | 4.63 |
| 117. | 0.07 | 4.61 |
| 118. | 0.07 | 4.61 |
| 119. | 0.07 | 4.60 |
| 120. | 0.07 | 4.58 |
| 121. | 0.07 | 4.57 |
| 122. | 0.07 | 4.56 |
| 123. | 0.07 | 4.56 |
| 124. | 0.07 | 4.53 |
| 125. | 0.07 | 4.53 |
| 126. | 0.07 | 4.50 |
| 127. | 0.07 | 4.49 |
| 128. | 0.07 | 4.48 |
| 129. | 0.07 | 4.47 |
| 130. | 0.07 | 4.46 |
| 131. | 0.07 | 4.45 |
| 132. | 0.07 | 4.44 |
| 133. | 0.07 | 4.43 |
| 134. | 0.07 | 4.41 |
| 135. | 0.07 | 4.41 |
| 136. | 0.06 | 4.37 |
| 137. | 0.06 | 4.36 |
| 138. | 0.06 | 4.35 |
| 139. | 0.06 | 4.34 |
| 140. | 0.06 | 4.30 |
| 141. | 0.06 | 4.29 |
| 142. | 0.06 | 4.26 |
| 143. | 0.06 | 4.26 |
| 144. | 0.06 | 4.23 |
| 145. | 0.06 | 4.22 |
| 146. | 0.06 | 4.19 |
| 147. | 0.06 | 4.19 |
| 148. | 0.06 | 4.15 |
| 149. | 0.06 | 4.15 |
| 150. | 0.06 | 4.12 |
| 151. | 0.06 | 4.12 |
| 152. | 0.06 | 4.10 |
| 153. | 0.06 | 4.09 |
| 154. | 0.06 | 4.08 |
| 155. | 0.06 | 4.07 |
| 156. | 0.06 | 4.05 |
| 157. | 0.05 | 4.04 |
| 158. | 0.05 | 4.03 |
| 159. | 0.05 | 4.01 |
| 160. | 0.05 | 4.00 |
| 161. | 0.05 | 3.98 |
| 162. | 0.05 | 3.97 |
| 163. | 0.05 | 3.95 |
| 164. | 0.05 | 3.93 |
| 165. | 0.05 | 3.91 |
| 166. | 0.05 | 3.90 |
| 167. | 0.05 | 3.88 |
| 168. | 0.05 | 3.87 |
| 169. | 0.05 | 3.86 |
| 170. | 0.05 | 3.84 |
| 171. | 0.05 | 3.83 |
| 172. | 0.05 | 3.82 |
| 173. | 0.05 | 3.80 |
| 174. | 0.05 | 3.78 |
| 175. | 0.05 | 3.76 |
| 176. | 0.05 | 3.75 |
| 177. | 0.05 | 3.71 |
| 178. | 0.04 | 3.70 |
| 179. | 0.04 | 3.69 |
| 180. | 0.04 | 3.68 |
| 181. | 0.04 | 3.67 |
| 182. | 0.04 | 3.63 |
| 183. | 0.04 | 3.62 |
| 184. | 0.04 | 3.60 |
| 185. | 0.04 | 3.58 |
| 186. | 0.04 | 3.57 |
| 187. | 0.04 | 3.56 |
| 188. | 0.04 | 3.53 |
| 189. | 0.04 | 3.52 |
| 190. | 0.04 | 3.50 |
| 191. | 0.04 | 3.48 |
| 192. | 0.04 | 3.46 |
| 193. | 0.04 | 3.45 |
| 194. | 0.04 | 3.43 |
| 195. | 0.04 | 3.41 |
| 196. | 0.04 | 3.39 |
| 197. | 0.03 | 3.37 |
| 198. | 0.03 | 3.36 |
| 199. | 0.03 | 3.34 |
| 200. | 0.03 | 3.32 |
| 201. | 0.03 | 3.30 |
| 202. | 0.03 | 3.29 |
| 203. | 0.03 | 3.26 |
| 204. | 0.03 | 3.24 |
| 205. | 0.03 | 3.23 |
| 206. | 0.03 | 3.21 |
| 207. | 0.03 | 3.20 |
| 208. | 0.03 | 3.17 |
| 209. | 0.03 | 3.15 |
| 210. | 0.03 | 3.14 |
| 211. | 0.03 | 3.12 |
| 212. | 0.03 | 3.10 |
| 213. | 0.03 | 3.07 |
| 214. | 0.03 | 3.06 |
| 215. | 0.02 | 3.05 |
| 216. | 0.02 | 3.03 |
| 217. | 0.02 | 3.01 |
| 218. | 0.02 | 2.98 |
| 219. | 0.02 | 2.97 |
| 220. | 0.02 | 2.95 |
| 221. | 0.02 | 2.93 |
| 222. | 0.02 | 2.90 |
| 223. | 0.02 | 2.89 |
| 224. | 0.02 | 2.87 |
| 225. | 0.02 | 2.85 |
| 226. | 0.02 | 2.83 |
| 227. | 0.02 | 2.81 |
| 228. | 0.02 | 2.80 |
| 229. | 0.02 | 2.78 |
| 230. | 0.02 | 2.76 |
| 231. | 0.02 | 2.74 |
| 232. | 0.01 | 2.72 |
| 233. | 0.01 | 2.71 |
| 234. | 0.01 | 2.68 |
| 235. | 0.01 | 2.66 |
| 236. | 0.01 | 2.64 |
| 237. | 0.01 | 2.61 |
| 238. | 0.01 | 2.60 |
| 239. | 0.01 | 2.58 |
| 240. | 0.01 | 2.56 |

#### Carichi modali calcolati dai modi di vibrare

| Forma | Freq. F[Hz] | Livello [m] | 1 Direzione |  |  | 2 Direzione |  |  | Z Direzione |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma | Freq. F[Hz] | Livello [m] | Fx[kN] | Fy[kN] | Fz[kN] | Fx[kN] | Fy[kN] | Fz[kN] | Fx[kN] | Fy[kN] | Fz[kN] |
| 1. | 2.45 | 0.00 | 3.35 | 2.49 | 176.78 | 2.32 | -1.61 | 154.38 | 0.99 | -0.08 | 99.94 |
| 2. | 3.27 | 0.00 | 0.00 | -6.83 | 0.00 | -26.52 | -2192.48 | 108.26 | 0.00 | -0.98 | 0.00 |
| 3. | 4.21 | 0.00 | 78.90 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.67 | -37.63 | 205.92 | -3.32 | -37.51 | 215.86 |
| 6. | 5.48 | 0.00 | 0.05 | -51.71 | 19.46 | -45.05 | -645.77 | -395.84 | 0.15 | 72.28 | 30.08 |
| 7. | 5.76 | 0.00 | 266.94 | 12.16 | -22.11 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | 5.78 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | 7.35 | 0.00 | 41.58 | 6.68 | -57.98 | 4.81 | -1.36 | -14.44 | -0.52 | 0.03 | 5.61 |
| 10. | 8.20 | 0.00 | 0.15 | 35.84 | -13.00 | 9.33 | -156.08 | -43.81 | 0.00 | 0.03 | 0.54 |
| 11. | 9.61 | 0.00 | 0.02 | -1.52 | 0.10 | -4.16 | -66.51 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | 9.63 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | 10.31 | 0.00 | 5.62 | -0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | 10.40 | 0.00 | 7.69 | 0.18 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | 10.43 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | 10.44 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | 10.44 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | 10.44 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | 10.44 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | 10.45 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | 10.45 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | 10.46 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | 10.46 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | 10.47 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | 10.47 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36. | 10.48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37. | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38. | 10.49 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39. | 10.49 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40. | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41. | 10.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42. | 10.51 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43. | 10.51 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44. | 10.52 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45. | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46. | 10.53 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47. | 10.53 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48. | 10.54 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49. | 10.54 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50. | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51. | 10.55 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52. | 10.55 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53. | 10.56 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54. | 10.56 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55. | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56. | 10.57 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57. | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58. | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59. | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60. | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61. | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62. | 10.72 | 0.00 | 155.47 | 0.11 | 10.42 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 63. | 10.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64. | 11.34 | 0.00 | 183.15 | -6.84 | 65.56 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | 3.24 | -0.16 | 1.36 |
| 65. | 11.44 | 0.00 | 0.68 | -0.44 | -0.24 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 66. | 11.45 | 0.00 | 0.51 | 2.74 | 0.69 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 67. | 11.45 | 0.00 | 2.83 | -3.49 | 0.40 | -0.48 | -0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 68. | 11.48 | 0.00 | -0.99 | 0.20 | 1.99 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.37 | -0.02 | 0.06 |
| 69. | 11.63 | 0.00 | 147.01 | -32.64 | 33.23 | -6.40 | 1.68 | -0.43 | -0.04 | -0.06 | 0.26 |
| 70. | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71. | 12.00 | 0.00 | 209.26 | -7.31 | -17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 72. | 12.02 | 0.00 | -0.01 | -0.16 | 0.00 | 0.01 | -6.40 | -1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73. | 12.03 | 0.00 | -0.50 | -0.08 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74. | 12.03 | 0.00 | -0.14 | 0.36 | -0.84 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75. | 12.06 | 0.00 | 366.81 | -1.19 | -48.28 | 0.06 | 0.13 | -0.03 | -0.54 | -0.18 | 0.11 |
| 76. | 12.14 | 0.00 | -0.40 | -0.01 | -2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 77. | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78. | 12.17 | 0.00 | 0.11 | -0.01 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 79. | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80. | 12.21 | 0.00 | -0.10 | 0.27 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81. | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82. | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83. | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84. | 12.29 | 0.00 | -0.05 | 0.24 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85. | 12.31 | 0.00 | 2.74 | -5.39 | -3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86. | 12.34 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87. | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88. | 12.40 | 0.00 | 6.20 | 1.00 | -5.80 | -0.01 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | -0.09 | -0.08 |
| 89. | 12.42 | 0.00 | 13.66 | 0.10 | -9.49 | 0.00 | 0.11 | -0.05 | 0.00 | -0.04 | 0.18 |
| 90. | 12.43 | 0.00 | 4.95 | -0.01 | -7.34 | 0.00 | 0.08 | -0.43 | 0.00 | -0.10 | 0.36 |
| 91. | 12.48 | 0.00 | -0.24 | 0.15 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92. | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93. | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94. | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95. | 12.65 | 0.00 | 4.59 | -0.61 | -2.76 | 0.00 | -0.07 | -0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 96. | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97. | 12.71 | 0.00 | 0.06 | -0.20 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98. | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99. | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100. | 12.84 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101. | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102. | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103. | 13.06 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104. | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105. | 13.12 | 0.00 | 0.01 | -0.43 | -0.14 | -0.01 | -0.18 | 0.22 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 106. | 13.18 | 0.00 | -0.02 | -0.12 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107. | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108. | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109. | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110. | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111. | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112. | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113. | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114. | 13.64 | 0.00 | 0.60 | -0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115. | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116. | 13.77 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117. | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118. | 13.92 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119. | 13.98 | 0.00 | 0.01 | -0.06 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120. | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121. | 14.14 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122. | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123. | 14.21 | 0.00 | 5.72 | -0.14 | -37.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.47 | -0.05 | 12.68 |
| 124. | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125. | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.55 |
| 126. | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127. | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128. | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129. | 14.74 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130. | 14.85 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131. | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132. | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133. | 15.02 | 0.00 | 20.52 | 0.66 | -5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134. | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135. | 15.19 | 0.00 | 13.03 | -0.57 | -2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136. | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137. | 15.49 | 0.00 | 4.37 | 0.04 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138. | 15.62 | 0.00 | 3.53 | 0.02 | -0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139. | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140. | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141. | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142. | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143. | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144. | 16.54 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145. | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146. | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147. | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148. | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149. | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150. | 17.48 | 0.00 | 0.25 | -0.04 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151. | 17.52 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152. | 17.66 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153. | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154. | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -0.13 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155. | 17.96 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156. | 18.10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157. | 18.27 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158. | 18.39 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159. | 18.60 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 160. | 18.68 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161. | 18.85 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 162. | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163. | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164. | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 165. | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.29 |
| 166. | 19.75 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 167. | 19.96 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168. | 20.15 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169. | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170. | 20.47 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171. | 20.69 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.85 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 172. | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173. | 21.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174. | 21.32 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.00 |
| 175. | 21.50 | 0.00 | -7.00 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176. | 21.64 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.16 |
| 177. | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178. | 22.39 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179. | 22.54 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180. | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181. | 22.93 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182. | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183. | 23.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
| 184. | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.08 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185. | 24.37 | 0.00 | -0.12 | 0.01 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186. | 24.66 | 0.00 | 3.81 | 0.14 | 3.90 | -0.01 | 0.00 | 0.26 | 1.44 | -0.04 | 2.03 |
| 187. | 24.78 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.09 |
| 188. | 25.38 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 189. | 25.62 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 |
| 190. | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191. | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 192. | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -42.17 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193. | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 194. | 27.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195. | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196. | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197. | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 198. | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199. | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200. | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201. | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202. | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203. | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204. | 32.52 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205. | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 206. | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207. | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 208. | 35.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209. | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210. | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 211. | 36.96 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212. | 37.71 | 0.00 | 3.55 | -6.97 | -1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213. | 38.88 | 0.00 | 2.93 | -0.25 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214. | 39.72 | 0.00 | 0.04 | -0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215. | 40.21 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216. | 41.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217. | 41.83 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 218. | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219. | 44.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.08 | -1.81 | -2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220. | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -1.36 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221. | 46.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222. | 48.59 | 0.00 | 4.90 | -1.16 | -1.82 | 0.96 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 223. | 49.72 | 0.00 | 0.41 | -0.16 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224. | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 225. | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 226. | 54.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 227. | 55.88 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 228. | 57.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229. | 59.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230. | 61.74 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | -0.01 | -0.11 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231. | 64.18 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.08 | -0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232. | 66.75 | 0.00 | 0.71 | 0.02 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233. | 68.28 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234. | 72.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.25 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 235. | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 236. | 79.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 237. | 84.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 238. | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239. | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 240. | 97.25 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### Risultati sommati

Carichi modali sommati

| Livello [m] | X Direzione |  |  | Y Direzione |  |  | Z Direzione |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello [m] | Fx[kN] | Fy[kN] | Fz[kN] | Fx[kN] | Fy[kN] | Fz[kN] | Fx[kN] | Fy[kN] | Fz[kN] |
| 0.00 | 1562.94 | -64.94 | 72.67 | -52.88 | -3151.53 | 8.80 | -0.17 | 33.19 | 370.17 |

## ANALISI DI BUCKLING

Il programma di calcolo utilizzato ha la grande potenzialità di eseguire le verifiche, che vengono riassunte nei capitoli seguenti, con l’ausilio del metodo generale dell’eurocodice. Tale metodo permette, dopo aver svolto delle apposite analisi di buckling, di valutare la snellezza adimensionale degli elementi in maniera più accurata rispetto al metodo tradizionale delle lunghezze di libera inflessione.

Per ogni combinazione di carico il programma esegue anche un’analisi di buckling lineare con cui, nel modello generale con elementi “beam”, ricava il moltiplicatore del carico critico con cui poi applicare il “metodo generale” previsto dall’Eurocodice 3.

Nel caso in esame, inoltre, sono state svolte delle analisi di buckling anche su un modello con elementi “shell”, per poter cogliere il comportamento delle due travi principali laterali, le quali vengono classificate come di classe 4 e quindi possono essere soggetti a fenomeni di instabilità locale soprattutto nelle anime. Tale modellazione ha contemporaneamente consentito di valutare la bontà delle verifiche del modello con gli elementi “beam” (eseguite con il metodo della sezione efficace) e predisporre in maniera corretta gli irrigidimenti delle anime delle travi stesse.

Si riportano di seguito alcune immagini riguardanti i risultati delle analisi di buckling, sia per il modello con elementi “beam”, sia per il modello con elementi tipo “shell”.

Fig.  11-42 – Deformata dovuta all’instabilità globale per la combinazione 54 nel modello con elementi “beam”

Fig.  11-43 – Moltiplicatore del carico per la combinazione 1, nel caso di elementi “beam”

Fig.  11-44 – Deformata dovuta all’instabilità locale per la combinazione 117 nel modello con elementi “shell”

Fig.  11-45 – Moltiplicatore del carico per la combinazione 117, nel caso di elementi “shell”

Fig.  11-46 – Verifica di una sezione del cassone principale con il metodo della sezione efficace. Da notare che la parte inefficiente della sezione corrisponde con quella instabile delle immagini precedenti del modello “shell”

# VERIFICHE SLU E SLE ELEMENTI IN ACCIAIO

Oggetto di questo capitolo sono le verifiche strutturali degli elementi in acciaio dell’impalcato della nuova passerella pedonale.

## VERIFICHE SLU

Le verifiche allo Stato Limite Ultimo vengono riportate in forma grafica e tabellare, riportando il peggior fattore di utilizzo per ogni sezione. Nel dettaglio vengono poi riportate le verifiche di alcune delle sezioni più sollecitate e quale verifica è la peggiore.

Fig.  12-1 – Fattore di utilizzo cassone principale

### PER UTILIZZO CASSONE PRINCIPALE

| Barra | Elemento | Nodo | Combinazione di carico | Controllo | Sfruttamento [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 | 15019 | k | Combinazione di carico-38 | Resistenza all'instabilità dell'anima | 80.87 |
| B13 | 12180 | j | Combinazione di carico-84 | Resistenza all'instabilità dell'anima | 71.41 |
| B12 | 12105 | k | Combinazione di carico-84 | Resistenza all'instabilità dell'anima | 71.41 |
| B1 | 14798 | k | Combinazione di carico-146 | Resistenza all'instabilità dell'anima | 66.85 |

### DATI GEOMETRICI

#### Dimensioni della sezione

#### Parametri geometrici della sezione

| h | 1300 mm |
| --- | --- |
| b | 2900 mm |
| bw | 2870 mm |
| tf1 | 40 mm |
| tf2 | 40 mm |
| tw1 | 12 mm |
| tw2 | 12 mm |

#### Proprietà elastiche

#### Proprietà di base

| Baricentro nel sistema modificato della sezione | vs | 0.0mm |
| --- | --- | --- |
| Baricentro nel sistema modificato della sezione | ws | 0.0mm |
| Angolo dell'asse principale | α | 90.0grado |
| Area | A | 261 280mm2 |

#### Proprietà generali nel sistema di assi principali (y,z)

| Momento d'inerzia principale | Iy | 223.4 x 10^9mm4 |
| --- | --- | --- |
| Momento d'inerzia principale | Iz | 95.71 x 10^9mm4 |
| Raggio d'inerzia | iy | 924.7mm |
| Raggio d'inerzia | iz | 605.2mm |
| Modulo di resistenza elastico minimo | W1el.y | 154 063 930mm3 |
| Modulo di resistenza elastico minimo | W1el.z | 147 249 984mm3 |
| Modulo di resistenza elastico massimo | W2el.y | 154 063 930mm3 |
| Modulo di resistenza elastico massimo | W2el.z | 147 249 984mm3 |
| Modulo di resistenza plastico | Wpl.y | 210 392 480mm3 |
| Modulo di resistenza plastico | Wpl.z | 155 090 400mm3 |

#### Proprietà generali nel sistema modificato della sezione riferito al baricentro della sezione (Y,Z)

| Momento d'inerzia principale | IY | 95.71 x 10^9mm4 |
| --- | --- | --- |
| Momento d'inerzia principale | IZ | 223.4 x 10^9mm4 |
| Momento centrifugo | IYZ | 0mm4 |
| Raggio d'inerzia | iY | 605.2mm |
| Raggio d'inerzia | iZ | 924.7mm |
| Modulo di resistenza elastico minimo | W1el.Y | 147 249 998mm3 |
| Modulo di resistenza elastico minimo | W1el.Z | 154 063 934mm3 |
| Modulo di resistenza elastico massimo | W2el.Y | 147 249 998mm3 |
| Modulo di resistenza elastico massimo | W2el.Z | 154 063 934mm3 |
| Modulo di resistenza plastico | Wpl.Y | 155 090 400mm3 |
| Modulo di resistenza plastico | Wpl.Z | 210 392 480mm3 |

#### Proprietà torsionali e di taglio

##### Proprietà torsionali

| Centro di taglio nel sistema di assi principali | y0 | 0.0mm |
| --- | --- | --- |
| Centro di taglio nel sistema di assi principali | z0 | 0.0mm |
| Centro di taglio nel sistema modificato della sezione sostituito al baricentro | Y0 | 0.0mm |
| Centro di taglio nel sistema modificato della sezione sostituito al baricentro | Z0 | 0.0mm |
| Costante torsionale di St. Venant | It | 151.4 x 10^9mm4 |
| Costante d'ingobbamento | Iw | 2.242 x 10^15mm6 |

##### Proprietà di taglio

| Area di taglio nel sistema di assi principali | Asy | 29 280mm2 |
| --- | --- | --- |
| Area di taglio nel sistema di assi principali | Asz | 232 000mm2 |
| Area di taglio nel sistema modificato della sezione sostituito al baricentro | AsY | 232 000mm2 |
| Area di taglio nel sistema modificato della sezione sostituito al baricentro | AsZ | 29 280mm2 |

### RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE

#### Combinazione di carico-38 (primo ordine)

#### Sommario

| La sezione è adeguata in accordo alla normativa selezionata. |  |
| --- | --- |
| Norma | NTC 2018 / EN1993-1-1 |
| Utilizzo massimo | 80.9% |
| Caso principale | Resistenza d'instabilità dell'anima |
| Formula principale | Resistenza d'instabilità dell'anima |
| Combinazione di carico corrente | Combinazione di carico-38 (primo ordine) |

#### Posizione della corrente sezione

| Nome dell'elemento | B2 | Elemento strutturale |
| --- | --- | --- |
| Distanza |  | 41 981mm |
| Elemento finito |  | 15019 |
| Punto elemento finito |  | k |

#### Progetto generale elastico

| Utilizzo elastico generale | Utilizzo | 50.2% |
| --- | --- | --- |
| Parte applicata della normativa |  | NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula |
| Piastra della sezione |  | 22 |
| Punto della sezione |  | Punto centrale |
| Progettazione tensione normale | σx,Ed | 0.4N/mm2 |
| Progettazione tensione normale dalla forza assiale | σN,Ed | 0.3N/mm2 |
| Progettazione tensione normale dal momento flettente attorno l'asse maggiore | σMy,Ed | 0.1N/mm2 |
| Progettazione tensione normale dal momento flettente attorno l'asse minore | σMz,Ed | 0.0N/mm2 |
| Progettazione tensione normale dall'ingobbamento | σB,Ed | 0.0N/mm2 |
| Progettazione tensioni di taglio | τEd | 98.0N/mm2 |
| Valore caratteristico della tensione di snervamento | fy | 355.0N/mm2 |
| Fattore parziale | γM0 | 1.05 |

#### Resistenze pure

##### Taglio asse maggiore

| Utilizzo |  | 17.8% |
| --- | --- | --- |
| Classe della sezione |  | 3 |
| Parte applicata della normativa |  | NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.24) formula |
| Piastra critica |  | 22 |
| Punto critico nella piastra |  | Punto centrale |
| Progettazione tensione di taglio | τy,Ed | 38.3N/mm2 |
| Valore caratteristico della tensione di snervamento | fy | 355.0N/mm2 |
| Fattore parziale | γM0 | 1.05 |

##### Taglio asse minore

| Utilizzo |  | 0.6% |
| --- | --- | --- |
| Classe della sezione |  | 3 |
| Parte applicata della normativa |  | NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.24) formula |
| Piastra critica |  | 4 |
| Punto critico nella piastra |  | Punto centrale |
| Progettazione tensione di taglio | τz,Ed | 1.2N/mm2 |
| Valore caratteristico della tensione di snervamento | fy | 355.0N/mm2 |
| Fattore parziale | γM0 | 1.05 |

##### Torsione

| Utilizzo |  | 27.8% |
| --- | --- | --- |
| Classe della sezione |  | 3 |
| Piastra critica |  | 10 |
| Punto critico nella piastra |  | Punto centrale |
| Parte applicata della normativa |  | NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula |
| Tensione di taglio derivante dalla torsione alla St. Venant | τt,Ed | 0.0N/mm2 |
| Tensione di taglio derivante dall'ingobbamento | τw,Ed | 59.7N/mm2 |
| Tensione normale derivante dall'ingobbamento | σw,Ed | 0.0N/mm2 |
| Fattore parziale | γM0 | 1.05 |

#### Resistenza d'interazione conservativa

| L'effetto del taglio e/o della torsione è escluso! | Attenzione | L'effetto del taglio e/o della torsione è escluso! |
| --- | --- | --- |
| Il bimomento è rilevante. Il termine del bimomento è stato aggiunto alla formula. | Nota | Il bimomento è rilevante. Il termine del bimomento è stato aggiunto alla formula. |
| Utilizzo |  | 1.7% |
| Classe della sezione |  | 3 |
| Parte applicata della normativa |  | NTC 4.2.4.1.2 / UNI EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula |
| Progetto a trazione | NEd | 79.0kN |
| Resistenza alla forza assiale di progetto | NRd | 88 337.5kN |
| Momento flettente di progetto | My,Ed | 8.6kNm |
| Resistenza di progetto del momento flettente | My,Rd | 52 632.8kNm |
| Segno coeff. di resistenza My |  | -1.0 |
| Momento flettente di progetto | Mz,Ed | 20.2kNm |
| Resistenza di progetto del momento flettente | Mz,Rd | 53 049.1kNm |
| Segno coeff. di resistenza Mz |  | 1.0 |
| Bimomento di progetto | BEd | -66.5kNm2 |
| Resistenza di progetto a bimomento | BRd | 4 192.2kNm2 |
| Segno coeff. di resistenza B |  | -1.0 |

#### Resistenza d'instabilità dell'anima

| Utilizzo |  | 80.9% |
| --- | --- | --- |
| Piastra critica |  | 10 |
| Parte applicata della normativa |  | EN 1993-1-5: Sezione 5 (solo per montanti con estremi non rigidi, vedi Figura 5.1 c)) |
| Progettazione tensione di taglio | VEd | 227.0kN |
| Resistenza di progetto | Vb,Rd | 1 640.6kN |
| Contributo dell'anima | Vbw,Rd | 1 640.6kN |
| Snellezza anima | λw | 1.45 |
| Fattore di riduzione | Χw | 0.57 |
| Altezza anima | d | 1 220.0mm |
| Spessore della piastra | t | 12.0mm |
| Attenzione |  | Il contributo delle ali è trascurato! |
| Contributo delle ali | Vbf,Rd | 0.0kN |
| Resistenza del momento flettente nelle ali | Mf,Rd | 0.0kNm |

Fig.  12-2 – Fattore di utilizzo elementi secondari di impalcato  a trave

### PER UTILIZZO STRUTTURE SECONDARIE DI IMPALCATO

| Barra | Elemento | Nodo | Combinazione di carico | Controllo | Sfruttamento [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2033 | 2844 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 96.75 |
| B2504 | 12531 | j | Combinazione di carico-542 | Resistenza all'instabilità globale | 96.66 |
| B2491 | 11325 | k | Combinazione di carico-472 | Resistenza d'interazione conservativa | 96.42 |
| B2084 | 8670 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 95.87 |
| B2501 | 12234 | j | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 95.47 |
| B1930 | 11041 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 94.38 |
| B2492 | 11405 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza d'interazione conservativa | 93.54 |
| B2024 | 1836 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 92.80 |
| B2500 | 12101 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 90.87 |
| B2505 | 12614 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 87.78 |
| B1895 | 7363 | j | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 87.04 |
| B2023 | 1756 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 86.48 |
| B1894 | 7235 | k | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 84.25 |
| B2368 | 10914 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 79.45 |
| B2425 | 4052 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 79.45 |
| B2380 | 12440 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 78.23 |
| B2085 | 8793 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 78.21 |
| B2032 | 2694 | j | Combinazione di carico-287 | Resistenza all'instabilità globale | 78.07 |
| B2449 | 6734 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 78.06 |
| B2356 | 9752 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 78.06 |
| B2344 | 8457 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 77.97 |
| B2392 | 919 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 77.97 |
| B2508 | 12870 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 77.82 |
| B1942 | 12157 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 77.08 |
| B2332 | 7046 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 76.75 |
| B2497 | 11771 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 76.64 |
| B2403 | 2939 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 76.58 |
| B1943 | 12254 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 76.58 |
| B2077 | 7839 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 76.51 |
| B2320 | 5652 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 76.50 |
| B1582 | 6404 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 75.42 |
| B2088 | 9169 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 75.40 |
| B1906 | 8575 | j | Combinazione di carico-532 | Resistenza all'instabilità globale | 75.04 |
| B2041 | 3689 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 75.02 |
| B2263 | 337 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 75.02 |
| B2110 | 10533 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 75.01 |
| B2053 | 4994 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 75.01 |
| B1593 | 9210 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 74.84 |
| B1641 | 10221 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 74.84 |
| B2005 | 5409 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 74.83 |
| B1617 | 2702 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 74.81 |
| B2029 | 2318 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 74.78 |
| B1605 | 12474 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 74.62 |
| B2437 | 5336 | j | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 74.21 |
| B1907 | 8649 | k | Combinazione di carico-532 | Resistenza all'instabilità globale | 74.16 |
| B2122 | 11639 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 73.88 |
| B2251 | 11733 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 73.81 |
| B2275 | 1541 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 73.79 |
| B2495 | 11580 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 73.61 |
| B2193 | 6139 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 73.54 |
| B2298 | 4254 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 73.54 |
| B2134 | 12738 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 73.53 |
| B1795 | 10876 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 73.53 |
| B1831 | 1157 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 73.53 |
| B1807 | 11952 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 73.53 |
| B1948 | 12634 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 73.53 |
| B1738 | 5672 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 73.34 |
| B1665 | 3817 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 73.33 |
| B1653 | 241 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 73.15 |
| B2435 | 5113 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 73.12 |
| B2510 | 13 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 72.89 |
| B2453 | 7336 | j | Combinazione di carico-542 | Resistenza all'instabilità globale | 72.83 |
| B2441 | 5859 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 72.57 |
| B1702 | 1707 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 72.41 |
| B2020 | 1376 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 72.20 |
| B1924 | 10399 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 72.16 |
| B2287 | 2858 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 72.14 |
| B2360 | 10206 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 72.10 |
| B2429 | 4572 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 72.09 |
| B2182 | 4763 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 72.06 |
| B2239 | 10259 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 72.06 |
| B2158 | 2041 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 72.06 |
| B1878 | 6544 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 72.05 |
| B1867 | 5123 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 72.05 |
| B1983 | 3216 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 72.05 |
| B1843 | 2471 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 71.87 |
| B1773 | 9824 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 71.86 |
| B1726 | 4403 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 71.86 |
| B1690 | 503 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 71.86 |
| B1762 | 8499 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 71.86 |
| B2440 | 5727 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 71.83 |
| B2021 | 1502 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 71.72 |
| B1825 | 626 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 71.43 |
| B2423 | 3807 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 71.42 |
| B2366 | 10715 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 71.42 |
| B2354 | 9535 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 71.41 |
| B2447 | 6503 | j | Combinazione di carico-287 | Resistenza all'instabilità globale | 71.20 |
| B1931 | 11117 | j | Combinazione di carico-475 | Resistenza d'interazione conservativa | 71.19 |
| B2396 | 1663 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 71.01 |
| B2227 | 9033 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 70.92 |
| B1936 | 11521 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 70.65 |
| B2372 | 11382 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 70.63 |
| B2146 | 807 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 70.59 |
| B2215 | 7721 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 70.58 |
| B1912 | 9179 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 70.44 |
| B2383 | 12817 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 70.37 |
| B2125 | 11932 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 70.37 |
| B2068 | 6791 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 70.29 |
| B2378 | 12109 | j | Combinazione di carico-287 | Resistenza all'instabilità globale | 69.95 |
| B2390 | 592 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 69.94 |
| B2348 | 8966 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 69.91 |
| B2069 | 6921 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 69.58 |
| B2057 | 5518 | j | Combinazione di carico-542 | Resistenza all'instabilità globale | 69.51 |
| B2485 | 10679 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 69.51 |
| B2045 | 4240 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 69.13 |
| B2347 | 8818 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 68.96 |
| B2335 | 7494 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 68.90 |
| B2330 | 6821 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 68.87 |
| B2480 | 10252 | k | Combinazione di carico-566 | Resistenza d'interazione conservativa | 68.74 |
| B2063 | 6167 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 68.68 |
| B2405 | 3649 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 68.64 |
| B1585 | 6755 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 68.62 |
| B2399 | 2131 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 68.58 |
| B2015 | 836 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 68.48 |
| B2051 | 4807 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 68.46 |
| B2108 | 10332 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 68.46 |
| B1631 | 6710 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 68.46 |
| B2342 | 8226 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 68.46 |
| B2075 | 7606 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 68.45 |
| B2039 | 3457 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 68.45 |
| B2027 | 2063 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 68.30 |
| B2065 | 6414 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 68.30 |
| B2003 | 5163 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 68.28 |
| B2090 | 9405 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 68.26 |
| B2138 | 86 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 68.23 |
| B2162 | 2568 | j | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 68.22 |
| B2017 | 1044 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 68.10 |
| B1586 | 6899 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 67.98 |
| B1629 | 6487 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 67.89 |
| B1625 | 5974 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 67.73 |
| B2324 | 6225 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 67.67 |
| B1613 | 2212 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 67.53 |
| B2009 | 5917 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 67.49 |
| B2173 | 3786 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 67.42 |
| B2267 | 746 | j | Combinazione di carico-542 | Resistenza all'instabilità globale | 67.30 |
| B2120 | 11474 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 67.20 |
| B2249 | 11292 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 67.16 |
| B2363 | 10489 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 67.08 |
| B1580 | 6149 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 67.04 |
| B1619 | 2989 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 66.99 |
| B2132 | 12576 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 66.98 |
| B2318 | 5398 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 66.98 |
| B2195 | 6394 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 66.97 |
| B2323 | 6048 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 66.76 |
| B1607 | 12650 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 66.61 |
| B1972 | 1877 | j | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 66.60 |
| B2174 | 3941 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 66.59 |
| B2186 | 5226 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 66.57 |
| B1595 | 9447 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 66.41 |
| B2189 | 5591 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 66.18 |
| B1910 | 8945 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 66.00 |
| B2273 | 1285 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 65.91 |
| B2168 | 3133 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 65.73 |
| B2279 | 1971 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 65.66 |
| B1922 | 10182 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 65.54 |
| B1667 | 4070 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 65.51 |
| B1934 | 11352 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 65.51 |
| B2261 | 131 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 65.50 |
| B2156 | 1814 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 65.50 |
| B2180 | 4524 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 65.50 |
| B2150 | 1242 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 65.46 |
| B2278 | 1866 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 65.37 |
| B1819 | 13112 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 65.33 |
| B1960 | 667 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 65.33 |
| B1900 | 7852 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 65.27 |
| B2444 | 6277 | k | Combinazione di carico-542 | Resistenza all'instabilità globale | 65.24 |
| B1750 | 7116 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 65.14 |
| B1655 | 477 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 65.13 |
| B1677 | 7674 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 64.93 |
| B1643 | 10421 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.93 |
| B2443 | 6165 | k | Combinazione di carico-542 | Resistenza all'instabilità globale | 64.63 |
| B2620 | 10861 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 64.57 |
| B1822 | 314 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 64.43 |
| B1963 | 982 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 64.43 |
| B1858 | 4212 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 64.41 |
| B1717 | 3391 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 64.37 |
| B1817 | 12848 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.24 |
| B1958 | 487 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.24 |
| B2144 | 602 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.20 |
| B2255 | 12182 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 64.19 |
| B1748 | 6843 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.04 |
| B2291 | 3327 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 64.03 |
| B1760 | 8270 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.03 |
| B1946 | 12458 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.03 |
| B1805 | 11755 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.03 |
| B1970 | 1688 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.03 |
| B1679 | 7895 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.03 |
| B2213 | 7432 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.02 |
| B2285 | 2617 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.02 |
| B1985 | 3499 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.02 |
| B1793 | 10669 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.02 |
| B2300 | 4496 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 64.02 |
| B2170 | 3402 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 63.86 |
| B1736 | 5423 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 63.85 |
| B2552 | 1353 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 63.80 |
| B2479 | 10166 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza d'interazione conservativa | 63.68 |
| B1855 | 3827 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 63.67 |
| B1714 | 3040 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 63.66 |
| B1775 | 10024 | j | Combinazione di carico-287 | Resistenza all'instabilità globale | 63.62 |
| B1724 | 4150 | j | Combinazione di carico-274 | Resistenza all'instabilità globale | 63.25 |
| B1829 | 929 | j | Combinazione di carico-274 | Resistenza all'instabilità globale | 63.25 |
| B1976 | 2370 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 62.91 |
| B1940 | 11892 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 62.84 |
| B2498 | 11860 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 62.82 |
| B2225 | 8739 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 62.77 |
| B2219 | 8156 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 62.68 |
| B2243 | 10660 | j | Combinazione di carico-542 | Resistenza all'instabilità globale | 62.61 |
| B1853 | 3578 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 62.57 |
| B1712 | 2761 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 62.56 |
| B1865 | 4902 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 62.55 |
| B1841 | 2185 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 62.55 |
| B2237 | 10006 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 62.55 |
| B1880 | 6802 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 62.54 |
| B1700 | 1416 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 62.37 |
| B1688 | 263 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 62.36 |
| B2507 | 12760 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 62.20 |
| B1823 | 426 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 62.19 |
| B1754 | 7695 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 62.19 |
| B1952 | 13051 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 62.14 |
| B1742 | 6259 | j | Combinazione di carico-542 | Resistenza all'instabilità globale | 62.07 |
| B2276 | 1674 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 61.65 |
| B2333 | 7211 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 61.65 |
| B2381 | 12539 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 61.64 |
| B1874 | 6014 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 61.61 |
| B1799 | 11313 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 61.61 |
| B1925 | 10501 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 61.60 |
| B1811 | 12402 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 61.44 |
| B1835 | 1617 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 61.44 |
| B1847 | 2966 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 61.42 |
| B2030 | 2484 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 61.37 |
| B1691 | 580 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 61.14 |
| B2264 | 463 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.96 |
| B2345 | 8555 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.95 |
| B2321 | 5767 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.95 |
| B2393 | 1167 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.95 |
| B2426 | 4187 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.95 |
| B2288 | 2999 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.95 |
| B1949 | 12698 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.95 |
| B2369 | 11034 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.95 |
| B2357 | 9869 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.95 |
| B1832 | 1253 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.95 |
| B2297 | 4127 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.94 |
| B2252 | 11824 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.75 |
| B2402 | 2783 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.75 |
| B2450 | 6882 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.74 |
| B2087 | 9067 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.72 |
| B1913 | 9285 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.68 |
| B2526 | 4600 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.66 |
| B1673 | 7105 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.62 |
| B1766 | 9010 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 60.61 |
| B1718 | 3526 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.48 |
| B2438 | 5463 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 60.40 |
| B2556 | 1734 | k | Combinazione di carico-542 | Resistenza all'instabilità globale | 60.20 |
| B2171 | 3554 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 60.17 |
| B2228 | 9130 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 60.17 |
| B2123 | 11743 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 60.16 |
| B2066 | 6538 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 60.16 |
| B1871 | 5623 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 60.14 |
| B1820 | 97 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 59.94 |
| B1961 | 757 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 59.94 |
| B1628 | 6382 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.68 |
| B1739 | 5807 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.67 |
| B1703 | 1790 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.67 |
| B1772 | 9699 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.67 |
| B1730 | 4859 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.64 |
| B2018 | 1173 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 59.60 |
| B2159 | 2170 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.48 |
| B2216 | 7821 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.48 |
| B1937 | 11613 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.47 |
| B1982 | 3115 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.47 |
| B2135 | 12834 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.47 |
| B2054 | 5148 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.47 |
| B2183 | 4896 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.47 |
| B1973 | 1990 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.47 |
| B2111 | 10637 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.47 |
| B1808 | 12080 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.47 |
| B2240 | 10357 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.47 |
| B1877 | 6424 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.47 |
| B1796 | 10974 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.47 |
| B2042 | 3857 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.47 |
| B1844 | 2585 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.47 |
| B1856 | 3970 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 59.40 |
| B1715 | 3127 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 59.39 |
| B1751 | 7284 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 59.39 |
| B1583 | 6521 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 59.31 |
| B2147 | 913 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.27 |
| B2192 | 5991 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.27 |
| B2078 | 7960 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.26 |
| B1763 | 8595 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 59.13 |
| B1868 | 5246 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 58.93 |
| B1616 | 2597 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 58.43 |
| B1676 | 7545 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 58.43 |
| B1664 | 3671 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 58.43 |
| B1727 | 4512 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 58.43 |
| B1604 | 12353 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 58.42 |
| B1652 | 141 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 58.42 |
| B2006 | 5546 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 58.22 |
| B1640 | 10110 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 58.18 |
| B1592 | 9106 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 58.18 |
| B1919 | 9964 | j | Combinazione di carico-468 | Resistenza d'interazione conservativa | 58.03 |
| B2530 | 12170 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 57.98 |
| B1918 | 9884 | k | Combinazione di carico-468 | Resistenza d'interazione conservativa | 57.48 |
| B2514 | 359 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza d'interazione conservativa | 57.20 |
| B1589 | 8716 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 57.11 |
| B2486 | 10780 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 56.26 |
| B1790 | 10453 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 56.25 |
| B1901 | 7967 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 56.05 |
| B2503 | 12430 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 55.91 |
| B1999 | 2803 | j | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 55.84 |
| B1637 | 9787 | j | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 55.82 |
| B2499 | 11973 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 55.76 |
| B2506 | 12697 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 55.43 |
| B2000 | 2917 | k | Combinazione di carico-454 | Resistenza d'interazione conservativa | 55.19 |
| B2071 | 7191 | j | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 55.04 |
| B2277 | 1772 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 54.89 |
| B2256 | 12793 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 54.87 |
| B2398 | 2010 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 54.68 |
| B2513 | 280 | k | Combinazione di carico-566 | Resistenza d'interazione conservativa | 54.32 |
| B2502 | 12339 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 53.88 |
| B1598 | 9735 | k | Combinazione di carico-454 | Resistenza d'interazione conservativa | 53.84 |
| B2451 | 7027 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 53.77 |
| B2361 | 10315 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 53.75 |
| B2529 | 12092 | j | Combinazione di carico-542 | Resistenza all'instabilità globale | 53.67 |
| B2358 | 9987 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 53.60 |
| B2334 | 7379 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 53.57 |
| B2430 | 4677 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 53.52 |
| B2293 | 3605 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 53.40 |
| B2397 | 1904 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 53.38 |
| B2370 | 11139 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 53.24 |
| B2373 | 11459 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 53.19 |
| B2401 | 2541 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 53.03 |
| B2454 | 7473 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 52.96 |
| B2072 | 7306 | k | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 52.90 |
| B2427 | 4323 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 52.86 |
| B1916 | 9654 | j | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 52.77 |
| B1911 | 9078 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 52.74 |
| B1581 | 6310 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 52.71 |
| B2292 | 3492 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 52.64 |
| B2442 | 6002 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 52.58 |
| B2420 | 3546 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza d'interazione conservativa | 52.56 |
| B2554 | 1562 | k | Combinazione di carico-104 | Resistenza all'instabilità globale | 52.49 |
| B2385 | 74 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 52.43 |
| B2394 | 1264 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 52.27 |
| B2346 | 8683 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 52.13 |
| B2325 | 6346 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 52.09 |
| B2349 | 9087 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 52.09 |
| B1995 | 4464 | j | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 52.04 |
| B1996 | 4534 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 52.03 |
| B2253 | 11920 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 51.74 |
| B2439 | 5611 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 51.73 |
| B2028 | 2200 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 51.61 |
| B2105 | 10103 | k | Combinazione di carico-451 | Resistenza d'interazione conservativa | 51.61 |
| B1732 | 5062 | k | Combinazione di carico-483 | Resistenza d'interazione conservativa | 51.54 |
| B2188 | 5462 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 51.54 |
| B2104 | 10022 | j | Combinazione di carico-483 | Resistenza d'interazione conservativa | 51.50 |
| B1599 | 9843 | j | Combinazione di carico-454 | Resistenza d'interazione conservativa | 51.50 |
| B1854 | 3682 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 51.39 |
| B2274 | 1406 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 51.20 |
| B2331 | 6951 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 51.20 |
| B2379 | 12247 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 51.18 |
| B2121 | 11559 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 51.18 |
| B2337 | 7774 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 51.14 |
| B2382 | 12633 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 51.14 |
| B1720 | 3760 | k | Combinazione di carico-483 | Resistenza d'interazione conservativa | 51.06 |
| B2496 | 11683 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 51.00 |
| B2043 | 3987 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 50.99 |
| B2322 | 5905 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 50.98 |
| B2031 | 2596 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 50.95 |
| B1928 | 10825 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 50.95 |
| B2483 | 10467 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 50.91 |
| B2419 | 3450 | k | Combinazione di carico-472 | Resistenza d'interazione conservativa | 50.86 |
| B2265 | 559 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 50.66 |
| B2086 | 8944 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 50.61 |
| B2268 | 871 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 50.61 |
| B2553 | 1437 | k | Combinazione di carico-56 | Resistenza all'instabilità globale | 50.50 |
| B2151 | 1338 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 50.44 |
| B1800 | 11432 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 50.42 |
| B2296 | 4012 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 50.27 |
| B2452 | 7163 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 50.25 |
| B2083 | 8553 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 50.24 |
| B1873 | 5875 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 50.23 |
| B2055 | 5264 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 50.23 |
| B2112 | 10759 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 50.09 |
| B1647 | 10761 | k | Combinazione di carico-495 | Resistenza d'interazione conservativa | 50.08 |
| B1978 | 2638 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 50.04 |
| B1941 | 12014 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 50.00 |
| B2384 | 12949 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 49.92 |
| B2191 | 5836 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 49.88 |
| B1836 | 1754 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 49.85 |
| B1812 | 12516 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 49.85 |
| B1953 | 48 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 49.85 |
| B2079 | 8075 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 49.71 |
| B1977 | 2515 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 49.67 |
| B1627 | 6289 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 49.67 |
| B2280 | 2107 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 49.66 |
| B2058 | 5645 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 49.65 |
| B1837 | 1842 | k | Combinazione di carico-483 | Resistenza d'interazione conservativa | 49.56 |
| B2289 | 3100 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 49.51 |
| B2160 | 2291 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 49.50 |
| B1768 | 9225 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 49.47 |
| B1938 | 11709 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 49.33 |
| B2184 | 4980 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 49.32 |
| B2034 | 2988 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 49.29 |
| B1624 | 5824 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 49.29 |
| B2007 | 5667 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 49.29 |
| B2067 | 6646 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 49.28 |
| B1848 | 3075 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 49.28 |
| B1917 | 9767 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 49.24 |
| B1929 | 10929 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 49.24 |
| B2241 | 10466 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 49.18 |
| B1733 | 5180 | j | Combinazione di carico-483 | Resistenza d'interazione conservativa | 49.15 |
| B2244 | 10900 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 49.14 |
| B2220 | 8306 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 49.13 |
| B2046 | 4363 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 49.13 |
| B2136 | 12985 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 49.13 |
| B2010 | 7078 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 49.10 |
| B1767 | 9117 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 49.10 |
| B1672 | 6977 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 49.10 |
| B1615 | 2495 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 49.10 |
| B1731 | 4965 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 49.09 |
| B1994 | 4376 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 49.03 |
| B2081 | 8344 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 48.98 |
| B2177 | 4271 | k | Combinazione di carico-451 | Resistenza d'interazione conservativa | 48.94 |
| B2371 | 11244 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 48.93 |
| B2428 | 4439 | j | Combinazione di carico-287 | Resistenza all'instabilità globale | 48.93 |
| B2359 | 10091 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 48.92 |
| B1743 | 6375 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.91 |
| B2070 | 7039 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.91 |
| B1612 | 2078 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.91 |
| B1824 | 540 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.91 |
| B1965 | 1204 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.91 |
| B2082 | 8453 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 48.90 |
| B1997 | 4609 | j | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 48.85 |
| B2080 | 8201 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 48.81 |
| B1797 | 11082 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 48.79 |
| B2148 | 1029 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 48.78 |
| B2139 | 192 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.76 |
| B1660 | 3173 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.72 |
| B2019 | 1270 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 48.72 |
| B1721 | 3891 | j | Combinazione di carico-483 | Resistenza d'interazione conservativa | 48.69 |
| B1876 | 6328 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 48.60 |
| B1663 | 3577 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 48.58 |
| B2115 | 11070 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.57 |
| B1695 | 1017 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.57 |
| B1771 | 9597 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 48.56 |
| B1833 | 1352 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 48.56 |
| B1950 | 12799 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 48.56 |
| B1981 | 3027 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 48.41 |
| B1692 | 689 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 48.41 |
| B1926 | 10619 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 48.39 |
| B1845 | 2685 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 48.37 |
| B2172 | 3664 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 48.37 |
| B1755 | 7807 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.35 |
| B2509 | 13017 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.29 |
| B1809 | 12216 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 48.23 |
| B1869 | 5351 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 48.23 |
| B1872 | 5743 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.19 |
| B1728 | 4641 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 48.18 |
| B2187 | 5327 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 48.17 |
| B1651 | 28 | k | Combinazione di carico-274 | Resistenza all'instabilità globale | 48.13 |
| B1606 | 12563 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 48.11 |
| B1654 | 352 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.11 |
| B1974 | 2113 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 48.05 |
| B1601 | 11998 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 48.04 |
| B2217 | 7930 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 48.03 |
| B1923 | 10309 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 48.01 |
| B1707 | 2279 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.00 |
| B2232 | 9607 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 48.00 |
| B1675 | 7413 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 48.00 |
| B1764 | 8732 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 47.99 |
| B2124 | 11835 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 47.99 |
| B2044 | 4103 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 47.95 |
| B2190 | 5705 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 47.95 |
| B2145 | 701 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B2194 | 6304 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B2250 | 11638 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B2404 | 3553 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B2448 | 6634 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B1725 | 4287 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B1935 | 11447 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B1618 | 2857 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B2004 | 5284 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B2355 | 9645 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B1666 | 3969 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B2040 | 3599 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B1984 | 3373 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B1737 | 5563 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B1689 | 394 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B1630 | 6622 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B1879 | 6660 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B1794 | 10779 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B1678 | 7801 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.94 |
| B1774 | 9937 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.93 |
| B1594 | 9318 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.93 |
| B1642 | 10325 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.93 |
| B2089 | 9284 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.93 |
| B1704 | 1918 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 47.86 |
| B2114 | 10956 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 47.84 |
| B2126 | 12063 | j | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 47.82 |
| B2127 | 12198 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.81 |
| B1600 | 11880 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.79 |
| B1648 | 12779 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.79 |
| B1959 | 573 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.76 |
| B1818 | 12991 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.76 |
| B2238 | 10145 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.76 |
| B2286 | 2720 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.76 |
| B1646 | 10695 | j | Combinazione di carico-495 | Resistenza d'interazione conservativa | 47.76 |
| B2262 | 240 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.76 |
| B2157 | 1933 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.76 |
| B2214 | 7590 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.76 |
| B2319 | 5545 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.76 |
| B2016 | 950 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.76 |
| B1713 | 2929 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.76 |
| B2181 | 4653 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.76 |
| B2133 | 12671 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.76 |
| B2343 | 8360 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.76 |
| B2391 | 822 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.76 |
| B2367 | 10815 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B2109 | 10445 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B2052 | 4926 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B1701 | 1582 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B2424 | 3963 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B1971 | 1783 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B1842 | 2303 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B2076 | 7756 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B1947 | 12550 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B2299 | 4388 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B1866 | 4987 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B1806 | 11847 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B1830 | 1035 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B1749 | 6983 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B1761 | 8403 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.75 |
| B2523 | 1072 | j | Combinazione di carico-532 | Resistenza all'instabilità globale | 47.68 |
| B2163 | 2659 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.65 |
| B1614 | 2339 | j | Combinazione di carico-287 | Resistenza all'instabilità globale | 47.65 |
| B2520 | 835 | k | Combinazione di carico-532 | Resistenza all'instabilità globale | 47.65 |
| B1626 | 6122 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 47.65 |
| B2185 | 5086 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 47.62 |
| B1740 | 5953 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 47.62 |
| B1587 | 7033 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.61 |
| B1584 | 6640 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 47.61 |
| B2226 | 8904 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.59 |
| B2169 | 3270 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.58 |
| B2436 | 5245 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.58 |
| B2064 | 6322 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 47.57 |
| B2176 | 4172 | j | Combinazione di carico-483 | Resistenza d'interazione conservativa | 47.57 |
| B1821 | 214 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 47.48 |
| B1962 | 877 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 47.48 |
| B1857 | 4085 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 47.48 |
| B2113 | 10850 | j | Combinazione di carico-287 | Resistenza all'instabilità globale | 47.46 |
| B2056 | 5381 | j | Combinazione di carico-287 | Resistenza all'instabilità globale | 47.46 |
| B2395 | 1530 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 47.45 |
| B2137 | 13101 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 47.45 |
| B1860 | 4463 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.43 |
| B2008 | 5784 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 47.43 |
| B1716 | 3264 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 47.43 |
| B1838 | 1940 | j | Combinazione di carico-483 | Resistenza d'interazione conservativa | 47.30 |
| B2400 | 2404 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 47.25 |
| B1719 | 3648 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 47.25 |
| B1752 | 7419 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 47.24 |
| B1915 | 9561 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 47.22 |
| B2313 | 5668 | j | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 47.20 |
| B2310 | 5408 | k | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 47.20 |
| B2307 | 5147 | j | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 47.19 |
| B1639 | 9993 | k | Combinazione di carico-274 | Resistenza all'instabilità globale | 47.19 |
| B2306 | 5042 | k | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 47.18 |
| B2201 | 7007 | k | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 47.17 |
| B2311 | 5469 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 47.16 |
| B2202 | 7093 | j | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 47.15 |
| B2312 | 5570 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 47.15 |
| B2522 | 1005 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 47.06 |
| B2521 | 912 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 47.05 |
| B2418 | 5539 | j | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 47.05 |
| B2415 | 5258 | k | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 47.02 |
| B2208 | 7743 | j | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 46.98 |
| B2336 | 7651 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 46.96 |
| B2412 | 4981 | j | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 46.92 |
| B2229 | 9240 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 46.89 |
| B2022 | 1633 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 46.87 |
| B1636 | 9678 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 46.85 |
| B1914 | 9420 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 46.84 |
| B2097 | 10048 | j | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 46.81 |
| B2309 | 5305 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 46.79 |
| B2204 | 7355 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 46.77 |
| B2210 | 7086 | k | Combinazione di carico-451 | Resistenza d'interazione conservativa | 46.72 |
| B1603 | 12267 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 46.68 |
| B2205 | 7442 | k | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 46.67 |
| B2149 | 1140 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 46.65 |
| B2416 | 5321 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 46.59 |
| B2175 | 4037 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 46.52 |
| B2099 | 10217 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 46.44 |
| B2525 | 3806 | j | Combinazione di carico-334 |  | 46.44 |
| B1993 | 4288 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 46.43 |
| B2414 | 5173 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 46.42 |
| B1888 | 7623 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 46.42 |
| B2203 | 7225 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 46.40 |
| B1602 | 12145 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 46.36 |
| B2411 | 4933 | k | Combinazione di carico-534 | Resistenza all'instabilità globale | 46.21 |
| B2161 | 2454 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 46.15 |
| B1590 | 8860 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 46.12 |
| B2206 | 7525 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza all'instabilità globale | 46.09 |
| B1785 | 10816 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 46.03 |
| B1890 | 7808 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 46.03 |
| B2490 | 11212 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 45.97 |
| B2308 | 5214 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 45.95 |
| B1826 | 716 | j | Combinazione di carico-483 | Resistenza d'interazione conservativa | 45.86 |
| B2417 | 5422 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 45.77 |
| B1591 | 8998 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 45.74 |
| B2489 | 11100 | j | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 45.74 |
| B2101 | 10363 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 45.73 |
| B2413 | 5060 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 45.60 |
| B2338 | 7875 | k | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 45.50 |
| B1927 | 10733 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 45.46 |
| B1588 | 8594 | k | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 45.38 |
| B1899 | 7762 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 45.36 |
| B2484 | 10581 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 45.35 |
| B2488 | 10991 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 45.25 |
| B2339 | 7953 | k | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 45.18 |
| B2254 | 12041 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 45.17 |
| B2282 | 2311 | k | Combinazione di carico-424 | Resistenza d'interazione conservativa | 45.01 |
| B2098 | 10130 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 44.90 |
| B2266 | 656 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 44.67 |
| B2218 | 8047 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 44.67 |
| B1770 | 9468 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 44.64 |
| B1638 | 9902 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 44.64 |
| B1898 | 7633 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 44.54 |
| B1834 | 1477 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 44.49 |
| B1875 | 6188 | j | Combinazione di carico-479 | Resistenza all'instabilità globale | 44.42 |
| B2230 | 9366 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 44.33 |
| B1846 | 2825 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 44.33 |
| B1887 | 7526 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 44.32 |
| B1729 | 4746 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 44.31 |
| B1786 | 10901 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 44.28 |
| B2257 | 12903 | k | Combinazione di carico-470 | Resistenza d'interazione conservativa | 44.26 |
| B2209 | 7005 | j | Combinazione di carico-451 | Resistenza d'interazione conservativa | 44.24 |
| B1753 | 7562 | j | Combinazione di carico-479 | Resistenza all'instabilità globale | 43.93 |
| B1765 | 8882 | j | Combinazione di carico-479 | Resistenza all'instabilità globale | 43.92 |
| B1741 | 6094 | j | Combinazione di carico-479 | Resistenza all'instabilità globale | 43.92 |
| B1783 | 10668 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 43.89 |
| B2102 | 10420 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 43.89 |
| B2387 | 374 | k | Combinazione di carico-440 | Resistenza d'interazione conservativa | 43.70 |
| B1649 | 12891 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 43.60 |
| B2362 | 10410 | k | Combinazione di carico-454 | Resistenza d'interazione conservativa | 43.49 |
| B1782 | 10591 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 43.48 |
| B1650 | 13029 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 43.40 |
| B1980 | 2891 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 43.36 |
| B1964 | 1090 | j | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 43.24 |
| B1979 | 2744 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 43.24 |
| B2315 | 5140 | k | Combinazione di carico-424 | Resistenza d'interazione conservativa | 43.23 |
| B2290 | 3199 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 43.22 |
| B1662 | 3429 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 43.21 |
| B1939 | 11804 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 43.17 |
| B2231 | 9496 | j | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 43.10 |
| B1951 | 12921 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 43.02 |
| B1975 | 2254 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 43.02 |
| B1810 | 12317 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 43.01 |
| B1798 | 11196 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 43.01 |
| B1674 | 7273 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 42.99 |
| B1661 | 3296 | j | Combinazione di carico-335 | Resistenza all'instabilità globale | 42.80 |
| B1870 | 5481 | j | Combinazione di carico-479 | Resistenza all'instabilità globale | 42.62 |
| B2100 | 10286 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 42.60 |
| B2294 | 3739 | j | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 42.54 |
| B2531 | 12274 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza all'instabilità globale | 42.48 |
| B1622 | 3257 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza d'interazione conservativa | 42.36 |
| B2258 | 12999 | k | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 42.35 |
| B2281 | 2241 | j | Combinazione di carico-424 | Resistenza d'interazione conservativa | 42.33 |
| B1623 | 3347 | k | Combinazione di carico-534 | Resistenza d'interazione conservativa | 42.11 |
| B2233 | 9706 | k | Combinazione di carico-470 | Resistenza d'interazione conservativa | 42.02 |
| B1781 | 10510 | j | Combinazione di carico-542 | Resistenza all'instabilità globale | 41.99 |
| B1859 | 4335 | j | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 41.76 |
| B2047 | 4478 | k | Combinazione di carico-532 | Resistenza d'interazione conservativa | 41.41 |
| B1769 | 9330 | j | Combinazione di carico-479 | Resistenza all'instabilità globale | 41.33 |
| B1905 | 8472 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 41.32 |
| B1862 | 4655 | k | Combinazione di carico-428 | Resistenza d'interazione conservativa | 41.32 |
| B2386 | 185 | j | Combinazione di carico-440 | Resistenza d'interazione conservativa | 41.26 |
| B1991 | 4114 | j | Combinazione di carico-532 | Resistenza all'instabilità globale | 40.94 |
| B1552 | 6082 | j | Combinazione di carico-287 | Resistenza generale elastica della sezione trasversale | 40.82 |
| B1802 | 11561 | k | Combinazione di carico-428 | Resistenza d'interazione conservativa | 40.76 |
| B2314 | 5040 | j | Combinazione di carico-424 | Resistenza d'interazione conservativa | 40.63 |
| B2152 | 1451 | k | Combinazione di carico-470 | Resistenza d'interazione conservativa | 40.50 |
| B2048 | 4553 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza d'interazione conservativa | 40.31 |
| B1693 | 793 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 40.16 |
| B1697 | 1192 | k | Combinazione di carico-428 | Resistenza d'interazione conservativa | 39.69 |
| B1705 | 2027 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 39.53 |
| B2234 | 9805 | k | Combinazione di carico-426 | Resistenza d'interazione conservativa | 39.47 |
| B1567 | 9507 | k | Combinazione di carico-50 | Resistenza all'instabilità globale | 39.39 |
| B1903 | 8247 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza all'instabilità globale | 39.38 |
| B1694 | 892 | j | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 39.25 |
| B2482 | 10397 | j | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 39.21 |
| B1566 | 9395 | j | Combinazione di carico-50 | Resistenza all'instabilità globale | 39.18 |
| B2295 | 3877 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 39.14 |
| B2533 | 12390 | j | Combinazione di carico-542 | Resistenza all'instabilità globale | 39.08 |
| B2619 | 10786 | j | Combinazione di carico-56 | Resistenza all'instabilità globale | 39.02 |
| B1757 | 7980 | k | Combinazione di carico-448 | Resistenza d'interazione conservativa | 38.93 |
| B1670 | 4390 | k | Combinazione di carico-424 | Resistenza d'interazione conservativa | 38.82 |
| B1706 | 2156 | j | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 38.79 |
| B2128 | 12285 | k | Combinazione di carico-470 | Resistenza d'interazione conservativa | 38.71 |
| B2546 | 10071 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 38.56 |
| B1861 | 4589 | j | Combinazione di carico-428 | Resistenza d'interazione conservativa | 38.48 |
| B2242 | 10565 | j | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 38.39 |
| B2093 | 9697 | j | Combinazione di carico-69 | Resistenza d'interazione conservativa | 38.31 |
| B1967 | 1388 | k | Combinazione di carico-463 | Resistenza d'interazione conservativa | 38.07 |
| B1801 | 11505 | j | Combinazione di carico-428 | Resistenza d'interazione conservativa | 37.84 |
| B2153 | 1575 | j | Combinazione di carico-470 | Resistenza d'interazione conservativa | 37.82 |
| B2129 | 12374 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza d'interazione conservativa | 37.82 |
| B2487 | 10889 | j | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 37.61 |
| B1696 | 1113 | j | Combinazione di carico-428 | Resistenza d'interazione conservativa | 37.22 |
| B2527 | 4665 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza d'interazione conservativa | 37.18 |
| B2524 | 3702 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza d'interazione conservativa | 37.12 |
| B2207 | 7622 | k | Combinazione di carico-104 | Resistenza all'instabilità globale | 37.11 |
| B2555 | 1639 | k | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 36.72 |
| B1904 | 8372 | j | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 36.56 |
| B1756 | 7906 | k | Combinazione di carico-565 | Resistenza d'interazione conservativa | 36.42 |
| B2011 | 7249 | k | Combinazione di carico-56 | Resistenza d'interazione conservativa | 36.38 |
| B1671 | 4491 | j | Combinazione di carico-532 | Resistenza d'interazione conservativa | 36.17 |
| B1571 | 4373 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 35.12 |
| B2351 | 9266 | k | Combinazione di carico-117 | Resistenza d'interazione conservativa | 35.12 |
| B1560 | 8554 | j | Combinazione di carico-532 | Resistenza all'instabilità globale | 34.87 |
| B2094 | 9769 | k | Combinazione di carico-69 | Resistenza d'interazione conservativa | 34.81 |
| B1966 | 1319 | j | Combinazione di carico-463 | Resistenza d'interazione conservativa | 34.54 |
| B1891 | 7882 | k | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 34.50 |
| B2538 | 732 | j | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 34.47 |
| B1635 | 7180 | j | Combinazione di carico-117 | Resistenza d'interazione conservativa | 34.02 |
| B1787 | 10967 | j | Combinazione di carico-198 | Resistenza all'instabilità globale | 33.61 |
| B1886 | 7443 | j | Combinazione di carico-198 | Resistenza all'instabilità globale | 33.60 |
| B2551 | 1295 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 33.60 |
| B1892 | 7966 | j | Combinazione di carico-198 | Resistenza all'instabilità globale | 33.54 |
| B1902 | 8089 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 32.57 |
| B2542 | 9749 | k | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 32.49 |
| B1897 | 7529 | j | Combinazione di carico-360 | Resistenza all'instabilità globale | 32.44 |
| B2350 | 9195 | j | Combinazione di carico-117 | Resistenza d'interazione conservativa | 32.38 |
| B2519 | 734 | j | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 32.28 |
| B2012 | 7371 | j | Combinazione di carico-56 | Resistenza d'interazione conservativa | 32.10 |
| B2096 | 9972 | k | Combinazione di carico-50 | Resistenza all'instabilità globale | 32.04 |
| B2432 | 4894 | j | Combinazione di carico-472 | Resistenza d'interazione conservativa | 31.58 |
| B2431 | 4800 | k | Combinazione di carico-472 | Resistenza d'interazione conservativa | 31.49 |
| B1990 | 4013 | k | Combinazione di carico-194 | Resistenza all'instabilità globale | 31.32 |
| B1634 | 7057 | k | Combinazione di carico-69 | Resistenza d'interazione conservativa | 31.24 |
| B1989 | 3922 | j | Combinazione di carico-424 | Resistenza d'interazione conservativa | 31.23 |
| B1988 | 3838 | k | Combinazione di carico-424 | Resistenza d'interazione conservativa | 30.95 |
| B2517 | 616 | j | Combinazione di carico-249 | Resistenza all'instabilità globale | 30.91 |
| B1885 | 7356 | k | Combinazione di carico-194 | Resistenza all'instabilità globale | 30.73 |
| B1784 | 10747 | k | Combinazione di carico-194 | Resistenza all'instabilità globale | 30.72 |
| B1610 | 12846 | j | Combinazione di carico-104 | Resistenza d'interazione conservativa | 30.68 |
| B1889 | 7744 | k | Combinazione di carico-198 | Resistenza all'instabilità globale | 30.55 |
| B2059 | 5751 | k | Combinazione di carico-50 | Resistenza d'interazione conservativa | 30.41 |
| B1611 | 12978 | j | Combinazione di carico-104 | Resistenza d'interazione conservativa | 30.31 |
| B2035 | 3080 | k | Combinazione di carico-69 | Resistenza d'interazione conservativa | 30.26 |
| B1992 | 4174 | k | Combinazione di carico-483 | Resistenza all'instabilità globale | 30.13 |
| B2103 | 10500 | j | Combinazione di carico-56 | Resistenza all'instabilità globale | 30.07 |
| B2518 | 683 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 29.74 |
| B2617 | 10042 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 29.10 |
| B2618 | 10342 | j | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 28.79 |
| B2516 | 547 | j | Combinazione di carico-334 | Resistenza d'interazione conservativa | 28.59 |
| B2060 | 5843 | j | Combinazione di carico-104 | Resistenza d'interazione conservativa | 28.20 |
| B2535 | 12557 | k | Combinazione di carico-334 | Resistenza d'interazione conservativa | 28.09 |
| B2036 | 3158 | j | Combinazione di carico-117 | Resistenza d'interazione conservativa | 28.04 |
| B1780 | 10446 | k | Combinazione di carico-198 | Resistenza all'instabilità globale | 27.86 |
| B2528 | 11986 | k | Combinazione di carico-248 | Resistenza d'interazione conservativa | 27.85 |
| B2688 | 5450 | k | Combinazione di carico-393 | Resistenza all'instabilità globale | 27.18 |
| B2408 | 3997 | k | Combinazione di carico-117 | Resistenza d'interazione conservativa | 26.98 |
| B1954 | 148 | k | Combinazione di carico-468 | Resistenza d'interazione conservativa | 26.83 |
| B2534 | 12490 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza all'instabilità globale | 26.53 |
| B2729 | 5016 | j | Combinazione di carico-117 | Resistenza all'instabilità globale | 26.05 |
| B1955 | 227 | j | Combinazione di carico-468 | Resistenza d'interazione conservativa | 26.02 |
| B1659 | 769 | j | Combinazione di carico-50 | Resistenza d'interazione conservativa | 25.93 |
| B1744 | 6479 | j | Combinazione di carico-50 | Resistenza d'interazione conservativa | 25.90 |
| B2199 | 6773 | k | Combinazione di carico-69 | Resistenza d'interazione conservativa | 25.83 |
| B1683 | 8313 | j | Combinazione di carico-198 | Resistenza d'interazione conservativa | 25.77 |
| B2409 | 4068 | j | Combinazione di carico-69 | Resistenza d'interazione conservativa | 25.21 |
| B2116 | 11161 | k | Combinazione di carico-50 | Resistenza d'interazione conservativa | 25.05 |
| B1745 | 6573 | k | Combinazione di carico-50 | Resistenza d'interazione conservativa | 24.96 |
| B2622 | 11021 | k | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 24.95 |
| B1658 | 703 | k | Combinazione di carico-194 | Resistenza d'interazione conservativa | 24.87 |
| B1682 | 8213 | k | Combinazione di carico-198 | Resistenza d'interazione conservativa | 24.83 |
| B2198 | 6679 | j | Combinazione di carico-117 | Resistenza d'interazione conservativa | 24.83 |
| B1564 | 9209 | j | Combinazione di carico-104 | Resistenza all'instabilità globale | 24.82 |
| B2544 | 9929 | k | Combinazione di carico-69 | Resistenza d'interazione conservativa | 24.77 |
| B2621 | 10935 | k | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 24.68 |
| B2686 | 5291 | j | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 24.56 |
| B2481 | 10318 | j | Combinazione di carico-56 | Resistenza d'interazione conservativa | 24.54 |
| B1779 | 10373 | j | Combinazione di carico-198 | Resistenza d'interazione conservativa | 24.49 |
| B2117 | 11267 | j | Combinazione di carico-98 | Resistenza d'interazione conservativa | 24.47 |
| B2687 | 5363 | k | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 24.17 |
| B1778 | 10302 | j | Combinazione di carico-198 | Resistenza d'interazione conservativa | 23.79 |
| B1708 | 2416 | k | Combinazione di carico-98 | Resistenza d'interazione conservativa | 23.69 |
| B1684 | 13075 | k | Combinazione di carico-98 | Resistenza d'interazione conservativa | 23.22 |
| B1709 | 2508 | j | Combinazione di carico-98 | Resistenza d'interazione conservativa | 22.89 |
| B1569 | 3244 | k | Combinazione di carico-454 | Resistenza d'interazione conservativa | 22.56 |
| B2685 | 5188 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 22.44 |
| B1563 | 8992 | k | Combinazione di carico-194 | Resistenza all'instabilità globale | 22.32 |
| B1568 | 3107 | j | Combinazione di carico-451 | Resistenza d'interazione conservativa | 21.96 |
| B2141 | 387 | j | Combinazione di carico-117 | Resistenza d'interazione conservativa | 21.90 |
| B2375 | 11597 | k | Combinazione di carico-104 | Resistenza d'interazione conservativa | 21.89 |
| B1562 | 8920 | j | Combinazione di carico-98 | Resistenza all'instabilità globale | 21.82 |
| B2547 | 998 | k | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 21.77 |
| B1685 | 41 | j | Combinazione di carico-98 | Resistenza d'interazione conservativa | 21.72 |
| B2246 | 11058 | k | Combinazione di carico-117 | Resistenza d'interazione conservativa | 21.69 |
| B2658 | 1640 | j | Combinazione di carico-334 | Resistenza all'instabilità globale | 21.68 |
| B2245 | 11008 | j | Combinazione di carico-69 | Resistenza d'interazione conservativa | 21.50 |
| B2140 | 288 | k | Combinazione di carico-69 | Resistenza d'interazione conservativa | 21.44 |
| B1849 | 3186 | j | Combinazione di carico-451 | Resistenza d'interazione conservativa | 21.43 |
| B1668 | 4195 | j | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 21.40 |
| B1813 | 12598 | j | Combinazione di carico-424 | Resistenza d'interazione conservativa | 21.01 |
| B1596 | 9586 | j | Combinazione di carico-483 | Resistenza d'interazione conservativa | 20.96 |
| B1645 | 10608 | j | Combinazione di carico-451 | Resistenza d'interazione conservativa | 20.84 |
| B2165 | 2914 | j | Combinazione di carico-483 | Resistenza d'interazione conservativa | 20.66 |
| B2532 | 12340 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza d'interazione conservativa | 20.63 |
| B1850 | 3272 | k | Combinazione di carico-451 | Resistenza d'interazione conservativa | 20.56 |
| B2588 | 6311 | j | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 20.42 |
| B1789 | 10381 | j | Combinazione di carico-198 | Resistenza d'interazione conservativa | 20.26 |
| B2374 | 11549 | j | Combinazione di carico-56 | Resistenza d'interazione conservativa | 20.24 |
| B1621 | 3162 | j | Combinazione di carico-451 | Resistenza d'interazione conservativa | 20.13 |
| B2548 | 1058 | k | Combinazione di carico-287 | Resistenza all'instabilità globale | 20.10 |
| B1884 | 7227 | k | Combinazione di carico-98 | Resistenza d'interazione conservativa | 20.05 |
| B2164 | 2790 | k | Combinazione di carico-451 | Resistenza d'interazione conservativa | 20.01 |
| B1814 | 12673 | k | Combinazione di carico-424 | Resistenza d'interazione conservativa | 19.99 |
| B2586 | 5552 | k | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 19.83 |
| B1561 | 8749 | k | Combinazione di carico-495 | Resistenza all'instabilità globale | 19.77 |
| B1565 | 9291 | k | Combinazione di carico-486 | Resistenza all'instabilità globale | 19.27 |
| B1883 | 7132 | j | Combinazione di carico-98 | Resistenza d'interazione conservativa | 19.13 |
| B2493 | 11466 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza d'interazione conservativa | 18.91 |
| B2657 | 1563 | j | Combinazione di carico-248 | Resistenza all'instabilità globale | 18.88 |
| B2222 | 8497 | j | Combinazione di carico-483 | Resistenza d'interazione conservativa | 18.74 |
| B2327 | 6531 | k | Combinazione di carico-104 | Resistenza d'interazione conservativa | 18.69 |
| B1734 | 5267 | j | Combinazione di carico-454 | Resistenza d'interazione conservativa | 18.57 |
| B2326 | 6459 | j | Combinazione di carico-56 | Resistenza d'interazione conservativa | 18.57 |
| B2512 | 207 | j | Combinazione di carico-392 | Resistenza d'interazione conservativa | 18.22 |
| B2585 | 5439 | k | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 18.01 |
| B2304 | 4846 | j | Combinazione di carico-69 |  | 17.95 |
| B2221 | 8429 | k | Combinazione di carico-470 | Resistenza d'interazione conservativa | 17.92 |
| B2587 | 5876 | j | Combinazione di carico-286 | Resistenza all'instabilità globale | 17.87 |
| B2303 | 4779 | j | Combinazione di carico-98 | Resistenza d'interazione conservativa | 17.82 |
| B2002 | 5048 | j | Combinazione di carico-483 | Resistenza d'interazione conservativa | 17.80 |
| B2271 | 1127 | j | Combinazione di carico-360 |  | 17.67 |
| B2446 | 6438 | j | Combinazione di carico-495 | Resistenza d'interazione conservativa | 17.60 |
| B2328 | 6615 | j | Combinazione di carico-360 |  | 17.58 |
| B2223 | 8567 | j | Combinazione di carico-360 |  | 17.58 |
| B2656 | 1438 | j | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 17.50 |
| B2660 | 1806 | k | Combinazione di carico-392 | Resistenza all'instabilità globale | 17.49 |
| B2224 | 8641 | k | Combinazione di carico-360 |  | 17.39 |
| B2376 | 11667 | j | Combinazione di carico-360 |  | 17.39 |
| B1921 | 10117 | k | Combinazione di carico-566 | Resistenza d'interazione conservativa | 17.39 |
| B1669 | 4303 | j | Combinazione di carico-532 | Resistenza d'interazione conservativa | 17.33 |
| B1759 | 8169 | j | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 17.32 |
| B2167 | 3063 | k | Combinazione di carico-360 |  | 17.21 |
| B1920 | 10040 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza d'interazione conservativa | 17.19 |
| B2119 | 11420 | k | Combinazione di carico-360 |  | 17.12 |
| B2272 | 1206 | k | Combinazione di carico-566 |  | 17.02 |
| B2166 | 3011 | j | Combinazione di carico-566 |  | 17.02 |
| B1968 | 1463 | k | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 17.00 |
| B2236 | 9952 | j | Combinazione di carico-495 | Resistenza d'interazione conservativa | 16.94 |
| B1597 | 9667 | j | Combinazione di carico-532 | Resistenza d'interazione conservativa | 16.91 |
| B2329 | 6696 | j | Combinazione di carico-542 |  | 16.74 |
| B2118 | 11350 | j | Combinazione di carico-566 |  | 16.65 |
| B2433 | 4952 | j | Combinazione di carico-360 |  | 16.65 |
| B2341 | 8121 | j | Combinazione di carico-495 | Resistenza d'interazione conservativa | 16.57 |
| B1644 | 10521 | j | Combinazione di carico-565 | Resistenza d'interazione conservativa | 16.46 |
| B2062 | 6060 | k | Combinazione di carico-360 |  | 16.46 |
| B1969 | 1585 | j | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 16.44 |
| B2026 | 1983 | k | Combinazione di carico-393 | Resistenza d'interazione conservativa | 16.42 |
| B2377 | 11728 | j | Combinazione di carico-542 |  | 16.37 |
| B2365 | 10622 | j | Combinazione di carico-495 | Resistenza d'interazione conservativa | 16.29 |
| B2283 | 2437 | j | Combinazione di carico-454 | Resistenza d'interazione conservativa | 16.15 |
| B2260 | 57 | j | Combinazione di carico-495 | Resistenza d'interazione conservativa | 16.14 |
| B2211 | 7219 | j | Combinazione di carico-463 | Resistenza d'interazione conservativa | 16.12 |
| B2494 | 11514 | k | Combinazione di carico-393 | Resistenza d'interazione conservativa | 16.11 |
| B2316 | 5208 | j | Combinazione di carico-463 | Resistenza d'interazione conservativa | 16.05 |
| B2302 | 4690 | j | Combinazione di carico-392 |  | 16.00 |
| B1816 | 12781 | k | Combinazione di carico-360 |  | 16.00 |
| B2014 | 7538 | k | Combinazione di carico-566 |  | 16.00 |
| B2178 | 4366 | j | Combinazione di carico-463 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.93 |
| B2061 | 5946 | j | Combinazione di carico-565 |  | 15.91 |
| B1957 | 396 | k | Combinazione di carico-360 |  | 15.91 |
| B2388 | 457 | j | Combinazione di carico-463 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.89 |
| B1852 | 3480 | k | Combinazione di carico-566 |  | 15.81 |
| B2269 | 969 | j | Combinazione di carico-56 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.79 |
| B1620 | 3092 | k | Combinazione di carico-463 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.79 |
| B2155 | 1743 | j | Combinazione di carico-495 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.77 |
| B2434 | 5032 | j | Combinazione di carico-542 |  | 15.72 |
| B2235 | 9881 | j | Combinazione di carico-393 |  | 15.72 |
| B2091 | 9546 | k | Combinazione di carico-392 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.68 |
| B2655 | 1359 | j | Combinazione di carico-249 | Resistenza all'instabilità globale | 15.66 |
| B2421 | 3617 | j | Combinazione di carico-463 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.65 |
| B2270 | 1042 | j | Combinazione di carico-334 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.57 |
| B2001 | 4147 | k | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.57 |
| B2013 | 7460 | j | Combinazione di carico-566 |  | 15.53 |
| B1956 | 296 | k | Combinazione di carico-534 |  | 15.53 |
| B1815 | 12725 | k | Combinazione di carico-269 |  | 15.53 |
| B1909 | 8836 | k | Combinazione di carico-393 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.52 |
| B1699 | 1341 | j | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.45 |
| B2536 | 614 | j | Combinazione di carico-269 |  | 15.44 |
| B1851 | 3366 | j | Combinazione di carico-360 |  | 15.44 |
| B2259 | 13088 | j | Combinazione di carico-393 |  | 15.44 |
| B2247 | 11146 | j | Combinazione di carico-392 |  | 15.44 |
| B2540 | 9599 | k | Combinazione di carico-269 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.42 |
| B1896 | 7446 | j | Combinazione di carico-269 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.41 |
| B2131 | 12505 | j | Combinazione di carico-495 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.39 |
| B1711 | 2661 | k | Combinazione di carico-566 |  | 15.35 |
| B1933 | 11271 | j | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.33 |
| B1722 | 3990 | j | Combinazione di carico-454 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.33 |
| B2025 | 1911 | j | Combinazione di carico-393 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.32 |
| B2106 | 10176 | j | Combinazione di carico-463 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.32 |
| B2340 | 8034 | j | Combinazione di carico-393 |  | 15.25 |
| B1803 | 11627 | j | Combinazione di carico-463 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.20 |
| B2511 | 124 | k | Combinazione di carico-392 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.19 |
| B2407 | 3905 | j | Combinazione di carico-392 |  | 15.16 |
| B1735 | 5333 | k | Combinazione di carico-454 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.13 |
| B1698 | 1276 | k | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.11 |
| B1710 | 2609 | j | Combinazione di carico-566 |  | 15.07 |
| B1908 | 8755 | k | Combinazione di carico-495 | Resistenza d'interazione conservativa | 15.04 |
| B2142 | 475 | j | Combinazione di carico-392 |  | 14.98 |
| B1863 | 4720 | j | Combinazione di carico-454 | Resistenza d'interazione conservativa | 14.92 |
| B2445 | 6358 | k | Combinazione di carico-495 | Resistenza d'interazione conservativa | 14.91 |
| B2050 | 4715 | k | Combinazione di carico-463 | Resistenza d'interazione conservativa | 14.89 |
| B1758 | 8081 | k | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 14.89 |
| B2154 | 1686 | j | Combinazione di carico-393 |  | 14.88 |
| B2212 | 7348 | k | Combinazione di carico-393 |  | 14.88 |
| B1747 | 6721 | k | Combinazione di carico-566 |  | 14.88 |
| B2301 | 4602 | k | Combinazione di carico-392 |  | 14.88 |
| B2143 | 528 | k | Combinazione di carico-392 |  | 14.88 |
| B2073 | 7405 | k | Combinazione di carico-483 | Resistenza d'interazione conservativa | 14.81 |
| B2179 | 4451 | k | Combinazione di carico-393 |  | 14.79 |
| B2196 | 6514 | k | Combinazione di carico-392 |  | 14.79 |
| B2364 | 10555 | j | Combinazione di carico-393 |  | 14.70 |
| B1570 | 4279 | k | Combinazione di carico-269 |  | 14.70 |
| B2284 | 2529 | k | Combinazione di carico-393 |  | 14.70 |
| B1945 | 12378 | j | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 14.68 |
| B1828 | 854 | j | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 14.68 |
| B1746 | 6653 | j | Combinazione di carico-566 |  | 14.60 |
| B2352 | 9353 | j | Combinazione di carico-392 |  | 14.60 |
| B2092 | 9626 | j | Combinazione di carico-392 | Resistenza d'interazione conservativa | 14.54 |
| B1840 | 2084 | j | Combinazione di carico-495 | Resistenza d'interazione conservativa | 14.48 |
| B2107 | 10270 | k | Combinazione di carico-393 |  | 14.42 |
| B2197 | 6598 | j | Combinazione di carico-392 |  | 14.42 |
| B2248 | 11220 | k | Combinazione di carico-392 |  | 14.42 |
| B1723 | 4043 | k | Combinazione di carico-454 | Resistenza d'interazione conservativa | 14.39 |
| B2130 | 12456 | j | Combinazione di carico-393 |  | 14.23 |
| B2317 | 5298 | k | Combinazione di carico-393 |  | 14.23 |
| B2038 | 3339 | k | Combinazione di carico-392 |  | 14.23 |
| B1608 | 12717 | k | Combinazione di carico-360 |  | 14.05 |
| B2074 | 7507 | j | Combinazione di carico-463 | Resistenza d'interazione conservativa | 13.98 |
| B1839 | 2016 | k | Combinazione di carico-454 | Resistenza d'interazione conservativa | 13.85 |
| B1932 | 11173 | k | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 13.77 |
| B1609 | 12772 | j | Combinazione di carico-565 |  | 13.77 |
| B2406 | 3768 | k | Combinazione di carico-392 |  | 13.77 |
| B1656 | 561 | k | Combinazione di carico-566 |  | 13.77 |
| B2037 | 3241 | j | Combinazione di carico-392 |  | 13.67 |
| B2389 | 525 | j | Combinazione di carico-287 |  | 13.58 |
| B1657 | 623 | j | Combinazione di carico-566 |  | 13.58 |
| B1792 | 10593 | k | Combinazione di carico-392 |  | 13.49 |
| B1687 | 194 | k | Combinazione di carico-392 |  | 13.49 |
| B1881 | 6933 | k | Combinazione di carico-392 |  | 13.39 |
| B1804 | 11691 | k | Combinazione di carico-393 |  | 13.30 |
| B2422 | 3705 | j | Combinazione di carico-566 | Resistenza d'interazione conservativa | 13.28 |
| B1864 | 4825 | j | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 13.23 |
| B2049 | 4634 | j | Combinazione di carico-393 |  | 13.21 |
| B1986 | 3624 | k | Combinazione di carico-392 |  | 13.21 |
| B1827 | 776 | k | Combinazione di carico-454 | Resistenza d'interazione conservativa | 13.10 |
| B2353 | 9434 | k | Combinazione di carico-392 |  | 13.02 |
| B1944 | 12297 | k | Combinazione di carico-486 | Resistenza d'interazione conservativa | 12.85 |
| B1882 | 7014 | j | Combinazione di carico-392 |  | 12.84 |
| B1791 | 10517 | j | Combinazione di carico-392 |  | 12.74 |
| B1987 | 3717 | j | Combinazione di carico-392 |  | 12.46 |
| B1686 | 115 | j | Combinazione di carico-392 |  | 12.46 |
| B1776 | 10147 | k | Combinazione di carico-392 |  | 12.46 |
| B1632 | 6866 | k | Combinazione di carico-392 |  | 12.09 |
| B1777 | 10237 | j | Combinazione di carico-392 |  | 12.09 |
| B1680 | 8003 | k | Combinazione di carico-392 |  | 11.53 |
| B1633 | 6970 | j | Combinazione di carico-392 |  | 11.44 |
| B1681 | 8101 | j | Combinazione di carico-69 | Resistenza d'interazione conservativa | 11.42 |
| B2590 | 7198 | k | Combinazione di carico-287 | Resistenza all'instabilità globale | 10.21 |

#### Risultati dettagliati delle verifiche degli elementi

##### B2526

| Elemento strutturale |  |  |  | B2526 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezioni trasversali principali dal punto iniziale |  |  |  | 0 mm |  |  |  |
| Combinazione di carico principale: |  |  |  | Combinazione di carico-565 |  |  |  |
| Forze interne |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -347.7kN | Vy | -0.4kN | Tt | -0.0kNm | αcr,op | 2.59 |
| My | -17.3kNm | Vz | 10.7kN | Tw | -0.1kNm |  |  |
| Mz | 0.3kNm | B | -0.1kNm2 | T | -0.1kNm |  |  |

|  | Parametri sezione Nome: HEB 200 Classe della sezione 1 A = 7 808mm2 AsY = 5 392mm2 AsZ = 1 742mm2 Iy = 56 960 439mm4 Iz = 20 034 111mm4 W1el.Y = 569 604mm3 W1el.Z = 200 341mm3 |
| --- | --- |

| Classe del materiale | S 355 EN 10025-2 | fy1 | 355.0 N/mm2 | fy2 | 335.0 N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa di progetto | NTC2018 Ponti |  |  |  |  |
| Riassunto dei risultati di progetto |  |  |  |  |  |
| Utilizzo principale | 60.66 |  |  |  |  |
| Caso principale | Resistenza all'instabilità globale |  |  |  |  |
| Formula principale | EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula |  |  |  |  |
| Risultati dettagliati di progetto |  |  |  |  |  |
| Utilizzazione |  |  | Parte applicata della normativa |  |  |
| Progetto generale elastico |  | 24.29% | NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula |  |  |
| Resistenze pure |  |  |  |  |  |
| - Compressione |  | 13.17% | NTC 4.2.4.1.2.2 - (4.2.9, 4.2.10) formula |  |  |
| - Flessione attorno l'asse maggiore |  | 7.98% | NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula |  |  |
| - Flessione attorno l'asse minore |  | 0.25% | NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula |  |  |
| - Taglio asse minore |  | 2.21% | NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula |  |  |
| - Torsione |  | 1.63% | NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula |  |  |
| Resistenza d'interazione plastica |  |  |  |  |  |
| - |  | 20.23% |  |  |  |
| Resistenza dell'interazione conservativa |  | 22.49% | EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula |  |  |
| Resistenza di stabilità globale |  | 60.66% | EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula |  |  |

##### B2531

| Elemento strutturale |  |  |  | B2531 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezioni trasversali principali dal punto iniziale |  |  |  | 0 mm |  |  |  |
| Combinazione di carico principale: |  |  |  | Combinazione di carico-565 |  |  |  |
| Forze interne |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -11.3kN | Vy | 0.0kN | Tt | 1.000 x 10^-3kNm | αcr,op | 2.67 |
| My | 0.0kNm | Vz | 0.1kN | Tw | 0.0kNm |  |  |
| Mz | 0.0kNm | B | 0.0kNm2 | T | 1.000 x 10^-3kNm |  |  |

|  | Parametri sezione Nome: L 100x8 Classe della sezione 3 A = 1 553mm2 AsY = 678mm2 AsZ = 678mm2 Iy = 1 445 187mm4 Iz = 1 445 187mm4 W1el.Y = 19 884mm3 W1el.Z = 19 884mm3 |
| --- | --- |

| Classe del materiale | S 355 EN 10025-2 | fy1 | 355.0 N/mm2 | fy2 | 335.0 N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa di progetto | NTC2018 Ponti |  |  |  |  |
| Riassunto dei risultati di progetto |  |  |  |  |  |
| Utilizzo principale | 42.48 |  |  |  |  |
| Caso principale | Resistenza all'instabilità globale |  |  |  |  |
| Formula principale | EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula |  |  |  |  |
| Risultati dettagliati di progetto |  |  |  |  |  |
| Utilizzazione |  |  | Parte applicata della normativa |  |  |
| Progetto generale elastico |  | 2.18% | NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula |  |  |
| Resistenze pure |  |  |  |  |  |
| - Compressione |  | 2.17% | NTC 4.2.4.1.2.2 - (4.2.9, 4.2.10) formula |  |  |
| - Torsione |  | 0.11% | NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula |  |  |
| Resistenza dell'interazione conservativa |  | 2.17% | EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula |  |  |
| Resistenza di stabilità globale |  | 42.48% | EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula |  |  |

##### B2552

| Elemento strutturale |  |  |  | B2552 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezioni trasversali principali dal punto iniziale |  |  |  | 0 mm |  |  |  |
| Combinazione di carico principale: |  |  |  | Combinazione di carico-565 |  |  |  |
| Forze interne |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -0.1kN | Vy | -0.3kN | Tt | -0.0kNm | αcr,op | 2.67 |
| My | -0.1kNm | Vz | 0.1kN | Tw | 0.0kNm |  |  |
| Mz | -0.4kNm | B | 0.0kNm2 | T | -0.0kNm |  |  |

|  | Parametri sezione Nome: L 60x6 Classe della sezione 2 A = 692mm2 AsY = 307mm2 AsZ = 307mm2 Iy = 227 406mm4 Iz = 227 406mm4 W1el.Y = 5 270mm3 W1el.Z = 5 270mm3 |
| --- | --- |

| Classe del materiale | S 355 EN 10025-2 | fy1 | 355.0 N/mm2 | fy2 | 335.0 N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa di progetto | NTC2018 Ponti |  |  |  |  |
| Riassunto dei risultati di progetto |  |  |  |  |  |
| Utilizzo principale | 63.80 |  |  |  |  |
| Caso principale | Resistenza all'instabilità globale |  |  |  |  |
| Formula principale | EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula |  |  |  |  |
| Risultati dettagliati di progetto |  |  |  |  |  |
| Utilizzazione |  |  | Parte applicata della normativa |  |  |
| Progetto generale elastico |  | 28.73% | NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula |  |  |
| Resistenze pure |  |  |  |  |  |
| - Flessione attorno l'asse maggiore |  | 7.12% | NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula |  |  |
| - Flessione attorno l'asse minore |  | 11.19% | NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula |  |  |
| - Taglio asse maggiore |  | 0.19% | NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula |  |  |
| - Taglio asse minore |  | 0.28% | NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula |  |  |
| - Torsione |  | 0.68% | NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula |  |  |
| Resistenza dell'interazione conservativa |  | 18.34% | EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula |  |  |
| Resistenza di stabilità globale |  | 63.80% | EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula |  |  |

##### B2729

| Elemento strutturale |  |  |  | B2729 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezioni trasversali principali dal punto iniziale |  |  |  | 0 mm |  |  |  |
| Combinazione di carico principale: |  |  |  | Combinazione di carico-117 |  |  |  |
| Forze interne |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -94.4kN | Vy | 0.0kN | Tt | -0.0kNm | αcr,op | 5.55 |
| My | 0.0kNm | Vz | 0.0kN | Tw | 0.347 x 10^-3kNm |  |  |
| Mz | 0.0kNm | B | 0.0kNm2 | T | -1.000 x 10^-3kNm |  |  |

|  | Parametri sezione Nome: UPN 220 Classe della sezione 1 A = 3 745mm2 AsY = 1 051mm2 AsZ = 1 817mm2 Iy = 26 918 668mm4 Iz = 1 965 137mm4 W1el.Y = 244 715mm3 W1el.Z = 33 588mm3 |
| --- | --- |

| Classe del materiale | S 355 W 10025-5 | fy1 | 355.0 N/mm2 | fy2 | 335.0 N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa di progetto | NTC2018 Ponti |  |  |  |  |
| Riassunto dei risultati di progetto |  |  |  |  |  |
| Utilizzo principale | 26.05 |  |  |  |  |
| Caso principale | Resistenza all'instabilità globale |  |  |  |  |
| Formula principale | EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula |  |  |  |  |
| Risultati dettagliati di progetto |  |  |  |  |  |
| Utilizzazione |  |  | Parte applicata della normativa |  |  |
| Progetto generale elastico |  | 7.46% | NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula |  |  |
| Resistenze pure |  |  |  |  |  |
| - Compressione |  | 7.46% | NTC 4.2.4.1.2.2 - (4.2.9, 4.2.10) formula |  |  |
| Resistenza dell'interazione conservativa |  | 7.46% | EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula |  |  |
| Resistenza di stabilità globale |  | 26.05% | EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula |  |  |

##### B2491

| Elemento strutturale |  |  |  | B2491 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezioni trasversali principali dal punto iniziale |  |  |  | 1050 mm |  |  |  |
| Combinazione di carico principale: |  |  |  | Combinazione di carico-472 |  |  |  |
| Forze interne |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -59.9kN | Vy | -14.6kN | Tt | -0.0kNm | αcr,op | - |
| My | 1.6kNm | Vz | 3.9kN | Tw | -0.0kNm |  |  |
| Mz | 2.7kNm | B | 0.0kNm2 | T | -0.0kNm |  |  |

|  | Parametri sezione Nome: UPN 80 Classe della sezione 1 A = 1 094mm2 AsY = 503mm2 AsZ = 426mm2 Iy = 1 048 664mm4 Iz = 185 730mm4 W1el.Y = 26 217mm3 W1el.Z = 6 033mm3 |
| --- | --- |

| Classe del materiale | S 355 EN 10025-2 | fy1 | 355.0 N/mm2 | fy2 | 335.0 N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa di progetto | NTC2018 Ponti |  |  |  |  |
| Riassunto dei risultati di progetto |  |  |  |  |  |
| Utilizzo principale | 96.42 |  |  |  |  |
| Caso principale | Resistenza d'interazione conservativa |  |  |  |  |
| Formula principale | EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula |  |  |  |  |
| Risultati dettagliati di progetto |  |  |  |  |  |
| Utilizzazione |  |  | Parte applicata della normativa |  |  |
| Progetto generale elastico |  | 155.62% | NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula |  |  |
| Resistenze pure |  |  |  |  |  |
| - Compressione |  | 16.12% | NTC 4.2.4.1.2.2 - (4.2.9, 4.2.10) formula |  |  |
| - Flessione attorno l'asse maggiore |  | 14.60% | NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula |  |  |
| - Flessione attorno l'asse minore |  | 64.42% | NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula |  |  |
| - Taglio asse maggiore |  | 10.38% | NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula |  |  |
| - Taglio asse minore |  | 4.03% | NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula |  |  |
| - Torsione |  | 3.26% | NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula |  |  |
| Resistenza dell'interazione conservativa |  | 96.42% | EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula |  |  |

##### B2425

| Elemento strutturale |  |  |  | B2425 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezioni trasversali principali dal punto iniziale |  |  |  | 0 mm |  |  |  |
| Combinazione di carico principale: |  |  |  | Combinazione di carico-565 |  |  |  |
| Forze interne |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 1.7kN | Vy | 0.1kN | Tt | 1.000 x 10^-3kNm | αcr,op | 2.59 |
| My | 1.4kNm | Vz | -3.5kN | Tw | 0.0kNm |  |  |
| Mz | 0.1kNm | B | 0.0kNm2 | T | 1.000 x 10^-3kNm |  |  |

|  | Parametri sezione Nome: sez piastra Classe della sezione 0 A = 800mm2 AsY = 192mm2 AsZ = 667mm2 Iy = 426 667mm4 Iz = 6 667mm4 W1el.Y = 10 667mm3 W1el.Z = 1 333mm3 |
| --- | --- |

| Classe del materiale | S 355 EN 10025-2 | fy1 | 355.0 N/mm2 | fy2 | 335.0 N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa di progetto | NTC2018 Ponti |  |  |  |  |
| Riassunto dei risultati di progetto |  |  |  |  |  |
| Utilizzo principale | 79.45 |  |  |  |  |
| Caso principale | Resistenza all'instabilità globale |  |  |  |  |
| Formula principale | EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula |  |  |  |  |
| Risultati dettagliati di progetto |  |  |  |  |  |
| Utilizzazione |  |  | Parte applicata della normativa |  |  |
| Progetto generale elastico |  | 51.39% | NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula |  |  |
| Resistenze pure |  |  |  |  |  |
| - Trazione |  | 0.64% | NTC 4.2.4.1.2.1 - (4.2.5, 4.2.6) formula |  |  |
| - Flessione attorno l'asse maggiore |  | 24.96% | NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula |  |  |
| - Flessione attorno l'asse minore |  | 8.87% | NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula |  |  |
| - Taglio asse minore |  | 2.22% | NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.24) formula |  |  |
| - Torsione |  | 0.17% | NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula |  |  |
| Resistenza dell'interazione conservativa |  | 34.47% | EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula |  |  |
| Resistenza di stabilità globale |  | 79.45% | EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula |  |  |

### PER UTILIZZO DIAFRAMMA A LASTRA E IRRIGIDIMENTI

12-3 – Gli irrigidimenti e il diaframma con tensioni di Von Mises inferiore al limite elastico (shell tutte in verde)

### PER UTILIZZO PILA IN ACCIAIO

12-4 –Piastre e diaframmi della pila con tensioni di Von Mises inferiore al limite elastico (shell tutte in verde)

## VERIFICHE SLE

Fig.  12-5 – Peggior spostamento in Z combinazione 647

### VERIFICA DELLA DEFLESSIONE GLOBALE VERTICALE

| Combinazione di carico principale: | Combinazione di carico-647 |
| --- | --- |
| Deflessione verticale principale [mm]: | 76,1 |
| Limite della deflessione: | L/500 = 40000/500 = 80 |
| Utilizzo [%] | 95,13 |

# VERIFICA STRUTTURE IN C.A.

Questo capitolo della relazione contiene le verifiche degli elementi in calcestruzzo della soletta. In particolare, vengono di seguito riportate le verifiche della sola lamiera grecata in fase di getto senza puntelli e la verifica della soletta collaborante acciaio-cls in fase di esercizio. La luce fra gli appoggi della soletta è pari a 1,00 m. Per semplicità negli abachi di dimensionamento si farà riferimento ad una luce di 1,5 m.

## VERIFICA IN FASE DI GETTO – SOLO ACCIAIO RESISTENTE

In fase di getto bisogna assicurarsi che la lamiera regga il peso del calcestruzzo senza che questo collabori alla portata. Si assume un carico del getto di calcestruzzo pari a 2,40 kN/m2. Come si evince dalla tabella riportata qui sotto, la portata della lamiera su 3 appoggi è superiore al carico in fase di getto.

Fig.  13-1 – Verifica tabellare della portata della lamiera grecata in fase di getto

## VERIFICA IN FASE DI ESERCIZIO – SOLETTA COLLABORANTE

In fase di esercizio la soletta deve portare i carichi variabili previsti dalle Normative Tecniche vigenti. In particolare, il carico da folla e il carico da vento. Nella tabella sottostante si evidenzia come la portata sia ampliamente soddisfatta in case di lamiera grecata da 1 mm e soletta collaborante. Il carico da folla è assunto pari a 5 kN/m2 e quello da vento a circa 2.30 kN/m2.

# VERIFICHE NEI CONFRONTI DELLE VIBRAZIONI

In questo capitolo si riportano in forma tabellare le verifiche nei confronti del comportamento vibrazionale del ponte quando soggetto a carichi pedonali e quando soggetto a carichi da vento che potrebbero indurre fenomeni dinamici e aeroelastici.

Come anticipato nella Relazione Tecnico-Illustrativa, per quanto riguarda le vibrazioni indotte da traffico pedonale si fa riferimento alla Guida Tecnica redatta dal SETRA. Invece, per quanto riguarda il comportamento nel riguardo del distacco di vortici, galloping, divergenza e flutter, si fa riferimento alle indicazioni dell’Eurocodice 1-4.

## COMPORTAMENTO VIBRAZIONALE SOTTO CARICHI PEDONALI

La procedura di verifica nei confronti delle vibrazioni indotte da traffico pedonale consiste nella definizione della classe del ponte a seconda del traffico atteso, nel calcolo delle frequenze proprie del ponte sotto carico pedonale e nella valutazione del range di rischio in funzione delle stesse frequenze, nell’applicazione dei casi di carico dinamici previsti a seconda del range di rischio e nella valutazione delle accelerazioni con conseguente confronto del comfort.

### DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL PONTE PEDONALE

Il ponte pedonale in esame verrà costruito in zona urbana che collega aree popolate e non soggette a traffico intenso e che può occasionalmente occupare l’intera area della passerella. Tale definizione corrisponde ad una “Classe III”.  Tuttavia, si opta per una progettazione del ponte in “Classe II” (densità maggiore di pedoni).

Tale carico presuppone che venga considerata sul ponte una densità di pedoni pari a 0,8 pedoni/m2.

Fig.  14-1 - Densità di pedoni per un ponte pedonale in classe II

Per mezzo della densità di folla è facile calcolare la massa totale della folla stessa da aggiungere al modello numerico, considerando la massa di un singolo pedone pari a 70 kg. Si calcolano quindi le frequenze proprie del ponte e si confrontano con i range di rischio previsti nella guida.

Come si evince dalla tabella riassuntiva delle verifiche, la passerella raggiunge un livello di comfort massimo avendo considerato un traffico da “Classe II”.

| Vibrational behaviour under pedestrian loading - SETRA Technical Guide |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bridge geometrical characteristics |  |  |  |  |
| Bridge span |  | L | 40 | m |
| Bridge useful width |  | B | 4 | m |
| Surface of the bridge deck |  | A | 160 | m2 |
| Linear density of empty bridge |  | m | 3671 | kg/m |
| Parameters for the evaluation of natural modes |  |  |  |  |
| Class of the footbridge - SETRA |  | Cl. | Class II | Urban footbridge linking up populated areas |
| Density of the crowd |  | d | 0.8 | pedestrians/m2 |
| Number of pedestrian on the bridge |  | np | 128 | pedestrians |
| Total mass of pedestrians |  | Mp | 8960 | kg |
| Surface density of pedestrians |  | Mp/A | 56 | kg/m2 |
| Linear density of pedestrians |  | mp | 224 | kg/m |
| Total linear density of the full bridge |  | ρS = m+mp | 3895 | kg/m |
| Principal frequancies of the bridge |  |  |  |  |
| 1st Natural frequency (FEA) vertical |  |  | 2.486 |  |
| 1st Natural frequency (FEA) horizontal |  |  | 3.492 |  |
| Frequency range classification |  |  |  |  |
| Vertical frequency range classification |  |  | Range 2 - Medium risk |  |
| Horizontal frequancy range classification |  |  | Range 4 - Negligible risk |  |
| Need to permorm dynamic calculations or not |  |  |  |  |
| Need to perform vertical dynamic checks |  |  | Required dynamic checks - Load Case 1 |  |
| Need to perform horizontal dynamic checks |  |  | Unnecessary dynamic checks - Verification satisfied |  |
| Dynamic calculations |  |  |  |  |
| Damping ratio |  | ξ | 0.002 |  |
| Vertical minus factor for 1st harmonic |  | ψv(1st) | 0.228 |  |
| Horizontal minus factor for 1st harmonic |  | ψh(1st) | 0.000 |  |
| Vertical minus factor for 2nd harmonic |  | ψv(2nd) | 0.000 |  |
| Horizontal minus factor for 2nd harmonic |  | ψh(2nd) | 0.000 |  |
| Number of equivalent pedestrian |  | neq | 0.043 | pedestrians |
| Maximum value of vertical surface load (LC1 or LC2) |  | Fs,v,(1st) | 2.180 | N/m2 |
| Maximum value of horizontal surface load (LC1 or LC2) |  | Fs,h,(1st) | 0.000 | N/m2 |
| Maximum value of vertical suface load (LC3) |  | Fs,v,(2nd) | 0.000 | N/m2 |
| Maximum value of horizontal surface load (LC3) |  | Fs,h,(2nd) | 0.000 | N/m2 |
| Maximum value of vertical linear load (LC1 or LC2) |  | Fv(1st) | 8.721 | N/m |
| Maximum value of horizontal linear load (LC1 or LC2) |  | Fh(1st) | 0.000 | N/m |
| Maximum value of vertical linear load (LC3) |  | Fv(2nd) | 0.000 | N/m |
| Maximum value of horizontal linear load (LC3) |  | Fh(2nd) | 0.000 | N/m |
| Maximum vertical acceleration (1st harmonic) |  | Av(1st) | 0.713 | m/s2 |
| Maximum horizontal acceleration (1st harmonic) |  | Ah(1st) | 0.000 | m/s2 |
| Maximum vertical acceleration (2nd harmonic) |  | Av(2nd) | 0.000 | m/s2 |
| Maximum horizontal acceleration (2nd harmonic) |  | Ah(2nd) | 0.000 | m/s2 |
| Verification of the comfort |  |  |  |  |
| Level of comfort for vertical acceleration (1st harm.) |  |  | Average comfort |  |
| Level of comfort for horizontal acceleration (1st harm.) |  |  | Maximum comfort no lock-in |  |
| Level of comfort for vertical acceleration (2nd harm.) |  |  | Maximum comfort |  |
| Level of comfort for horizontal acceleration (2nd harm.) |  |  | Maximum comfort no lock-in |  |

Il comfort è in un range medio, tuttavia le accelerazioni sono praticamente al limite di soglia previsto dall’Eurocodice.

## VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI EFFETTI DINAMICI E AEROELASTICI DEL VENTO

Questo paragrafo contiene le verifiche nei confronti degli effetti dinamici e aeroelastici causati dal vento, come distacco dei vortici, galoppo, divergenza e flutter.

Le frequenze considerate sono quelle della struttura a vuoto, ricavate dall’analisi dinamica modale del modello generale, riportata al paragrafo

### VALUTAZIONE DELLA VELOCITA’ MEDIA

| Wind velocity evaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base wind velocity | vb | [m/s] | 27 |  |
| Terrain factor | kr |  | 0,20 |  |
| Roughness length | z0 | [m] | 0,1 |  |
| Minimum height | zmin | [m] | 5 |  |
| Height above ground | z | [m] | 18 |  |
| Roughness factor | cr(z) |  | 1,04 |  |
| Orography factor | co |  | 1,00 |  |
| Mean velocity of wind | vm | [m/s] | 27,96 |  |

### VERIFICHE NEI CONFRONTI DEL DISTACCO DEI VORTICI

La verifica nei confronti del distacco dei vortici è la seguente secondo le indicazioni dell’Eurocodice 1-4.

Il primo criterio è facilmente controllabile facendo il rapporto fra la lunghezza totale del ponte e la sua larghezza massima:

Lpontebmax=70 m4.1 m=17.07 →va indagato il comportamento nei confronti del distacco dei vortici

Il secondo criterio dipende dalla geometria dell’impalcato che determina il numero di Strouhal. Quest’ultimo è stato ricavato dalla Figura E.1 dell’Eurocodice 1-4.

Fig.  14-2 - Grafico per la valutazione del numero di Strouhal

| VORTEX SHEDDING |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geometrical characteristics of the bridge |  |  |  |  |
| Span of the bridge | L | [m] | 40,00 |  |
| Depth of the deck | b | [m] | 4,10 |  |
| Width of the deck | d | [m] | 7,85 |  |
| Geometrical ratio of the deck | d/b |  | 1,91 |  |
| Strouhal number | St |  | 0,07 |  |
| Critical wind velocity evaluation |  |  | 1st vertical mode | 2nd vertical mode |
| Natural vertical frequancies of the bridge (FEA Model) | ni,y | [Hz] | 2,49 | 5,69 |
| Critical wind velocity | vi,crit | [m/s] | 145,61 | 333,51 |
| Criterion for considering or not vortex shedding effect |  |  |  |  |
| Maximum critical velocity for considerig the effect | 1,25xvm | [m/s] | 34,96 | 34,96 |
| Consider or not consider the vortex shedding effect | vi,crit>1,25xvm |  | Not consider - OK | Not consider - OK |

L’effetto del distacco dei vortici non provoca problemi alla passerella pedonale di valle  del nuovo collegamento a Peccioli.

### VERIFICHE NEI CONFRONTI DEL FENOMENO DI GALOPPO

Anche per il fenomeno del galoppo ci si è riferiti all’Eurocodice 1-4.

| GALLOPING |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wind velocity evaluation |  |  |  |  |
| Base wind velocity | vb | [m/s] | 27 |  |
| Terrain factor | kr |  | 0.20 |  |
| Roughness length | z0 | [m] | 0.1 |  |
| Minimum height | zmin | [m] | 5 |  |
| Height above ground | z | [m] | 18 |  |
| Roughness factor | cr(z) |  | 1.04 |  |
| Orography factor | co |  | 1.00 |  |
| Mean velocity of wind | vm | [m/s] | 27.96 |  |
| Geometrical characteristics of the bridge |  |  |  |  |
| Span of the bridge | L | [m] | 40.00 |  |
| Width of the deck | b | [m] | 4.10 |  |
| Depth of the deck | d | [m] | 7.85 |  |
| Geometrical ratio of the deck | d/b |  | 1.91 |  |
| Strouhal number | St |  | 0.100 |  |
| Critical wind velocity evaluation |  |  |  |  |
| Natural vertical frequancies of the bridge (FEA Model) | ni,y | [Hz] | 2.49 | 5.69 |
| Critical wind velocity | vi,crit | [m/s] | 101.93 | 233.45 |
| Scruton number evaluation and check |  |  |  |  |
| Logaritmic decrement of structural damping | δs |  | 0.02 | 0.02 |
| Linear mass of the bridge deck | m | [kg/m] | 3670.00 | 3671.00 |
| Air density | ρ | [kg/m3] | 1.25 | 1.25 |
| Scruton number | Sc |  | 6.99 | 6.99 |
| Onset wind velocity evaluation |  |  |  |  |
| Factor of galloping instability | aG |  | 2 | 2 |
| Onset wind velocity | vCG | [m/s] | 71.21 | 163.14 |
| Galloping checks |  |  |  |  |
| Maximum critical velocity for considerig the effect | 1,25xvm | [m/s] | 34.96 | 34.96 |
| Galloping check | vCG>1,25xvm |  | Verified | Verified |
| Ratio between onset and critical velocity | vCG/vi,crit |  | 0.699 | 0.699 |
| Interaction between vortex shedding and galloping | 0,7<vCG/vi,crit<1,5 |  | No interaction | No interaction |

Il fattore di galoppo è stato preso pari a 2 come una sezione rettangolare con rapporto d/b=2. Anche le verifiche nei confronti del galloping sono soddisfatte.

### VERIFICHE NEI CONFRONTI DELLA DIVERGENZA E DEL FLUTTER

Vengono seguite ancora le indicazioni dell’Eurocodice 1-4 per la valutazione degli effetti dovuti ai fenomeni aeroelastici di divergenza e flutter sulla passerella in esame.

| DIVERGENCE AND FLUTTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wind velocity evaluation |  |  |  |
| Base wind velocity | vb | [m/s] | 27 |
| Terrain factor | kr |  | 0,20 |
| Roughness length | z0 | [m] | 0,1 |
| Minimum height | zmin | [m] | 5 |
| Height above ground | z | [m] | 18,00 |
| Roughness factor | cr(z) |  | 1,04 |
| Orography factor | co |  | 1,00 |
| Mean velocity of wind | vm | [m/s] | 27,96 |
| Geometrical and mechanical characteristics of the bridge |  |  |  |
| Span of the bridge | L | [m] | 40,00 |
| Width of the deck | b | [m] | 4,10 |
| Depth of the deck | d | [m] | 7,85 |
| Geometrical ratio of the deck | d/b |  | 1,91 |
| Inverse geometrical ratio of the deck | b/d |  | 0,522 |
| Shear modulus of the steel | G | [N/m2] | 80000000000,000 |
| Torsional moment of inertia | It | [m4] | 0,1511 |
| Torsional stifness | kϑ | [Nm/rad] | 302200000 |
| Minimum natural traslational frequancy of the bridge | ni,min | [Hz] | 2,49 |
| Natural minimum torsional frequancy of the bridge | ni,TOR,min | [Hz] | 5,83 |
| Criteria for sensibility to divergence and flutter |  |  |  |
| 1) Inverse geometrical ratio criterion | b/d<0,25 |  | Not susceptible to instability |

La verifica nei confronti della divergenza e del flutter è rispettata poiché per questa tipologia di ponte non deve essere considerata.

# VERIFICHE DELLE CONNESSIONI E INDICAZIONI PER GLI APPOGGI

L’oggetto di questo ultimo capitolo sono le verifiche delle principali connessioni presenti sulla passerella e le indicazioni per i dispositivi di appoggio.

## VERIFICA CONNESSIONE DIGONALI E MONTANTI DEI DIAFRAMMI RETICOLARI

Si riporta in questo paragrafo della relazione la verifica della connessione dei diagonali dei telai trasversali con il corrente superiore degli stessi. Si è verificata la connessione con le massime azioni ed è stata replicata identica per tutte le altre presenti nella passerella.

Fig.  15-1 – Unioni bullonate dei diaframmi reticolari

Fig.  15-2 – Inviluppo SLU - Azioni assiali nei diagonali (L100x8) e nei montanti (UPN 200) dei diaframmi reticolari di estremità

Fig.  15-3 – Verifica singolo bullone su singolo piano di taglio, si suppone una forza doppia rispetto a quella agente

## VERIFICA NODI DI ATTACCO DELLE ZAMPE AL CASSONE

Fig.  15-4 – Unioni saldate delle zampe

## INDICAZIONI PER IL DIMENSIONAMENTO DEGLI APPOGGI STRUTTURALI DA PONTE

Come anticipato nel paragrafo precedente, gli appoggi vanno dimensionati dal produttore degli stessi. Per poter fornire tutte le informazioni necessarie per tale operazione, si fornisce di seguito un’apposita tabella, nella quale sono riassunti tutti i dati fondamentali per il dimensionamento.

| TABELLA APPOGGI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGETTO:Passerella di Valle collegamento Peccioli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simbolo | [u.m.] | Appoggio 1 | Appoggio 2 | Appoggio 3 | Appoggio 4 | Appoggio 5 |
| Tipologia |  |  | Fisso | Multidirezionale | Unidir. Longitudinale | Unidir. Longitudinale | Multidirezionale |
| Quantità |  | [nr.] | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Materiale a contatto estradosso |  |  | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Materiale a contatto intradosso |  |  | Cls gettato in opera | Cls gettato in opera | Acciaio | Cls gettato in opera | Cls gettato in opera |
| Posizione struttura |  |  | Spalla | Spalla | Pila | Torri | Torri |
| Spostamento longitudinale max (SLU) | ulong | [± mm] | - | ± 20 (40 totale) | ± 50 (100 totale) | ± 60 (120 totale) | ± 60 (120 totale) |
| Spostamento trasversale max (SLU) | utrasv | [± mm] | - | ± 10 (20 totale) | - | - | ± 10 (20 totale) |
| Pendenza long. | plong | [%] | - | - | - | - | - |
| Pendenza trasv. | ptrasv | [%] | - | - | - | - | - |
| AZIONI (positive se in compressione) allo SLU |  |  |  |  |  |  |  |
| Forza Verticale max | FVz | [kN] | 250 | 760 | 3500 | 150 | 590 |
| Forza orizzontale associata alla Forza verticale max | FHz,ass | [kN] | 250 | - | 600 | 160 | - |
| Forza verticale min | Fvz,min | [kN] | 80 | -190 | 1250 | 35 | -310 |
| Forza orizzontale associata alla Forza verticale min | FHz,min,ass | [kN] | 375 | - | 850 | 200 | - |
| Forza orizzontale massima | FH,max | [kN] | 900 | - | 1200 | 250 | - |
| Forza verticale associata a Forza orizzontale massima | FVz,ass | [kN] | 200 | - | 1800 | 110 | - |
| Rotazione massima azioni permanenti | alpha1 | [rad] | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Rotazione massima azioni variabili | alpha2 | [rad] | 0.0045 | 0.0045 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Rotazione torale massima | alpha tot | [rad] | 0.0135 | 0.0135 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |