# INDICE

1	INDICE	1

2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2

3	INTRODUZIONE	3

4	DESCRIZIONE DEL COLLEGAMENTO E DELLE RELATIVE STRUTTURE	4

4.1	DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO NEL SUO COMPLESSO	4

4.2	DESCRIZIONE STRUTTURALE OPERE DI SOSTEGNO – PERCORSO PEDONALE A TERRA	5

5	CARICHI ORDINARI SULLE OPERE DI SOSTEGNO	7

5.1	SPINTA MURI IN ELEVAZIONE	7

5.2	SOVRACCARICHI VARIABILI SUL TERRAPIENO	7

6	AZIONE SISMICA SULLE OPERE DI SOSTEGNO	8

7	MODALITA’ DI VERIFICA DELLE OPERE DI SOSTEGNO	11

7.1	stati limite ultimi – condizione statica	12

7.1.1	Stato limite di resistenza della struttura – STR	12

7.1.2	Stato limite di resistenza dei terreni (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU)	12

8	DICHIARAZIONI DA CAP. 10 NTC E VALIDAZIONE DEL MODELLO NUMERICO	13

9	VERIFICA DELLE OPERE DI SOSTEGNO – PERCORSO PEDONALE	15

9.1	MURO DI ELEVAZIONE TIPO M01	15

9.2	MURO DI ELEVAZIONE TIPO M02	30

10	VERIFICA DELLE OPERE DI SOSTEGNO – VIALE GRAMSCI	45

10.1	MURO DI ELEVAZIONE TIPO M03	45

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In questo capitolo si riportano i riferimenti alle normative utilizzate per la progettazione e la verifica delle strutture in calcestruzzo che si rendono necessarie per le tipologie di opere di sostegno previste dalle opere relative al nuovo collegamento pedonale dal centro storico del capoluogo alle aree dei servizi pubblici lungo viale Gramsci nel Comune di Peccioli, Provincia di Pisa. La progettazione si riferisce al lotto funzionale 2.

Si fa riferimento, quando possibile, alla normativa italiana. Quando questo non è fattibile ci si riferisce alle norme unificate comunitarie.

- Legge 5 Novembre 1971 n.1086 – “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;

- Legge 2 Febbraio 1974 n.64 – “Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;

- D.M. 17 Gennaio 2018 – “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”;

- Circ. Min. 21 Gennaio 2019 n.7 – “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 Gennaio 2018”;

- UNI EN 1992-1-1:2015 Parte 1-1 – Eurocodice 2 “Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Regole generali e regole per gli edifici”;

- D.M. LL. PP. 11 Marzo 1988 – “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.

# INTRODUZIONE

La presente Relazione Tecnico-Illustrativa e di Calcolo oltre ai relativi elaborati grafici, riassume ed evidenzia le modalità di progettazione e verifica delle strutture in calcestruzzo che si rendono necessarie per le tipologie di opere di sostegno previste dalle opere relative al nuovo collegamento pedonale dal centro storico del capoluogo alle aree dei servizi pubblici lungo viale Gramsci nel Comune di Peccioli, Provincia di Pisa. La progettazione si riferisce al lotto funzionale 2.

La fase progettuale è quella di un progetto esecutivo.

Nella presente relazione si riportano: una descrizione generale dell’intervento in esame e una descrizione dettagliata delle strutture previste per le opere in elevazione suddividendo le stesse in funzione della loro reciproca collocazione all’interno dell’intervento relativa al lotto funzionale 2.

Successivamente si riportano le principali ipotesi utilizzate nell’analisi strutturale, le ipotesi sui terreni e le azioni gravanti sulle strutture; le modalità di progetto e verifica delle strutture; le dichiarazioni previste dal capitolo 10 delle NTC 2018; i risultati delle analisi e le verifiche strutturali e geotecniche delle strutture di elevazione.

La relazione è suddivisa in capitoli per renderne più agevole la lettura e, soprattutto, la comprensione.

# DESCRIZIONE DEL COLLEGAMENTO E DELLE RELATIVE STRUTTURE

In questo capitolo si riportano un riassunto della descrizione generale dell’intero intervento, il quale è comunque descritto dettagliatamente nell’apposita Relazione Tecnica Generale di Inquadramento dell’Intervento allegata.

Successivamente si riporta una descrizione dettagliata delle strutture che compongono la componente strutturale di cui alla presente relazione.

## DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO NEL SUO COMPLESSO

L’intervento in oggetto riguarda la costruzione di un nuovo collegamento pedonale che va dal centro storico del capoluogo alle aree dei servizi pubblici presenti in viale Gramsci nel Comune di Peccioli, in Provincia di Pisa. Tale collegamento prevede la realizzazione di due passerelle pedonali, tre torri e vari camminamenti in quell’appezzamento di terra inutilizzato sottostante a via Bellincioni e che interrompe via Da Vinci.

L’intervento è diviso in due lotti funzionali: il primo che prevede la realizzazione delle opere della parte di monte (da via Bellincioni a via Da Vinci); il secondo, comprendente i lavori della zona di valle (da via Da Vinci a viale Gramsci).

Una descrizione dettagliata e minuziosa è riportata nell’apposita Relazione Tecnica Generale.

Fig.  4-1 – Render dell’intero collegamento

## DESCRIZIONE STRUTTURALE OPERE DI SOSTEGNO – PERCORSO PEDONALE A TERRA

Per inserire correttamente nella morfologia attuale i percorsi pedonali e la stazione di valle, si rendono necessarie delle modeste opere di sostegno che consentono di spostarsi in maniera agevole fra gli spazi di progetto ed in particolare collegare la stazione di viale Gramsci con l’intersezione con la via Da Vinci.

Fig.  4-2 – Localizzazione dell’intervento generale e dettaglio opere di sostegno lungo il percorso a terra

Dal punto di vista strutturale si tratta di tre tipologie di opere di sostegno, in funzione della loro altezza.

Le tipologie di muro denominate M01 e M02 saranno adottate lungo il percorso “a terra” e avranno una altezza massima pari a 130cm (la versione M01) e pari a 280cm (la versione M02). A monte di questa tipologia di opere di sostegno è previsto un carico “da affollamento” pari a quello delle strutture di passaggio ed assunto pari a 5 kN/m2.

La tipologia di muro denominate M03 sarà utilizzata per l’opera di sostegno localizzata lungo il viale Gramsci ed avrà una altezza massima pari a 185cm. Anche in questo caso si sono considerati, a monte dell’opera, i carichi “da affollamento” assunti pari a 5 kN/m2.

Fig.  4-3 – Localizzazione planimetrica delle opere di sostegno

# CARICHI ORDINARI SULLE OPERE DI SOSTEGNO

I carichi ordinari agenti sulle opere di sostegno sono, oltre ai pesi propri, i carichi variabili che sono stati trattati in maniera identica per le tre opere di cui alla presente relazione.

Per quanto riguarda le spinte dietro alle opere di sostegno si sono considerati i parametri desunti dalla relazione geologica redatta dallo studio GeoProgetti di Ponsacco (PI).

## SPINTA MURI IN ELEVAZIONE

Le opere da realizzare come completamento del percorso pedonale interessano diversi strati: a favore di sicurezza si è adottato quello con parametri meccanici ridotte e quindi quello che è stato denominato “strato 3”. Le caratteristiche meccaniche sono le seguenti:

Fig. 5-1 Estratto dalla relazione geologica con le principali caratteristiche meccaniche in funzione degli strati indagati

I parametri che determinano le spinte del terreno sono l’angolo di attrito (assunto pari a 24 gradi), il peso specifico del terreno (assunto pari a 20,2 kN/m3) e la coesione (assunta pari a 10,0 Kpa).

## SOVRACCARICHI VARIABILI SUL TERRAPIENO

I sovraccarichi variabili agenti sul terrapieno di monte, considerati nelle varie tipologie di opere di sostegno, sono i seguenti:

- Sovraccarico variabile dovuto alla presenza della folla sul terrapieno, considerando la categoria C3 della tabella 3.1.II delle NTC2018 ed in particolare “ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone”. Il sovraccarico è assunto pari a 5,00 kN/m2. Questa tipologia di carico è stata adottata nelle zone di sostegno del percorso di collegamento in progetto.

# AZIONE SISMICA SULLE OPERE DI SOSTEGNO

Per la valutazione del comportamento strutturale sotto le azioni orizzontali del sisma si sono adottate le seguenti specifiche concordate con la Committenza. È stata adottata una Vita Nominale pari a 50 anni (secondo il paragrafo 2.4.1 delle NTC2018) ed una classe d’uso pari alla III con coefficiente d’uso pari a 1,5 (secondo il paragrafo 2.4.3 delle NTC2018).

Nelle immagini seguenti si evidenziano i parametri adottati: per quanto riguarda il terreno si è assunto, come previsto dalla Relazione Geologia a firma dello studio GeoProgetti, una categoria C.

In zona sismica per l'opera di sostegno viene condotta una analisi pseudostatica secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 17/01/2018 NTC, paragrafo 7.11.6).

Nell'analisi pseudostatica, l'azione sismica è rappresentata da un insieme di forze statiche orizzontali e verticali, pari al prodotto delle forze di gravità moltiplicate per un coefficiente sismico.

I coefficienti sismici orizzontali e verticali, applicati a tutte le masse potenzialmente instabili, sono calcolati rispettivamente come:

kh = m  (amax/g) 	[7.11.6]

kv = ± 0.5  kh		[7.11.7]

amax = SS  ST  ag	[7.11.8]

Dove:		m è il coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito;

amax è l'accelerazione orizzontale massima attesa al sito;

g è l'accelerazione di gravità;

SS è il coefficiente di amplificazione stratigrafica, in funzione dei terreni del sito (§3.2.3.2);

ST è il coefficiente di amplificazione topografica, in funzione del pendio (§3.2.3.2);

ag è l'accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

I valori di m sono 0.38 nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLV),  0.47 nelle verifiche allo stato limite di esercizio (SLD); per muri non liberi di subire spostamenti relativi rispetto al terreno assume valore unitario.

Il coefficiente Ss di amplificazione stratigrafica è funzione dei terreni del sito ed ha valore unitario sul terreno di riferimento; i valori minimi e massimi di SS sono riportati nella normativa in Tab. 3.2.IV.

Il coefficiente ST di amplificazione topografica è maggiore di 1 per strutture in sommità di un pendio o in cresta, mentre è unitario negli altri casi; i valori massimi di ST sono riportati nella normativa in Tab. 3.2.V, in funzione della categoria topografica della superficie.

I coefficienti sismici sopra definiti sono considerati costanti lungo l'altezza del muro.

L'incremento di spinta dovuto al sisma può venire assunto agente nello stesso punto di quella statica, nel caso di muri di sostegno liberi di traslare o di ruotare intorno al piede, oppure a metà altezza dell'opera, negli altri casi.

La spinta totale di progetto Ed agente sull'opera di sostegno è data da:

dove:		 è il peso specifico del terreno;

K è il coefficiente di spinta del terreno;

h è l'altezza del muro;

Ews è la spinta idrostatica;

Il coefficiente di spinta del terreno viene calcolato come nel caso statico ma con le seguenti modifiche*:

- nel caso di terreno sotto falda, applicando una rotazione al profilo del muro e degli strati di terreno, secondo le espressioni

e

dove:	 è il peso specifico del terreno saturo;

w è il peso specifico dell'acqua;

- nel caso di terreno sopra falda, applicando una rotazione al profilo del muro e degli strati di terreno, secondo le espressioni

e

*eccetto il metodo di Mononobe-Okabe, che include il sisma in modo nativo nella formulazione.

L'acqua interstiziale viene considerata non libera all'interno dello scheletro solido del terreno, trattando quindi quest'ultimo come un mezzo monofase. In presenza di acqua libera sulla faccia del muro viene aggiunta la sovrapressione (considerata agente nel caso peggiore, cioè da monte verso valle) dovuta all'effetto idrodinamico, secondo la relazione:

dove:																	h è l'altezza totale della zona interessata dall'acqua libera;

z è la distanza dal pelo libero dell'acqua.

# MODALITA’ DI VERIFICA DELLE OPERE DI SOSTEGNO

Le verifiche agli stati limite per le opere di sostegno sono state eseguite seguendo quanto riportato nel Cap. 6 delle NTC, con particolare attenzione alla scelta dei coefficienti di sicurezza e degli Approcci indicati.

L’analisi strutturale del muro in calcestruzzo armato è stata svolta attraverso l’utilizzo dei software di calcolo WallCAD ® della ditta Concrete.

I valori caratteristici delle resistenze dei materiali per le strutture in cemento armato vengono ridotti mediante i coefficienti di sicurezza del materiale γM (Par. 4.1.2.1.1 del D.M. 14 gennaio 2008) per la determinazione delle resistenze di progetto; tali coefficienti sono i seguenti:

|  | COEFFICIENTI DI SICUREZZA DEI MATERIALI PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (M) |
|  | Coefficiente di sicurezza relativo al calcestruzzo |  | γc | 1.50 |
|  | Coefficiente di sicurezza relativo all'acciaio |  | γs | 1.15 |

I coefficienti parziali di sicurezza indicati dalle NTC per i muri di sostegno riguardano le azioni agenti (o l’effetto delle azioni), i parametri geotecnici del terreno e le resistenze caratteristiche.

La tabella seguente riporta i coefficienti parziali per le azioni o l’effetto delle azioni.

|  | Coefficienti parziali per Stati limite |  |  |  | A1 (STR) | A2 (GEO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Carichi permanenti |  | γG1 | favorevoli | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  |  | sfavorevoli | 1,30 | 1,00 |
|  | Carichi permanenti non strutturali |  | γG2 | favorevoli | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | sfavorevoli | 1,50 | 1,30 |
|  | Carichi variabili |  | γQi | favorevoli | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | sfavorevoli | 1,50 | 1,30 |

La tabella seguente riporta i coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno.

|  | Parametro |  | γM | (M1) | (M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tangente dell'angolo di resistenza al taglio | tanϕ'k | γϕ' | 1 | 1,25 |
|  | Coesione efficace | c'k | γc' | 1 | 1,25 |
|  | Resistenza non drenata | cuk | γcu | 1 | 1,40 |
|  | Peso dell'unità di volume | γ | γMγ | 1 | 1,00 |

La tabella seguente riporta la sintesi dei coefficienti adottati per le resistenze caratteristiche.

|  | Verifica |  |  |  |  | (R1) | (R2) | (R3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capacità portante della fondazione |  |  |  | γR | 1,00 | 1,00 | 1,40 |
|  | Scorrimento |  |  |  | γR | 1,00 | 1,00 | 1,10 |
|  | Resistenza del terreno a valle |  |  |  | γR | 1,00 | 1,00 | 1,40 |

## stati limite ultimi – condizione statica

### Stato limite di resistenza della struttura – STR

Per i muri di sostegno gli stati limite STR riguardano il raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali. Dalle indicazioni fornite dal Cap. 6 delle NTC, l’esecuzione delle verifiche sono state svolte seguendo l’Approccio 2 con la Combinazione A1+M1+R3. I coefficienti relativi alla combinazione sono esposti nelle tabelle riportate in precedenza.

### Stato limite di resistenza dei terreni (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU)

Per gli stati limite di resistenza dei terreni, sono state svolte le verifiche di stabilità globale del complesso opera di sostegno – terreno, di scorrimento sul piano di posa e di collasso per carico limite dell’insieme fondazione – terreno. Per gli stati limite di equilibrio sono state prese in considerazione le verifiche di ribaltamento.

La verifica di stabilità globale è stata eseguita considerando la Combinazione 2 dell’Approccio 1 (A2+M2+R2), come indicato nelle NTC, con coefficiente relativo alle resistenze caratteristiche (R2) pari a γR=1.

Per le altre verifiche invece si è seguito l’Approccio 2 con la Combinazione A1+M1+R3. I coefficienti relativi alla combinazione sono esposti nelle tabelle riportate in precedenza.

# DICHIARAZIONI DA CAP. 10 NTC E VALIDAZIONE DEL MODELLO NUMERICO

Il capitolo 10 delle NTC2018 prevede che nel caso di utilizzo di codici di calcolo vengano verificate alcune condizioni relative alla attendibilità dei risultati e alla validazione della modellazione del calcolo eseguito (tramite modelli semplificati).

Nel presente progetto è stato utilizzato principalmente il il software per la verifica delle opere di sostegno (WallCAD prodotto dalla Concrete s.r.l. – Via della Pieve n. 19, 35121 Padova (PD)).

In funzione quindi dell’ausilio dei codici di calcolo, il sottoscritto ING. GIANNI MICHELON, con studio a Valternigo di Giovo in via S. Floriano 19, in qualità di progettista strutturale delle opere in progetto, dichiara quanto segue:

Tipologia di analisi svolta: l’analisi e le verifiche sono condotte mediante l’ausilio dei codici di calcolo automatico sopra evidenziati. Per quanto riguarda la tipologia di analisi e la metodologia di verifica adottati si rimanda ai relativi capitoli della presente Relazione Tecnico-illustrativa o alla Relazione di Calcolo in funzione delle varie tipologie di elementi analizzati e relativi codici di calcolo utilizzati.

Si precisa comunque che le condizioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi in cui l’opera potrebbe essere soggetta.

Origine e Caratteristiche dei codici di calcolo: si rimanda a quanto sopra evidenziato per i tre codici di calcolo utilizzati. Sul sito del produttore potranno essere raccolte tutte le informazioni sul software.

BeamCAD Calcolo travature, PliCAD Progettazione plinti, BulkCAD progettazione paratie

Produttore: Concrete s.r.l. – Via della Pieve n. 19, 35121 Padova (PD)

Distributore: Concrete s.r.l. – Via della Pieve n. 19, 35121 Padova (PD)

Programma: BulkCAD 7.24

Codice Utente: WP-3358118 MICHELON ING. GIANNI – VIA S. FLORIANO, 2 – GIOVO TN

Affidabilità dei codici di calcolo: Un attento esame preliminare della documentazione a corredo dei vari software utilizzati ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. Le varie società produttrici del software hanno verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche. La relativa documentazione relativa alla affidabilità è scaricabile direttamente dal sito del produttore sopra indicato.

Informazioni sull’elaborazione: I vari software utilizzati sono dotati (in particolar modo il software CMP visto che è stato utilizzato per la modellazione 3D degli elementi strutturali) di filtri e controlli di autodiagnostica che intervengono sia durante la modellazione che durante il calcolo vero e proprio: in particolare il software verifica la congruenza del modello, la presenza di elementi non connessi e/o con interferenze, la presenza di labilità interne ed esterne, esegue controlli sulle verifiche sezionali in funzione della normativa adottata. Il tutto permette, assieme al controllo qualitativo del modello ed in particolare della configurazione deformata, di verificare che l’elaborazione risulta aderente all’effettivo comportamento atteso della struttura analizzata.

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati: Il software utilizzato ha permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la libreria disponibile di. Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello hanno consentito di controllare sia la coerenza geometrica che l’adeguatezza delle azioni applicate rispetto alla realtà fisica. Inoltre, la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali: sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti e reazioni vincolari, hanno permesso un immediato controllo di tali valori con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati della struttura stessa. Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato tutte esito positivo. Da quanto sopra esposto si può quindi affermare che il calcolo è andato a buon fine e che il modello di calcolo utilizzato è risultato essere rappresentativo della realtà fisica, anche in funzione delle modalità e sequenze costruttive.

A tale proposito si evidenzia che tutte le verifiche previste dalla vigente normativa sono state implementate ed eseguite mediante il software di calcolo e che le stesse risultano soddisfatte (come evidente negli output grafici e/o numerici allegati nella Relazione di Calcolo).

In base a tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto ING. GIANNI MICHELON asserisce che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico; pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

# VERIFICA DELLE OPERE DI SOSTEGNO – PERCORSO PEDONALE

Si riportano di seguito le verifiche delle 2 tipololgie di opere di sostegno previste lungo il percorso pedonale.

Per la sola tipologia M01 si riporta anche la descrizione del software e le modalità di verifica strutturale.

## MURO DI ELEVAZIONE TIPO M01

1 Descrizione del software

Si tratta di un programma di calcolo strutturale dedicato al progetto e verifica di Opere di Sostegno in cemento armato e a gravità. Il programma permette il calcolo delle spinte nelle diverse combinazioni di calcolo analizzate, l'esecuzione di verifiche di stabilità locale e globale di natura geotecnica, la progettazione delle parti in cemento armato e la verifica di resistenza strutturale. Nella determinazione delle sollecitazioni strutturali può utilizzare un proprio solutore agli elementi finiti tridimensionale fornito col pacchetto. Nella relazione di calcolo vengono riportati i dati di input, le combinazioni di calcolo adottate, le pressioni e le spinte trovate, nonchè i risultati delle verifiche geotecniche e strutturali. Vengono anche prodotte le tavole con i prospetti e le distinte di armatura, ed il computo metrico delle principali grandezze.

SPECIFICHE TECNICHE

Denominazione del software: WallCAD 7

Produttore del software: Concrete

Concrete srl, via della Pieve, 15, 35121 PADOVA - Italy

http://www.concrete.it

Rivenditore: CONCRETE SRL - Via della Pieve 19 - 35121 Padova - tel.049-8754720

Versione: 7.24

Identificatore licenza: WP-3358118

Intestatario della licenza: MICHELON ING. GIANNI - VIA S. FLORIANO, 2 - GIOVO (TN)

Versione regolarmente licenziata

SCHEMATIZZAZIONE STRUTTURALE E CRITERI DI CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI

Il programma permette il calcolo della spinta delle terre mediante metodi propri dell'Equilibrio limite e la valutazione della stabilità globale con metodi propri della stabilità dei pendii; le azioni sismiche vengono valutate mediante un approccio pseudo-statico, in accordo alle varie normative adottate. Le spinte vengono pensate agenti su un tratto di lunghezza unitaria di un muro di lunghezza indefinita, con sezione che resta quindi in stato piano di deformazione; nel caso di elementi discontinui con lo sviluppo del muro (come pali, tiranti, contrafforti, carichi puntuali) viene invece creato un modello 3D ad elementi finiti, di lunghezza e condizioni di vincolo alle estremità deciso dal progettista. In quest'ultimo caso le sollecitazioni sono calcolate dal modello numerico per integrazione nel tratto di verifica. La reazione del suolo è quella teorica di fondazione rigida su suolo elastico non reagente al sollevamento; nel caso di studio con modello fem il suolo è modellato mediante un numero elevato di molle elastoplastiche verticali, non reagenti al sollevamento; in direzione orizzontale sono altresì presenti molle elastiche di modulo di reazione proporzionale al verticale. I pali sono modellati suddividendo l'asta in più aste immerse nei terreni della stratigrafia definita. Nei nodi di divisione tra le aste vengono inserite molle assialsimmetriche elastoplastiche precaricate dalla spinta a riposo che hanno come pressione limite minima la spinta attiva e come pressione limite massima la spinta passiva modificabile attraverso opportuni coefficienti. I tiranti sono modellati mediante molle elastoplastiche di rigidezza equivalente al sistema terreno/tratto libero/tratto ancorato, e di limiti plastici a trazione e compressione assegnati. I carichi possono essere inseriti sia sul muro che sul terreno; in quest'ultimo caso il carico uniforme è trattato come uno strato di spessore equivalente, mentre gli altri tipi di carico (lineare o nastriforme) vengono diffusi in orizzontale e sovrapposti alle restanti azioni.

VERIFICHE DELLE MEMBRATURE IN CEMENTO ARMATO

Nel caso più generale le verifiche degli elementi in c.a. possono essere condotte agli stati limite in accordo al D.M. 17/01/18, al D.M. 14/01/08, al D.M. 09/01/96 o secondo Eurocodice 2, oppure ove consentito col metodo delle tensioni ammissibili (D.M. 14/01/92). Le membrature in c.a. sono verificate a pressoflessione e taglio come piastre non espressamente armate a taglio, i pali sono verificati a pressoflessione, taglio e punzonamento verso la suola; nel caso di micropali si considera la sola resistenza del tubolare in acciaio, verificato secondo Eurocodice 3 in accordo al D.M. 17/01/18 o al D.M. 14/01/08

2 Normative di riferimento

Normative di analisi e verifica:

Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17.01.2018 (NTC 2018)

Valutazione delle azioni sismiche:

Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17.01.2018 (NTC 2018) Cap.7

Verifiche strutturali:

Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17.01.2018 (NTC 2018) Cap.4

3 Geometria del muro

La descrizione della geometria del muro si avvale di una duplice rappresentazione, una schematica, tramite la sezione trasversale, e l'altra in forma analitica tramite le dimensioni principali degli elementi costituenti.

3.1 Sistema di riferimento

Nella seguente rappresentazione schematica viene rappresentata la posizione e l'orientamento del sistema di riferimento rispetto ai vertici principali della sagoma del muro.

Sistema di riferimento adottato per le coordinate:

Ascisse X (espresse in centimetri) positive verso destra

Ordinate Y (espresse in centimetri) positive verso l'alto

Le forze orizzontali sono considerate positive se agenti da sinistra verso destra

Le forze verticali sono considerate positive se agenti dal basso verso l'alto

Tutti i valori in output sono riferiti ad 1 centimetro di muro.

3.2 Rappresentazione geometrica, sezione trasversale

3.3 Rappresentazione analitica

Il muro viene convenzionalmente suddiviso in blocchi principali ed eventuali accessori.

Ingombro globale

Larghezza totale del muro                            : 90 cm

Altezza totale del muro                              : 160 cm

Peso specifico del muro                              : 2500 daN/m3

Peso specifico delle falde                           : 1000 daN/m3

Paramento

Base inf.                                            : 25 cm

Base sup.                                            : 25 cm

Altezza                                              : 130 cm

Disassamento                                         : 0 cm

Mensola sinistra in fondazione

Larghezza                                            : 25 cm

Alt.interna                                          : 30 cm

Alt.esterna                                          : 30 cm

Disassamento                                         : 0 cm

Zoccolo centrale in fondazione

Larghezza                                            : 25 cm

Altezza a sx                                         : 30 cm

Altezza a dx                                         : 30 cm

Sfalsamento                                          : 0 cm

Mensola destra in fondazione

Larghezza                                            : 40 cm

Alt.interna                                          : 30 cm

Alt.esterna                                          : 30 cm

Disassamento                                         : 0 cm

4 Caratteristiche dei terreni

Significato dei simboli e unità di misura:

Gsat: Peso specifico saturo del terreno, utilizzato nelle zone immerse (daN/m3)

Gnat: Peso specifico naturale del terreno, utilizzato nelle zone non immerse (daN/m3)

Fi: Angolo di attrito interno del terreno (deg)

C': Coesione drenata del terreno (daN/cm2)

Cnd: Coesione non drenata del terreno (daN/cm2)

Delta: Angolo di attrito all'interfaccia terreno/paramento (deg)

AI: Adesione della coesione all'interfaccia terreno/cls (-)

OCR: Coefficiente di sovraconsolidazione del terreno (-)

Ko: Coefficiente di spinta a riposo del terreno (-)

E: Modulo elastico longitudinale del terreno (daN/cm2)

G: Modulo elastico tangenziale del terreno (daN/cm2)

Perm: Permeabilità del terreno (cm/sec)

| N | Denominazione | Gsat | Gnat | Fi | C' | Cnd | Delta | AI | OCR | Ko | E | G | Perm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strato_03 - CPP_Peccioli | 2060 | 2020 | 24,00 | 0,100 | 0,000 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 900 | 345 | 3,30E-03 |

5 Geometria degli strati

Vengono mostrate in forma tabellare le sequenze di punti che costituiscono le poligonali di separazione degli strati di terreno.

Strato n.1, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli

| Progressivo | N. | X [cm] | Y [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 13 | 130 |
| 2 | 2 | 1998 | 662 |

Strato n.2, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli

| Progressivo | N. | X [cm] | Y [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | -2093 | 0 |
| 2 | 4 | -38 | 0 |

Strato n.3, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli

Stratigrafia adattata al profilo del muro.

| Progressivo | N. | X [cm] | Y [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | -38 | -30 |
| 2 | - | -13 | -30 |
| 3 | - | 13 | -30 |
| 4 | - | 53 | -30 |

6 Geometria dei carichi

Le coordinate e le componenti dei carichi stampate in questo paragrafo sono riferite al sistema di riferimento relativo alla sezione trasversale, dove gli assi X e Y locali coincidono rispettivamente con gli assi X e Z globali. L'asse Y globale si sviluppa nella profondità del muro. Tutte le tipologie di carico, esclusa quella puntuale, hanno componenti e coordinate diverse da zero solo lungo gli assi locali X e Y. Nel caso di carichi puntuali viene indicata anche la posizione in profondità (P), riferita rispetto alla sezione trasversale iniziale dell'intervento e quindi lungo l'asse Y globale.

6.1 Carichi uniformi

Comp.permanente di carico uniforme a monte           : 0 daN/cm2

Comp.variabile di carico uniforme a monte            : -0.05 daN/cm2

7 Metodi di calcolo delle azioni e delle verifiche

Metodo di calcolo della spinta del terreno          : Spinta a riposo + Wood

Metodo di calcolo della portanza del terreno        : Terzaghi

Normativa adottata per le verifiche locali          : D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le Costruzioni

Normativa adottata per il sisma: D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018.

Localizzazione dell'opera: Pisa, Peccioli

Vita nominale dell'opera (Tab. 2.4.I): 50 anni

Classe d'uso (Tab. 2.4.II): 3

Parametri sismici calcolati per lo stato limite : SLV

Accelerazione relativa Ag/g massima attesa al suolo: 0.1599 g

Categoria del suolo di fondazione: C

Coefficiente di amplificazione stratigrafica: 1.2

Coefficiente di amplificazione topografica: 1

Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima per il sito (Beta s): 0.24

Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima per muri (Beta m): 1

Punto di applicazione della forza dinamica: stesso punto di quella statica

Effetto della componente verticale di accelerazione sismica trascurato.

7.1 Descrizione della normativa sismica

In zona sismica per l’opera di sostegno viene condotta una analisi pseudostatica secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 17/01/2018 NTC, paragrafo 7.11.6).

Nell’analisi pseudostatica, l’azione sismica è rappresentata da un insieme di forze statiche orizzontali e verticali, pari al prodotto delle forze di gravità moltiplicate per un coefficiente sismico.

I coefficienti sismici orizzontali e verticali, applicati a tutte le masse potenzialmente instabili, sono calcolati rispettivamente come:

kh = bm  (amax/g) 	[7.11.6]

kv = ± 0.5  kh		[7.11.7]

amax = SS  ST  ag	[7.11.8]

Dove:	bm è il coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito;

amax è l’accelerazione orizzontale massima attesa al sito;

g è l’accelerazione di gravità;

SS è il coefficiente di amplificazione stratigrafica, in funzione dei terreni del sito (§3.2.3.2);

ST è il coefficiente di amplificazione topografica, in funzione del pendio (§3.2.3.2);

ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

I valori di bm sono 0.38 nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLV),  0.47 nelle verifiche allo stato limite di esercizio (SLD); per muri non liberi di subire spostamenti relativi rispetto al terreno assume valore unitario.

Il coefficiente Ss di amplificazione stratigrafica è funzione dei terreni del sito ed ha valore unitario sul terreno di riferimento; i valori minimi e massimi di SS sono riportati nella normativa in Tab. 3.2.IV.

Il coefficiente ST di amplificazione topografica è maggiore di 1 per strutture in sommità di un pendio o in cresta, mentre è unitario negli altri casi; i valori massimi di ST sono riportati nella normativa in Tab. 3.2.V, in funzione della categoria topografica della superficie.

I coefficienti sismici sopra definiti sono considerati costanti lungo l’altezza del muro.

L’incremento di spinta dovuto al sisma può venire assunto agente nello stesso punto di quella statica, nel caso di muri di sostegno liberi di traslare o di ruotare intorno al piede, oppure a metà altezza dell’opera, negli altri casi.

La spinta totale di progetto Ed agente sull’opera di sostegno è data da:

dove:	g è il peso specifico del terreno;

K è il coefficiente di spinta del terreno;

h è l’altezza del muro;

Ews è la spinta idrostatica;

Il coefficiente di spinta del terreno viene calcolato come nel caso statico ma con le seguenti modifiche*:

- nel caso di terreno sotto falda, applicando una rotazione al profilo del muro e degli strati di terreno, secondo le espressioni

e

dove:	g è il peso specifico del terreno saturo;

gw è il peso specifico dell’acqua;

- nel caso di terreno sopra falda, applicando una rotazione al profilo del muro e degli strati di terreno, secondo le espressioni

e

*eccetto il metodo di Mononobe-Okabe, che include il sisma in modo nativo nella formulazione.

L’acqua interstiziale viene considerata non libera all’interno dello scheletro solido del terreno, trattando quindi quest’ultimo come un mezzo monofase. In presenza di acqua libera sulla faccia del muro viene aggiunta la sovrapressione (considerata agente nel caso peggiore, cioè da monte verso valle) dovuta all’effetto idrodinamico, secondo la relazione:

dove:	h è l’altezza totale della zona interessata dall’acqua libera;

z è la distanza dal pelo libero dell’acqua;

Stabilità globale

In presenza di sisma viene condotta una analisi pseudo-statica secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 17/01/2018 NTC, paragrafo 7.11.3.5, 7.11.4), secondo cui l’azione sismica è rappresentata da un’azione statica equivalente, proporzionale al peso del volume di terreno instabile ed ai coefficienti sismici orizzontale e verticale:

kh = bs  (amax/g) 	[7.11.3]

kv = ± 0.5  kh		[7.11.4]

amax = SS  ST  ag	[7.11.5]

Dove:	bs è il coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito;

amax è l’accelerazione orizzontale massima attesa al sito, in funzione della zona sismica;

g è l’accelerazione di gravità;

SS è il coefficiente di amplificazione stratigrafica, in funzione dei terreni del sito;

ST è il coefficiente di amplificazione topografica, in funzione del pendio;

ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

I valori di bs sono riportati nella normativa in Tab. 7.11.I, in funzione della categoria di sottosuolo e della accelerazione orizzontale massima ag.

Il coefficiente Ss di amplificazione stratigrafica è funzione dei terreni del sito ed ha valore unitario sul terreno di riferimento; i valori minimi e massimi di SS sono riportati nella normativa in Tab. 3.2.IV.

Il coefficiente ST di amplificazione topografica è maggiore di 1 per strutture in sommità di un pendio o in cresta, mentre è unitario negli altri casi; i valori massimi di ST sono riportati nella normativa in Tab. 3.2.V, in funzione della categoria topografica della superficie.

Il calcolo viene condotto nelle combinazioni stabilite dal progettista, con i coefficienti parziali sulle azioni, sui materiali e resistenze indicati; di default vengono create combinazioni per il caso statico e sismico.

7.2 Descrizione del metodo di calcolo delle spinte

Numerosi esperimenti hanno mostrato che le pressioni orizzontali che si sviluppano lungo l’altezza di un’opera di sostegno sono considerevolmente dipendenti dalla grandezza e dalla direzione dei movimenti globali del muro (traslazione, rotazione), oltre che dal tipo di terreni e dal modo con cui sono stati compattati.

Nel caso in cui le deformazioni siano impedite da una struttura che non cede in alcun punto (per traslazione sulla base o per rotazione attorno ad un centro) la pressione esercitata può essere prossima alla spinta a riposo (at-rest pressure), espressa in genere come frazione della pressione litostatica verticale efficace agente in quel punto, secondo la relazione:

Il valore K0 viene appunto chiamato coefficiente di spinta a riposo e dipende dalla natura del materiale, nonché dalla precisa storia tensionale subita dal terreno nel passato, e quindi anche dal livello di compattazione e dalle condizioni presenti in sito.

Una delle relazioni più note ed utilizzate per il calcolo nel caso di terreni normalconsolidati, specialmente nel caso dei granulari, è la legge di Jaky (1944):

spesso usata, per la trascurabile differenza numerica, nella forma semplificata:

Numerose altre relazioni empiriche sono presenti in letteratura, la maggior parte create per poter valutare il coefficiente di spinta K0 nei casi di terreni coesivi normalconsolidati mediante grandezze specifiche, come ad esempio gli indici plastici.

In tutti gli altri casi la pressione orizzontale può essere valutata in modo attendibile solamente attraverso una misurazione diretta in sito, mediante l’installazione di celle di carico oppure eseguendo prove geotecniche pressiometriche. In ogni caso spetta sempre al progettista valutare per quali opere il regime di spinta può approssimarsi alla spinta a riposo e quale valore attribuire al coefficiente di spinta K0.

Il software WallCAD utilizza come coefficiente di spinta a riposo K0 il valore inserito dall’utente nel DB terreni, e con esso calcola la spinta sul lato di applicazione, considerata agente sempre nella sola direzione orizzontale.

AZIONI SISMICHE

Con questo metodo vengono messe in conto nelle combinazioni sismiche le azioni dovute alle inerzie delle masse sismiche (il muro stesso, il terreno portato e la parte dei carichi che diventa massa sismica); la componente verticale del sisma produce variazione di questi carichi e quindi modifica l’azione di progetto. Per mettere in conto anche un incremento dovuto alla componente orizzontale del sisma non è possibile ricorrere alle metodologie dell’equilibrio limite, in quanto siamo lontani da tale situazione; si può invece utilizzare la formulazione alternativa basata sulla propagazione elastica secondo la teoria di Wood (1973), descritta in seguito.

La formulazione di Wood è quella usualmente impiegata per muri rigidamente vincolati o di cantina, in cui si associa tale incremento alla spinta litostatica valutata con coefficiente di spinta a riposo Ko; questa modalità di calcolo si ottiene selezionando il metodo “Spinta a riposo + Wood”. L’incremento di spinta è proporzionale all’altezza del fronte di spinta e del coefficiente sismico orizzontale, mentre non dipende dalla natura del terreno; questo perché è una teoria basata sulla propagazione dell’onda sismica in un mezzo elastico isotropo, quindi lontano dalle condizioni di rottura del terreno. Il valore di tale incremento è:

DPE = gs  Hs2  kh

dove

gs = peso specifico medio del terreno.

kh = coefficiente sismico orizzontale (bm  S  ag/g).

Hs = altezza complessiva del fronte di spinta del terreno.

Il peso specifico medio viene valutato sull’altezza del fronte di spinta, considerando nelle zone fuori falda il peso naturale del terreno; in presenza di falda si distingue in base alla permeabilità del mezzo: se il mezzo è dinamicamente permeabile se ne considera il peso immerso, sommando poi una componente idrodinamica, altrimenti si considera il peso saturo di un mezzo monofase.

L’incremento di spinta viene sovrapposto alla spinta a riposo ed applicato come una pressione uniforme, costante con l’altezza; si osservi che tale incremento cresce, a parità di coefficiente sismico, con l’altezza del fronte di spinta e quindi diventa rilevante su opere particolarmente alte.

7.3 Descrizione del metodo di calcolo della portanza

La capacità portante viene valutata attraverso la formula di Terzaghi per la quale risulta

dove:

g = peso di volume dello strato di fondazione;

B = larghezza efficace della fondazione (depurata dell’eventuale eccentricità del carico B = Bf - 2e);

c = coesione dello strato di fondazione;

q = sovraccarico del terreno sovrastante il piano di fondazione;

Nc, Nq, Ny = fattori di capacità portante;

sc, sy = fattori di forma della fondazione;

Per la teoria di Terzaghi i coefficienti sopra definiti assumono le espressioni che seguono:

;   ;

nelle quali si sono considerati i seguenti dati:

f = angolo di attrito dello strato di fondazione;

Kpy è un valore empirico che Terzaghi non ha mai definito in modo chiaro. Nel calcolo viene impiegato un valore interpolato linearmente dalla seguente tabella (f / Kpy), ricavata da Bowles interpretando i fattori di capacità portante di Terzaghi a ritroso: 0°/10.8; 5°/12.2; 10°/14.7; 15°/18.6; 20°/25; 25°/35; 30°/52; 35°/82; 40°/141; 45°/298; 50°/800;

I fattori di forma sc ed sg valgono 1 per la fondazione nastriforme.

* La formula di Terzaghi non considera gli effetti dell’inclinazione del carico, del piano di posa e del piano campagna.

8 Distribuzioni di spinte e pressioni

8.1 Coefficienti di spinta

| Coefficienti di spinta sul paramento a monte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strato | Tratto di calcolo |  |  |  | Combinazione |  | Coefficiente |
| N. | Xini | Xfin | Yini | Yfin | Index | Nome | Ka |
| 1 | 13 | 13 | 130 | 0 | 1 | EQU-1 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 130 | 0 | 2 | EQU-2 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 130 | 0 | 3 | EQU-3 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 130 | 0 | 4 | STR-1 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 130 | 0 | 5 | STR-2 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 130 | 0 | 6 | STR-3 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 130 | 0 | 7 | STR-4 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 130 | 0 | 8 | GEO-1 | 0.67 |
| 1 | 13 | 13 | 130 | 0 | 9 | GEO-2 | 0.67 |
| 1 | 13 | 13 | 130 | 0 | 10 | SIS-1 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 130 | 0 | 11 | SLE-1 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 130 | 0 | 12 | SLE-2 | 0.6 |

| Coefficienti di spinta sul filo mensola a monte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strato | Tratto di calcolo |  |  |  | Combinazione |  | Coefficiente |
| N. | Xini | Xfin | Yini | Yfin | Index | Nome | Ka |
| 1 | 53 | 53 | 141 | -30 | 1 | EQU-1 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 141 | -30 | 2 | EQU-2 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 141 | -30 | 3 | EQU-3 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 141 | -30 | 4 | STR-1 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 141 | -30 | 5 | STR-2 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 141 | -30 | 6 | STR-3 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 141 | -30 | 7 | STR-4 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 141 | -30 | 8 | GEO-1 | 0.67 |
| 1 | 53 | 53 | 141 | -30 | 9 | GEO-2 | 0.67 |
| 1 | 53 | 53 | 141 | -30 | 10 | SIS-1 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 141 | -30 | 11 | SLE-1 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 141 | -30 | 12 | SLE-2 | 0.6 |

| Coefficienti di spinta sul filo mensola a valle |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strato | Tratto di calcolo |  |  |  | Combinazione |  | Coefficiente |
| N. | Xini | Xfin | Yini | Yfin | Index | Nome | Kp |
| 1 | 38 | 38 | 0 | -30 | 1 | EQU-1 | 0.6 |
| 1 | 38 | 38 | 0 | -30 | 2 | EQU-2 | 0.6 |
| 1 | 38 | 38 | 0 | -30 | 3 | EQU-3 | 0.6 |
| 1 | 38 | 38 | 0 | -30 | 4 | STR-1 | 0.6 |
| 1 | 38 | 38 | 0 | -30 | 5 | STR-2 | 0.6 |
| 1 | 38 | 38 | 0 | -30 | 6 | STR-3 | 0.6 |
| 1 | 38 | 38 | 0 | -30 | 7 | STR-4 | 0.6 |
| 1 | 38 | 38 | 0 | -30 | 8 | GEO-1 | 0.67 |
| 1 | 38 | 38 | 0 | -30 | 9 | GEO-2 | 0.67 |
| 1 | 38 | 38 | 0 | -30 | 10 | SIS-1 | 0.6 |
| 1 | 38 | 38 | 0 | -30 | 11 | SLE-1 | 0.6 |
| 1 | 38 | 38 | 0 | -30 | 12 | SLE-2 | 0.6 |

8.2 Pressioni

Le distribuzioni delle pressioni esercitate dai terreni circostanti il muro sono date attraverso un insieme di segmenti generalmente coincidenti i profili laterali dell'intervento murario. Ogni segmento presenta una distribuzione lineare di pressione che può variare vettorialmente da un valore (VX1, VY1) sino ad un valore (VX2, VY2).Le distribuzioni di pressione sono fornite per causa originante (pressione del terreno o pressione dell'acqua) e sommate globalmente.

8.2.1 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 130 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 120 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 110 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 100 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 90 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 80 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 70 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 60 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 50 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 40 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 30 | 13 | 20 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 12 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |

8.2.2 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-2

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 130 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 120 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 110 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 100 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 90 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 80 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 70 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 60 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 50 | 13 | 40 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 10 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 11 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.02 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.04 | 0 |
| 12 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |

8.2.3 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-3

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 130 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 120 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 110 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 100 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 90 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 80 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 70 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 60 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 50 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 40 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 30 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.66 | 0 | -0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66 | 0 | -0.66 | 0 |

8.2.4 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 130 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 120 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 110 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 100 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 90 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 80 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 70 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 60 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 50 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 40 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 30 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.2.5 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-2

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 130 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 120 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 110 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 100 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 90 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 80 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 70 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 60 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 50 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 40 | 13 | 30 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 11 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 12 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.02 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.04 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 |

8.2.6 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-3

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 130 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 120 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 110 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 100 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 90 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 80 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 70 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 60 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 50 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 40 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 30 | 13 | 20 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 |
| 12 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 |

8.2.7 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-4

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 130 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 120 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 110 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 100 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 90 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 80 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 70 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 60 | 13 | 50 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 |
| 9 | 13 | 50 | 13 | 40 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 10 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 |
| 11 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 12 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.08 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.1 | 0 |

8.2.8 Pressioni sul paramento a monte in combinazione GEO-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 130 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 120 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 110 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 100 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 90 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 80 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 70 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 60 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 50 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 40 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 30 | 13 | 20 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 |
| 12 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 |

8.2.9 Pressioni sul paramento a monte in combinazione GEO-2

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 130 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 120 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 110 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 100 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 90 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 80 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 70 | 13 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 8 | 13 | 60 | 13 | 50 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 9 | 13 | 50 | 13 | 40 | -0.02 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.04 | 0 |
| 10 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 |
| 11 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 12 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 |

8.2.10 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SIS-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 130 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 120 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 110 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 100 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 90 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 80 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 70 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 60 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 50 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 40 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 30 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.66 | 0 | -0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66 | 0 | -0.66 | 0 |

8.2.11 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SLE-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 130 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 120 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 110 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 100 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 90 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 80 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 70 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 60 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 50 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 40 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 30 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.2.12 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SLE-2

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 130 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 120 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 110 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 100 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 90 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 80 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 70 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 60 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 50 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 40 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 30 | 13 | 20 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 12 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |

9 Risultante delle azioni agenti sul muro

Vengono riportate le combinazioni di calcolo ed il riepilogo delle azioni risultanti agenti sul muro per le verifiche geotecniche.

9.1 Combinazioni di calcolo

La seguente tabella mostra i coefficienti moltiplicatori delle azioni utilizzati nelle combinazioni ed i relativi gruppi di coefficienti di sicurezza parziale, definiti nella normativa.

Con l'indice stampato n uguale a 0 (A0, M0 e R0), si intendono le situazioni in cui non sono definiti dei gruppi specifici da parte della normativa ed i coefficienti moltiplicatori sono da intendersi implicitamente unitari.

| Famiglia | A | M | R | Indice | Nome | Perm. | Variabili | Sisma H | Sisma V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQU | A3 | M1 | R3 | 1 | EQU-1 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 |
| EQU | A3 | M1 | R3 | 2 | EQU-2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 |
| EQU | A0 | M0 | Rs | 3 | EQU-3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STR | A1 | M1 | R3 | 1 | STR-1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STR | A1 | M1 | R3 | 2 | STR-2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| STR | A1 | M1 | R3 | 3 | STR-3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| STR | A1 | M1 | R3 | 4 | STR-4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 |
| GEO | A2 | M2 | R2 | 1 | GEO-1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEO | A2 | M2 | R2 | 2 | GEO-2 | 1 | 1.3 | 0 | 0 |
| SIS | A0 | M0 | Rs | 1 | SIS-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SLE | A0 | M0 | R0 | 1 | SLE-1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SLE | A0 | M0 | R0 | 2 | SLE-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

9.1.1 Combinazione di carico EQU-1

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 3 | 29 | 0 | -13.39 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 68 | 0 | -9.84 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | -6 | -2.79 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -15 | 5.14 | 0 |
| Carichi su terreno a monte | 33 | 0 | 0 | -3 |

9.1.2 Combinazione di carico EQU-2

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 3 | 29 | 0 | -16.36 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 68 | 0 | -12.03 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 0 | -5.35 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -16 | 5.25 | 0 |
| Carichi su terreno a monte | 33 | 0 | 0 | -3 |

9.1.3 Combinazione di carico EQU-3

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 3 | 29 | 0 | -14.88 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 68 | 0 | -10.94 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | -7 | -12.42 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -16 | 5.19 | 0 |
| Forza di inerzia dovuta al muro | 3 | 29 | -2.85 | 0 |
| Forza di inerzia dovuta al terreno/acqua a monte | 33 | 68 | -2.1 | 0 |

9.1.4 Combinazione di carico STR-1

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 3 | 29 | 0 | -14.88 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 68 | 0 | -10.94 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | -15 | -1.13 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -16 | 5.19 | 0 |

9.1.5 Combinazione di carico STR-2

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 3 | 29 | 0 | -14.88 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 68 | 0 | -10.94 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | -3 | -4.02 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -16 | 5.19 | 0 |
| Carichi su terreno a monte | 33 | 0 | 0 | -3 |

9.1.6 Combinazione di carico STR-3

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 3 | 29 | 0 | -19.34 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 68 | 0 | -14.22 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | -6 | -4.13 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -16 | 5.36 | 0 |

9.1.7 Combinazione di carico STR-4

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 3 | 29 | 0 | -19.34 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 68 | 0 | -14.22 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 4 | -8.19 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -16 | 5.36 | 0 |
| Carichi su terreno a monte | 33 | 0 | 0 | -3 |

9.1.8 Combinazione di carico SIS-1

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 3 | 29 | 0 | -14.88 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 68 | 0 | -10.94 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | -7 | -12.42 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -16 | 5.19 | 0 |
| Forza di inerzia dovuta al muro | 3 | 29 | -2.85 | 0 |
| Forza di inerzia dovuta al terreno/acqua a monte | 33 | 68 | -2.1 | 0 |

10 Verifiche di stabilità locale

10.1 Tensioni trasmesse sul terreno

Moltiplicatore spinta passiva per equilibrio                : 0.3

Pressione limite sul terreno per abbassamento               : 5 daN/cm2

Eccentricità rispetto al baricentro della fondazione        : 16.1 cm (comb. SIS-1)

Momento rispetto al baricentro della fondazione             : 416 daN cm (comb. SIS-1)

Larghezza reagente minima in fondazione                     : 87 cm (comb. SIS-1)

Tensione max sul terreno allo spigolo di valle              : 0.6 daN/cmq (comb. SIS-1)

Tensione max sul terreno allo spigolo di monte              : 0.52 daN/cmq (comb. STR-3)

10.2 Verifica allo scorrimento sul piano di posa

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1

Verifica peggiore per condizione LT (lungo termine)

Moltiplicatore spinta passiva per traslazione               : 0

Coefficiente di attrito caratteristico terreno-fondazione   : 1

Coefficiente di attrito di progetto terreno-fondazione      : 1

Adesione di progetto terreno-fondazione                     : 0.1 daN/cm2

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione           : 26 daN

Sforzo tangenziale positivo all'intradosso della fondazione : 0 daN

Sforzo tangenziale negativo all'intradosso della fondazione : 17 daN

Coefficiente parziale gammaR scorrimento                    : 1

Coefficiente limite verifica alla traslazione               : 1

Coefficiente di sicurezza alla traslazione                  : 2

10.3 Verifica a ribaltamento

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1

Moltiplicatore spinta passiva per ribaltamento              : 0

Momento ribaltante rispetto allo spigolo di valle           : 654 daN cm

Momento stabilizzante rispetto a spigolo di valle           : -1377 daN cm

Coefficiente parziale gammaR ribaltamento                   : 1

Coefficiente limite verifica al ribaltamento                : 1

Coefficiente di sicurezza al ribaltamento                   : 2.11

10.4 Verifica di collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1

Verifica peggiore per condizione LT (lungo termine)

Moltiplicatore spinta passiva per portanza terreno          : 0

Inclinazione media del pendio circostante la fondazione     : 0 °

Profondità del piano di posa                                : 30 cm

Sovraccarico agente sul piano di posa                       : 0.061 daN/cm2

Coesione di progetto del suolo di fondazione                : 0.1 daN/cm2

Angolo di attrito di progetto del suolo di fondazione       : 24 °

Peso specifico di progetto del suolo di fondazione          : 0.00202 daN/cm3

Inclinazione della risultante rispetto alla normale         : 33.9 °

Base efficace                                               : 56 cm

Carico tangenziale al piano di posa                         : 17.4 daN/cm

Carico di progetto della fondazione (normale al P.P.)       : 25.8 daN/cm

Carico ultimo della fondazione                              : 196.8 daN/cm

Lunghezza Fondazione per verifica carico limite             : 1000 cm

Coefficiente parziale gammaR carico limite                  : 1.2

Coefficiente limite verifica al carico limite               : 1

Coefficiente di sicurezza al carico limite                  : 6.35

Tabella dei coefficienti di capacità portante

| Coefficienti | Coesione | Sovraccarico | Attrito |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti di capacità portante | Nc= 23 | Nq= 11 | Ng= 9 |

11 Verifica di stabilità globale dell'opera sul pendio

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: GEO-2

Metodo di analisi di stabilità del pendio             : Bishop

Passo dei conci                                       : 100 cm

Coefficiente di stabilità globale pendio              : 1.97

Coefficiente limite suggerito dalla normativa         : 1.1

X centro della superficie critica                     : -29 cm

Y centro della superficie critica                     : 372 cm

Raggio della superficie critica                       : 410 cm

Forza di bilancio                                     : 44.15 daN/cm

Volume spostato dalla superficie critica              : 5.27 m3/m

Peso spostato dalla superficie critica                : 10935 daN/m

STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP

Combinazione GEO-1

| Concio | alfa | l | C | Tgfi | Xg | Yg | b | Peso | Pvert | Ptot | Press | Mstab | Minst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -20 | 70 | 0.08 | 0.36 | -157 | -8 | 129 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2707 | -225 |
| 2 | -8.1 | 99 | 0.08 | 0.36 | -83 | -16 | 54 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4242 | -356 |
| 3 | 0.5 | 25 | 0.08 | 0.36 | -25 | -18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1151 | 9 |
| 4 | 4 | 25 | 0.08 | 0.36 | 0 | 47 | 29 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2313 | 298 |
| 5 | 8.6 | 40 | 0.08 | 0.36 | 33 | 48 | 61 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3346 | 870 |
| 6 | 19 | 108 | 0.08 | 0.36 | 103 | 71 | 132 | 34 | 0 | 34 | 0 | 8445 | 4611 |
| 7 | 35.4 | 126 | 0.08 | 0.36 | 203 | 110 | 232 | 29 | 0 | 29 | 0 | 8416 | 6891 |
| 8 | 56.3 | 172 | 0.08 | 0.36 | 289 | 165 | 318 | 11 | 0 | 11 | 0 | 7024 | 3858 |
|  |  | 666 |  |  |  |  |  | 109 | 0 | 109 |  | 37645 | 15957 |

Coefficiente di sicurezza  FS = 2.36

STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP

Combinazione GEO-2

| Concio | alfa | l | C | Tgfi | Xg | Yg | b | Peso | Pvert | Ptot | Press | Mstab | Minst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -20 | 70 | 0.08 | 0.36 | -157 | -8 | 129 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2738 | -225 |
| 2 | -8.1 | 99 | 0.08 | 0.36 | -83 | -16 | 54 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4260 | -356 |
| 3 | 0.5 | 25 | 0.08 | 0.36 | -25 | -18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1151 | 9 |
| 4 | 4 | 25 | 0.08 | 0.36 | 0 | 47 | 29 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2309 | 298 |
| 5 | 8.6 | 40 | 0.08 | 0.36 | 33 | 48 | 61 | 14 | 3 | 17 | 0 | 3706 | 1030 |
| 6 | 19 | 108 | 0.08 | 0.36 | 103 | 71 | 132 | 34 | 7 | 41 | 0 | 9333 | 5501 |
| 7 | 35.4 | 126 | 0.08 | 0.36 | 203 | 110 | 232 | 29 | 7 | 36 | 0 | 9318 | 8473 |
| 8 | 56.3 | 172 | 0.08 | 0.36 | 289 | 165 | 318 | 11 | 6 | 17 | 0 | 8065 | 5972 |
|  |  | 666 |  |  |  |  |  | 109 | 22 | 131 |  | 40879 | 20702 |

Coefficiente di sicurezza  FS = 1.97

STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP

Combinazione SIS-1

| Concio | alfa | l | C | Tgfi | Xg | Yg | b | Peso | Pvert | Ptot | Press | Mstab | Minst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -20 | 70 | 0.1 | 0.45 | -157 | -8 | 129 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3403 | -197 |
| 2 | -8.1 | 99 | 0.1 | 0.45 | -83 | -16 | 54 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5314 | -247 |
| 3 | 0.5 | 25 | 0.1 | 0.45 | -25 | -18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1439 | 50 |
| 4 | 4 | 25 | 0.1 | 0.45 | 0 | 47 | 29 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2889 | 453 |
| 5 | 8.6 | 40 | 0.1 | 0.45 | 33 | 48 | 61 | 14 | 0 | 14 | 0 | 4173 | 1082 |
| 6 | 19 | 108 | 0.1 | 0.45 | 103 | 71 | 132 | 34 | 0 | 34 | 0 | 10505 | 5090 |
| 7 | 35.4 | 126 | 0.1 | 0.45 | 203 | 110 | 232 | 29 | 0 | 29 | 0 | 10420 | 7241 |
| 8 | 56.3 | 172 | 0.1 | 0.45 | 289 | 165 | 318 | 11 | 0 | 11 | 0 | 8622 | 3966 |
|  |  | 666 |  |  |  |  |  | 109 | 0 | 109 |  | 46765 | 17437 |

Coefficiente di sicurezza  FS = 2.68

12 Parametri per dimensionamento armatura

Metodo di calcolo: D.M. 17-01-18 Norme Tecniche per le Costruzioni

Rck (resistenza caratteristica cubica del calcestruzzo)  : 400 daN/cmq

Modulo elastico longitudinale Ec                         : 336428 daN/cmq

Rapporto Ea/Ec per calcolo tensioni in esercizio         : 15

Rapporto Ea/Ec per calcolo ampiezza fessure              : 7

Fyk (tensione di snervamento caratteristica dell'acciaio): 4500 daN/cmq

Fattore parziale di sicurezza dell'acciaio               : 1.15

Fattore parziale di sicurezza del calcestruzzo           : 1.5

Coefficiente Beta2 per calcolo ampiezza fessure          : 0.5

Riduzione della tau di aderenza per cattiva aderenza     : 0.7

fct,eff/fctm per calcolo ampiezza fessure                : 0.83

Limite sigmac/fck                                        : 0.45

Limite sigmaf/fyk                                        : 0.8

Ampiezza limite delle fessure                            : 0.3 mm

Coefficiente Beta per punzonamento pali interni          : 1.15

Coefficiente Beta per punzonamento pali sul bordo        : 1.4

Coefficiente Beta per punzonamento pali sull'angolo      : 1.5

13 Sollecitazioni e verifiche strutturali

Tutte le verifiche sono riferite su sezioni di profondità nominale di un metro.

Verifiche sismiche condotte in campo sostanzialmente elastico

EpsS% max                                                : 0.186 %

EpsC% max                                                : 0.2 %

Significato dei simboli:

X: ascissa del baricentro della sezione

Y: ordinata del baricentro della sezione

H: altezza della sezione

As: area efficace dello strato superiore per metro

Cs: copriferro medio dello strato superiore

Ai: area efficace dello strato inferiore per metro

Ci: copriferro medio dello strato inferiore

vml: soddisfacimento delle percentuali minime di armatura

cres: combinazione di carico critica per la verifica di resistenza in pressoflessione retta

Md: momento di calcolo

Nd: sforzo normale di calcolo

Mu: momento ultimo

Nu: sforzo normale ultimo

c.s.: coefficiente di sicurezza

vres: soddisfacimento della resistenza alla pressoflessione retta

X: ascissa del baricentro della sezione

Y: ordinata del baricentro della sezione

H: altezza della sezione

ces: combinazione di carico critica delle tensioni in esercizio in pressoflessione retta

Me: momento in esercizio

Ne: sforzo normale in esercizio

sf: trazione massima sull'armatura

sc: compressione massima sul calcestruzzo

ves: soddisfacimento tensioni ammissibili a pressoflessione retta

cf: combinazione di carico critica per la verifica di fessurazione

Mf: momento di calcolo per la verifica di fessurazione

Nf: sforzo normale di calcolo per la verifica di fessurazione

Srm: interasse delle fessure

Wk: ampiezza caratteristica delle fessure

vf: soddisfacimento verifica fessurazione

X: ascissa del baricentro della sezione

Y: ordinata del baricentro della sezione

H: altezza della sezione

ct: combinazione di carico critica per la verifica a taglio

VSd: taglio di calcolo

VRdc: taglio resistente in assenza di armatura a taglio

VRdmax: taglio resistente massimo dell'elemento, limitato dalla rottura delle bielle compresse

VRds: taglio resistente in presenza di armatura a taglio

vt: soddisfacimento verifica taglio

Paramento (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

| X | Y | H | As | Cs | Ai | Ci | vml | cres | Md | Nd | Mu | Nu | c.s. | vres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm | cm2 | cm | cm2 | cm |  |  | daN cm | daN |  | daN cm |  |  |
| 0 | 0 | 25 | 10.1 | 4.6 | 10.1 | 4.6 | ok | SIS-1 | 13413 | -813 | 1452505 | -87985 | 108 | ok |
| 0 | 30 | 25 | 12.5 | 4.6 | 13.3 | 4.6 | ok | SIS-1 | 5996 | -625 | 1945572 | -202797 | 324 | ok |
| 0 | 60 | 25 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | ok | SIS-1 | 2938 | -438 | 1619857 | -241194 | 551 | ok |
| 0 | 90 | 25 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | ok | SIS-1 | 959 | -250 | 1322857 | -344708 | >999 | ok |

| X | Y | H | ces | Me | Ne | sf | sc | ves | cf | Mf | Nf | Srm | Wk | vf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN cm | daN | daN/cm2 | daN/cm2 |  |  | daN cm | daN | cm | mm |  |
| 0 | 0 | 25 | SLE-2 | 461 | -813 | 0 | 0 | ok | SLE-2 | 461 | -813 | - | - | ok |
| 0 | 30 | 25 | SLE-1 | 0 | -625 | 0 | 0 | ok | SLE-1 | 0 | -625 | - | - | ok |
| 0 | 60 | 25 | SLE-1 | 0 | -438 | 0 | 0 | ok | SLE-1 | 0 | -438 | - | - | ok |
| 0 | 90 | 25 | SLE-1 | 0 | -250 | 0 | 0 | ok | SLE-1 | 0 | -250 | - | - | ok |

| X | Y | H | ct | VSd | VRdc | VRdmax | VRds | vt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN | daN | daN | daN |  |
| 0 | 0 | 25 | SIS-1 | -812 | 12467 | - | - | ok |
| 0 | 30 | 25 | SIS-1 | -120 | 13637 | - | - | ok |
| 0 | 60 | 25 | SIS-1 | -84 | 11604 | - | - | ok |
| 0 | 90 | 25 | SIS-1 | -48 | 11581 | - | - | ok |

Mensola di fondazione a valle (mensola sinistra) (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

| X | Y | H | As | Cs | Ai | Ci | vml | cres | Md | Nd | Mu | Nu | c.s. | vres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm | cm2 | cm | cm2 | cm |  |  | daN cm | daN |  | daN cm |  |  |
| -13 | -15 | 30 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.8 | no | SIS-1 | 14397 | -120 | 409731 | -3410 | 28.5 | ok |

| X | Y | H | ces | Me | Ne | sf | sc | ves | cf | Mf | Nf | Srm | Wk | vf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN cm | daN | daN/cm2 | daN/cm2 |  |  | daN cm | daN | cm | mm |  |
| -13 | -15 | 30 | SLE-2 | 3045 | -156 | 13 | 0 | ok | SLE-2 | 3045 | -156 | - | - | ok |

| X | Y | H | ct | VSd | VRdc | VRdmax | VRds | vt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN | daN | daN | daN |  |
| -13 | -15 | 30 | SIS-1 | 1087 | 13229 | - | - | ok |

Mensola di fondazione a monte (mensola destra) (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

| X | Y | H | As | Cs | Ai | Ci | vml | cres | Md | Nd | Mu | Nu | c.s. | vres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm | cm2 | cm | cm2 | cm |  |  | daN cm | daN |  | daN cm |  |  |
| 13 | -15 | 30 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.8 | no | SIS-1 | -22785 | -882 | -693253 | -26850 | 30.4 | ok |

| X | Y | H | ces | Me | Ne | sf | sc | ves | cf | Mf | Nf | Srm | Wk | vf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN cm | daN | daN/cm2 | daN/cm2 |  |  | daN cm | daN | cm | mm |  |
| 13 | -15 | 30 | SLE-1 | 3742 | -101 | 27 | -1 | ok | SLE-1 | 3742 | -101 | - | - | ok |

| X | Y | H | ct | VSd | VRdc | VRdmax | VRds | vt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN | daN | daN | daN |  |
| 13 | -15 | 30 | SIS-1 | -932 | 13394 | - | - | ok |

## MURO DI ELEVAZIONE TIPO M02

1 Geometria del muro

La descrizione della geometria del muro si avvale di una duplice rappresentazione, una schematica, tramite la sezione trasversale, e l'altra in forma analitica tramite le dimensioni principali degli elementi costituenti.

1.1 Sistema di riferimento

Nella seguente rappresentazione schematica viene rappresentata la posizione e l'orientamento del sistema di riferimento rispetto ai vertici principali della sagoma del muro.

Sistema di riferimento adottato per le coordinate:

Ascisse X (espresse in centimetri) positive verso destra

Ordinate Y (espresse in centimetri) positive verso l'alto

Le forze orizzontali sono considerate positive se agenti da sinistra verso destra

Le forze verticali sono considerate positive se agenti dal basso verso l'alto

Tutti i valori in output sono riferiti ad 1 centimetro di muro.

1.2 Rappresentazione geometrica, sezione trasversale

1.3 Rappresentazione analitica

Il muro viene convenzionalmente suddiviso in blocchi principali ed eventuali accessori.

Ingombro globale

Larghezza totale del muro                            : 210 cm

Altezza totale del muro                              : 330 cm

Peso specifico del muro                              : 2500 daN/m3

Peso specifico delle falde                           : 1000 daN/m3

Paramento

Base inf.                                            : 25 cm

Base sup.                                            : 25 cm

Altezza                                              : 280 cm

Disassamento                                         : 0 cm

Mensola sinistra in fondazione

Larghezza                                            : 65 cm

Alt.interna                                          : 50 cm

Alt.esterna                                          : 50 cm

Disassamento                                         : 0 cm

Zoccolo centrale in fondazione

Larghezza                                            : 25 cm

Altezza a sx                                         : 50 cm

Altezza a dx                                         : 50 cm

Sfalsamento                                          : 0 cm

Mensola destra in fondazione

Larghezza                                            : 120 cm

Alt.interna                                          : 50 cm

Alt.esterna                                          : 50 cm

Disassamento                                         : 0 cm

2 Caratteristiche dei terreni

Significato dei simboli e unità di misura:

Gsat: Peso specifico saturo del terreno, utilizzato nelle zone immerse (daN/m3)

Gnat: Peso specifico naturale del terreno, utilizzato nelle zone non immerse (daN/m3)

Fi: Angolo di attrito interno del terreno (deg)

C': Coesione drenata del terreno (daN/cm2)

Cnd: Coesione non drenata del terreno (daN/cm2)

Delta: Angolo di attrito all'interfaccia terreno/paramento (deg)

AI: Adesione della coesione all'interfaccia terreno/cls (-)

OCR: Coefficiente di sovraconsolidazione del terreno (-)

Ko: Coefficiente di spinta a riposo del terreno (-)

E: Modulo elastico longitudinale del terreno (daN/cm2)

G: Modulo elastico tangenziale del terreno (daN/cm2)

Perm: Permeabilità del terreno (cm/sec)

| N | Denominazione | Gsat | Gnat | Fi | C' | Cnd | Delta | AI | OCR | Ko | E | G | Perm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strato_03 - CPP_Peccioli | 2060 | 2020 | 24,00 | 0,100 | 0,870 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 900 | 345 | 3,30E-03 |

3 Geometria degli strati

Vengono mostrate in forma tabellare le sequenze di punti che costituiscono le poligonali di separazione degli strati di terreno.

Strato n.1, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli

| Progressivo | N. | X [cm] | Y [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 13 | 280 |
| 2 | 2 | 2433 | 928 |

Strato n.2, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli

| Progressivo | N. | X [cm] | Y [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | -2543 | 0 |
| 2 | 4 | -13 | 0 |

Strato n.3, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli

Stratigrafia adattata al profilo del muro.

| Progressivo | N. | X [cm] | Y [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | -78 | -50 |
| 2 | - | -13 | -50 |
| 3 | - | 13 | -50 |
| 4 | - | 133 | -50 |

4 Geometria dei carichi

Le coordinate e le componenti dei carichi stampate in questo paragrafo sono riferite al sistema di riferimento relativo alla sezione trasversale, dove gli assi X e Y locali coincidono rispettivamente con gli assi X e Z globali. L'asse Y globale si sviluppa nella profondità del muro. Tutte le tipologie di carico, esclusa quella puntuale, hanno componenti e coordinate diverse da zero solo lungo gli assi locali X e Y. Nel caso di carichi puntuali viene indicata anche la posizione in profondità (P), riferita rispetto alla sezione trasversale iniziale dell'intervento e quindi lungo l'asse Y globale.

4.1 Carichi uniformi

Comp.permanente di carico uniforme a monte           : 0 daN/cm2

Comp.variabile di carico uniforme a monte            : -0.05 daN/cm2

5 Metodi di calcolo delle azioni e delle verifiche

Metodo di calcolo della spinta del terreno          : Spinta a riposo + Wood

Metodo di calcolo della portanza del terreno        : Terzaghi

Normativa adottata per le verifiche locali          : D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le Costruzioni

Normativa adottata per il sisma: D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018.

Localizzazione dell'opera: Pisa, Peccioli

Vita nominale dell'opera (Tab. 2.4.I): 50 anni

Classe d'uso (Tab. 2.4.II): 3

Parametri sismici calcolati per lo stato limite : SLV

Accelerazione relativa Ag/g massima attesa al suolo: 0.1599 g

Categoria del suolo di fondazione: C

Coefficiente di amplificazione stratigrafica: 1.2

Coefficiente di amplificazione topografica: 1

Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima per il sito (Beta s): 0.24

Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima per muri (Beta m): 1

Punto di applicazione della forza dinamica: stesso punto di quella statica

Effetto della componente verticale di accelerazione sismica trascurato.

6 Distribuzioni di spinte e pressioni

6.1 Coefficienti di spinta

| Coefficienti di spinta sul paramento a monte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strato | Tratto di calcolo |  |  |  | Combinazione |  | Coefficiente |
| N. | Xini | Xfin | Yini | Yfin | Index | Nome | Ka |
| 1 | 13 | 13 | 280 | 0 | 1 | EQU-1 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 280 | 0 | 2 | EQU-2 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 280 | 0 | 3 | EQU-3 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 280 | 0 | 4 | STR-1 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 280 | 0 | 5 | STR-2 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 280 | 0 | 6 | STR-3 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 280 | 0 | 7 | STR-4 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 280 | 0 | 8 | GEO-1 | 0.67 |
| 1 | 13 | 13 | 280 | 0 | 9 | GEO-2 | 0.67 |
| 1 | 13 | 13 | 280 | 0 | 10 | SIS-1 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 280 | 0 | 11 | SLE-1 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 280 | 0 | 12 | SLE-2 | 0.6 |

| Coefficienti di spinta sul filo mensola a monte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strato | Tratto di calcolo |  |  |  | Combinazione |  | Coefficiente |
| N. | Xini | Xfin | Yini | Yfin | Index | Nome | Ka |
| 1 | 133 | 133 | 312 | -50 | 1 | EQU-1 | 0.6 |
| 1 | 133 | 133 | 312 | -50 | 2 | EQU-2 | 0.6 |
| 1 | 133 | 133 | 312 | -50 | 3 | EQU-3 | 0.6 |
| 1 | 133 | 133 | 312 | -50 | 4 | STR-1 | 0.6 |
| 1 | 133 | 133 | 312 | -50 | 5 | STR-2 | 0.6 |
| 1 | 133 | 133 | 312 | -50 | 6 | STR-3 | 0.6 |
| 1 | 133 | 133 | 312 | -50 | 7 | STR-4 | 0.6 |
| 1 | 133 | 133 | 312 | -50 | 8 | GEO-1 | 0.67 |
| 1 | 133 | 133 | 312 | -50 | 9 | GEO-2 | 0.67 |
| 1 | 133 | 133 | 312 | -50 | 10 | SIS-1 | 0.6 |
| 1 | 133 | 133 | 312 | -50 | 11 | SLE-1 | 0.6 |
| 1 | 133 | 133 | 312 | -50 | 12 | SLE-2 | 0.6 |

| Coefficienti di spinta sul filo mensola a valle |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strato | Tratto di calcolo |  |  |  | Combinazione |  | Coefficiente |
| N. | Xini | Xfin | Yini | Yfin | Index | Nome | Kp |
| 1 | 78 | 78 | 0 | -50 | 1 | EQU-1 | 0.6 |
| 1 | 78 | 78 | 0 | -50 | 2 | EQU-2 | 0.6 |
| 1 | 78 | 78 | 0 | -50 | 3 | EQU-3 | 0.6 |
| 1 | 78 | 78 | 0 | -50 | 4 | STR-1 | 0.6 |
| 1 | 78 | 78 | 0 | -50 | 5 | STR-2 | 0.6 |
| 1 | 78 | 78 | 0 | -50 | 6 | STR-3 | 0.6 |
| 1 | 78 | 78 | 0 | -50 | 7 | STR-4 | 0.6 |
| 1 | 78 | 78 | 0 | -50 | 8 | GEO-1 | 0.67 |
| 1 | 78 | 78 | 0 | -50 | 9 | GEO-2 | 0.67 |
| 1 | 78 | 78 | 0 | -50 | 10 | SIS-1 | 0.6 |
| 1 | 78 | 78 | 0 | -50 | 11 | SLE-1 | 0.6 |
| 1 | 78 | 78 | 0 | -50 | 12 | SLE-2 | 0.6 |

6.2 Pressioni

Le distribuzioni delle pressioni esercitate dai terreni circostanti il muro sono date attraverso un insieme di segmenti generalmente coincidenti i profili laterali dell'intervento murario. Ogni segmento presenta una distribuzione lineare di pressione che può variare vettorialmente da un valore (VX1, VY1) sino ad un valore (VX2, VY2).Le distribuzioni di pressione sono fornite per causa originante (pressione del terreno o pressione dell'acqua) e sommate globalmente.

6.2.1 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 280 | 13 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 270 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 260 | 13 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 250 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 240 | 13 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 230 | 13 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 220 | 13 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 210 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 200 | 13 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 190 | 13 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 180 | 13 | 170 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 12 | 13 | 170 | 13 | 160 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 13 | 13 | 160 | 13 | 150 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 14 | 13 | 150 | 13 | 140 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0 |
| 15 | 13 | 140 | 13 | 130 | -0.04 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.06 | 0 |
| 16 | 13 | 130 | 13 | 120 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 |
| 17 | 13 | 120 | 13 | 110 | -0.07 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | -0.08 | 0 |
| 18 | 13 | 110 | 13 | 100 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 |
| 19 | 13 | 100 | 13 | 90 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 |
| 20 | 13 | 90 | 13 | 80 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 |
| 21 | 13 | 80 | 13 | 70 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 |
| 22 | 13 | 70 | 13 | 60 | -0.12 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | -0.13 | 0 |
| 23 | 13 | 60 | 13 | 50 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 |
| 24 | 13 | 50 | 13 | 40 | -0.14 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | -0.15 | 0 |
| 25 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.15 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.16 | 0 |
| 26 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.16 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.18 | 0 |
| 27 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.18 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | -0.19 | 0 |
| 28 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.19 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0 | -0.2 | 0 |

6.2.2 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-2

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 280 | 13 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 270 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 260 | 13 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 250 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 240 | 13 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 230 | 13 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 220 | 13 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 210 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 200 | 13 | 190 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 10 | 13 | 190 | 13 | 180 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 11 | 13 | 180 | 13 | 170 | -0.02 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.04 | 0 |
| 12 | 13 | 170 | 13 | 160 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 |
| 13 | 13 | 160 | 13 | 150 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 14 | 13 | 150 | 13 | 140 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 |
| 15 | 13 | 140 | 13 | 130 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 |
| 16 | 13 | 130 | 13 | 120 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 |
| 17 | 13 | 120 | 13 | 110 | -0.1 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.12 | 0 |
| 18 | 13 | 110 | 13 | 100 | -0.12 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | -0.13 | 0 |
| 19 | 13 | 100 | 13 | 90 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 |
| 20 | 13 | 90 | 13 | 80 | -0.14 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | -0.16 | 0 |
| 21 | 13 | 80 | 13 | 70 | -0.16 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.17 | 0 |
| 22 | 13 | 70 | 13 | 60 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 |
| 23 | 13 | 60 | 13 | 50 | -0.18 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | -0.2 | 0 |
| 24 | 13 | 50 | 13 | 40 | -0.2 | 0 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -0.21 | 0 |
| 25 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.21 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 | -0.22 | 0 |
| 26 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.22 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.24 | 0 |
| 27 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 |
| 28 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.25 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | -0.26 | 0 |

6.2.3 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-3

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 280 | 13 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 270 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 260 | 13 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 250 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 240 | 13 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 230 | 13 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 220 | 13 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 210 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 200 | 13 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 190 | 13 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 180 | 13 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 170 | 13 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 160 | 13 | 150 | -0.19 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0 | -0.19 | 0 |
| 14 | 13 | 150 | 13 | 140 | -0.19 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0 | -0.2 | 0 |
| 15 | 13 | 140 | 13 | 130 | -0.2 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -0.22 | 0 |
| 16 | 13 | 130 | 13 | 120 | -0.22 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.23 | 0 |
| 17 | 13 | 120 | 13 | 110 | -0.23 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | -0.24 | 0 |
| 18 | 13 | 110 | 13 | 100 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 |
| 19 | 13 | 100 | 13 | 90 | -0.25 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | -0.27 | 0 |
| 20 | 13 | 90 | 13 | 80 | -0.27 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.28 | 0 |
| 21 | 13 | 80 | 13 | 70 | -0.28 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0 | -0.29 | 0 |
| 22 | 13 | 70 | 13 | 60 | -0.29 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | -0.3 | 0 |
| 23 | 13 | 60 | 13 | 50 | -0.3 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | -0.31 | 0 |
| 24 | 13 | 50 | 13 | 40 | -0.31 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | -0.33 | 0 |
| 25 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.33 | 0 | -0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33 | 0 | -0.34 | 0 |
| 26 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.34 | 0 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34 | 0 | -0.35 | 0 |
| 27 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.35 | 0 | -0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 | 0 | -0.36 | 0 |
| 28 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.36 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36 | 0 | -0.37 | 0 |

6.2.4 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 280 | 13 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 270 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 260 | 13 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 250 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 240 | 13 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 230 | 13 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 220 | 13 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 210 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 200 | 13 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 190 | 13 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 180 | 13 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 170 | 13 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 160 | 13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | 150 | 13 | 140 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 15 | 13 | 140 | 13 | 130 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0 |
| 16 | 13 | 130 | 13 | 120 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0 |
| 17 | 13 | 120 | 13 | 110 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 |
| 18 | 13 | 110 | 13 | 100 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 19 | 13 | 100 | 13 | 90 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 |
| 20 | 13 | 90 | 13 | 80 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 |
| 21 | 13 | 80 | 13 | 70 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 |
| 22 | 13 | 70 | 13 | 60 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 |
| 23 | 13 | 60 | 13 | 50 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 |
| 24 | 13 | 50 | 13 | 40 | -0.12 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | -0.14 | 0 |
| 25 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.14 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | -0.15 | 0 |
| 26 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.15 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.16 | 0 |
| 27 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.16 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.17 | 0 |
| 28 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 |

6.2.5 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-2

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 280 | 13 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 270 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 260 | 13 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 250 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 240 | 13 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 230 | 13 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 220 | 13 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 210 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 200 | 13 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 190 | 13 | 180 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 11 | 13 | 180 | 13 | 170 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 12 | 13 | 170 | 13 | 160 | -0.02 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.04 | 0 |
| 13 | 13 | 160 | 13 | 150 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 |
| 14 | 13 | 150 | 13 | 140 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 15 | 13 | 140 | 13 | 130 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 |
| 16 | 13 | 130 | 13 | 120 | -0.07 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | -0.09 | 0 |
| 17 | 13 | 120 | 13 | 110 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 |
| 18 | 13 | 110 | 13 | 100 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 |
| 19 | 13 | 100 | 13 | 90 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 |
| 20 | 13 | 90 | 13 | 80 | -0.12 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | -0.13 | 0 |
| 21 | 13 | 80 | 13 | 70 | -0.13 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | -0.15 | 0 |
| 22 | 13 | 70 | 13 | 60 | -0.15 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.16 | 0 |
| 23 | 13 | 60 | 13 | 50 | -0.16 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.17 | 0 |
| 24 | 13 | 50 | 13 | 40 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 |
| 25 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.18 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | -0.19 | 0 |
| 26 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.19 | 0 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0 | -0.21 | 0 |
| 27 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.21 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 | -0.22 | 0 |
| 28 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.22 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.23 | 0 |

6.2.6 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-3

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 280 | 13 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 270 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 260 | 13 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 250 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 240 | 13 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 230 | 13 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 220 | 13 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 210 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 200 | 13 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 190 | 13 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 180 | 13 | 170 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 |
| 12 | 13 | 170 | 13 | 160 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 13 | 13 | 160 | 13 | 150 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 |
| 14 | 13 | 150 | 13 | 140 | -0.05 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.07 | 0 |
| 15 | 13 | 140 | 13 | 130 | -0.07 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | -0.08 | 0 |
| 16 | 13 | 130 | 13 | 120 | -0.08 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.1 | 0 |
| 17 | 13 | 120 | 13 | 110 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 |
| 18 | 13 | 110 | 13 | 100 | -0.11 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.13 | 0 |
| 19 | 13 | 100 | 13 | 90 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 |
| 20 | 13 | 90 | 13 | 80 | -0.14 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | -0.16 | 0 |
| 21 | 13 | 80 | 13 | 70 | -0.16 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.18 | 0 |
| 22 | 13 | 70 | 13 | 60 | -0.18 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | -0.19 | 0 |
| 23 | 13 | 60 | 13 | 50 | -0.19 | 0 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0 | -0.21 | 0 |
| 24 | 13 | 50 | 13 | 40 | -0.21 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 | -0.22 | 0 |
| 25 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.22 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.24 | 0 |
| 26 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 |
| 27 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.25 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | -0.27 | 0 |
| 28 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.27 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.29 | 0 |

6.2.7 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-4

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 280 | 13 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 270 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 260 | 13 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 250 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 240 | 13 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 230 | 13 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 220 | 13 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 210 | 13 | 200 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 |
| 9 | 13 | 200 | 13 | 190 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 10 | 13 | 190 | 13 | 180 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 |
| 11 | 13 | 180 | 13 | 170 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 12 | 13 | 170 | 13 | 160 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 |
| 13 | 13 | 160 | 13 | 150 | -0.08 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.1 | 0 |
| 14 | 13 | 150 | 13 | 140 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 |
| 15 | 13 | 140 | 13 | 130 | -0.11 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.13 | 0 |
| 16 | 13 | 130 | 13 | 120 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 |
| 17 | 13 | 120 | 13 | 110 | -0.14 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | -0.16 | 0 |
| 18 | 13 | 110 | 13 | 100 | -0.16 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.18 | 0 |
| 19 | 13 | 100 | 13 | 90 | -0.18 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | -0.19 | 0 |
| 20 | 13 | 90 | 13 | 80 | -0.19 | 0 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0 | -0.21 | 0 |
| 21 | 13 | 80 | 13 | 70 | -0.21 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 | -0.22 | 0 |
| 22 | 13 | 70 | 13 | 60 | -0.22 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.24 | 0 |
| 23 | 13 | 60 | 13 | 50 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 |
| 24 | 13 | 50 | 13 | 40 | -0.25 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | -0.27 | 0 |
| 25 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.27 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.29 | 0 |
| 26 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.29 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | -0.3 | 0 |
| 27 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.3 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | -0.32 | 0 |
| 28 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.32 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32 | 0 | -0.33 | 0 |

6.2.8 Pressioni sul paramento a monte in combinazione GEO-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 280 | 13 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 270 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 260 | 13 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 250 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 240 | 13 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 230 | 13 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 220 | 13 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 210 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 200 | 13 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 190 | 13 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 180 | 13 | 170 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 |
| 12 | 13 | 170 | 13 | 160 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 13 | 13 | 160 | 13 | 150 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 |
| 14 | 13 | 150 | 13 | 140 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 15 | 13 | 140 | 13 | 130 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 |
| 16 | 13 | 130 | 13 | 120 | -0.07 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | -0.09 | 0 |
| 17 | 13 | 120 | 13 | 110 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 |
| 18 | 13 | 110 | 13 | 100 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 |
| 19 | 13 | 100 | 13 | 90 | -0.11 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.13 | 0 |
| 20 | 13 | 90 | 13 | 80 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 |
| 21 | 13 | 80 | 13 | 70 | -0.14 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | -0.15 | 0 |
| 22 | 13 | 70 | 13 | 60 | -0.15 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.17 | 0 |
| 23 | 13 | 60 | 13 | 50 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 |
| 24 | 13 | 50 | 13 | 40 | -0.18 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | -0.19 | 0 |
| 25 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.19 | 0 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0 | -0.21 | 0 |
| 26 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.21 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 | -0.22 | 0 |
| 27 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.22 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.23 | 0 |
| 28 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.23 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | -0.25 | 0 |

6.2.9 Pressioni sul paramento a monte in combinazione GEO-2

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 280 | 13 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 270 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 260 | 13 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 250 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 240 | 13 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 230 | 13 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 220 | 13 | 210 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 8 | 13 | 210 | 13 | 200 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 9 | 13 | 200 | 13 | 190 | -0.02 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.04 | 0 |
| 10 | 13 | 190 | 13 | 180 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 |
| 11 | 13 | 180 | 13 | 170 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 12 | 13 | 170 | 13 | 160 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 |
| 13 | 13 | 160 | 13 | 150 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 |
| 14 | 13 | 150 | 13 | 140 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 |
| 15 | 13 | 140 | 13 | 130 | -0.1 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.12 | 0 |
| 16 | 13 | 130 | 13 | 120 | -0.12 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | -0.13 | 0 |
| 17 | 13 | 120 | 13 | 110 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 |
| 18 | 13 | 110 | 13 | 100 | -0.14 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | -0.16 | 0 |
| 19 | 13 | 100 | 13 | 90 | -0.16 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.17 | 0 |
| 20 | 13 | 90 | 13 | 80 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 |
| 21 | 13 | 80 | 13 | 70 | -0.18 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | -0.2 | 0 |
| 22 | 13 | 70 | 13 | 60 | -0.2 | 0 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -0.21 | 0 |
| 23 | 13 | 60 | 13 | 50 | -0.21 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 | -0.23 | 0 |
| 24 | 13 | 50 | 13 | 40 | -0.23 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | -0.24 | 0 |
| 25 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 |
| 26 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.25 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | -0.27 | 0 |
| 27 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.27 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.28 | 0 |
| 28 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.28 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0 | -0.29 | 0 |

6.2.10 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SIS-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 280 | 13 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 270 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 260 | 13 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 250 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 240 | 13 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 230 | 13 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 220 | 13 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 210 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 200 | 13 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 190 | 13 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 180 | 13 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 170 | 13 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 160 | 13 | 150 | -0.19 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0 | -0.19 | 0 |
| 14 | 13 | 150 | 13 | 140 | -0.19 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0 | -0.2 | 0 |
| 15 | 13 | 140 | 13 | 130 | -0.2 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -0.22 | 0 |
| 16 | 13 | 130 | 13 | 120 | -0.22 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.23 | 0 |
| 17 | 13 | 120 | 13 | 110 | -0.23 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | -0.24 | 0 |
| 18 | 13 | 110 | 13 | 100 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 |
| 19 | 13 | 100 | 13 | 90 | -0.25 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | -0.27 | 0 |
| 20 | 13 | 90 | 13 | 80 | -0.27 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.28 | 0 |
| 21 | 13 | 80 | 13 | 70 | -0.28 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0 | -0.29 | 0 |
| 22 | 13 | 70 | 13 | 60 | -0.29 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | -0.3 | 0 |
| 23 | 13 | 60 | 13 | 50 | -0.3 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | -0.31 | 0 |
| 24 | 13 | 50 | 13 | 40 | -0.31 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | -0.33 | 0 |
| 25 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.33 | 0 | -0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33 | 0 | -0.34 | 0 |
| 26 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.34 | 0 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34 | 0 | -0.35 | 0 |
| 27 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.35 | 0 | -0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 | 0 | -0.36 | 0 |
| 28 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.36 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36 | 0 | -0.37 | 0 |

6.2.11 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SLE-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 280 | 13 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 270 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 260 | 13 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 250 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 240 | 13 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 230 | 13 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 220 | 13 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 210 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 200 | 13 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 190 | 13 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 180 | 13 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 170 | 13 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 160 | 13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | 150 | 13 | 140 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 15 | 13 | 140 | 13 | 130 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0 |
| 16 | 13 | 130 | 13 | 120 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0 |
| 17 | 13 | 120 | 13 | 110 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 |
| 18 | 13 | 110 | 13 | 100 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 19 | 13 | 100 | 13 | 90 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 |
| 20 | 13 | 90 | 13 | 80 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 |
| 21 | 13 | 80 | 13 | 70 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 |
| 22 | 13 | 70 | 13 | 60 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 |
| 23 | 13 | 60 | 13 | 50 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 |
| 24 | 13 | 50 | 13 | 40 | -0.12 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | -0.14 | 0 |
| 25 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.14 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | -0.15 | 0 |
| 26 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.15 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.16 | 0 |
| 27 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.16 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.17 | 0 |
| 28 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 |

6.2.12 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SLE-2

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 280 | 13 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 270 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 260 | 13 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 250 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 240 | 13 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 230 | 13 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 220 | 13 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 210 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 200 | 13 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 190 | 13 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 180 | 13 | 170 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 12 | 13 | 170 | 13 | 160 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 13 | 13 | 160 | 13 | 150 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 14 | 13 | 150 | 13 | 140 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 |
| 15 | 13 | 140 | 13 | 130 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 16 | 13 | 130 | 13 | 120 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 |
| 17 | 13 | 120 | 13 | 110 | -0.07 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | -0.08 | 0 |
| 18 | 13 | 110 | 13 | 100 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 |
| 19 | 13 | 100 | 13 | 90 | -0.09 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.11 | 0 |
| 20 | 13 | 90 | 13 | 80 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 |
| 21 | 13 | 80 | 13 | 70 | -0.12 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | -0.13 | 0 |
| 22 | 13 | 70 | 13 | 60 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 |
| 23 | 13 | 60 | 13 | 50 | -0.14 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | -0.15 | 0 |
| 24 | 13 | 50 | 13 | 40 | -0.15 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.17 | 0 |
| 25 | 13 | 40 | 13 | 30 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 |
| 26 | 13 | 30 | 13 | 20 | -0.18 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | -0.19 | 0 |
| 27 | 13 | 20 | 13 | 10 | -0.19 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0 | -0.2 | 0 |
| 28 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.2 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -0.22 | 0 |

7 Risultante delle azioni agenti sul muro

Vengono riportate le combinazioni di calcolo ed il riepilogo delle azioni risultanti agenti sul muro per le verifiche geotecniche.

7.1 Combinazioni di calcolo

La seguente tabella mostra i coefficienti moltiplicatori delle azioni utilizzati nelle combinazioni ed i relativi gruppi di coefficienti di sicurezza parziale, definiti nella normativa.

Con l'indice stampato n uguale a 0 (A0, M0 e R0), si intendono le situazioni in cui non sono definiti dei gruppi specifici da parte della normativa ed i coefficienti moltiplicatori sono da intendersi implicitamente unitari.

| Famiglia | A | M | R | Indice | Nome | Perm. | Variabili | Sisma H | Sisma V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQU | A3 | M1 | R3 | 1 | EQU-1 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 |
| EQU | A3 | M1 | R3 | 2 | EQU-2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 |
| EQU | A0 | M0 | Rs | 3 | EQU-3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STR | A1 | M1 | R3 | 1 | STR-1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STR | A1 | M1 | R3 | 2 | STR-2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| STR | A1 | M1 | R3 | 3 | STR-3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| STR | A1 | M1 | R3 | 4 | STR-4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 |
| GEO | A2 | M2 | R2 | 1 | GEO-1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEO | A2 | M2 | R2 | 2 | GEO-2 | 1 | 1.3 | 0 | 0 |
| SIS | A0 | M0 | Rs | 1 | SIS-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SLE | A0 | M0 | R0 | 1 | SLE-1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SLE | A0 | M0 | R0 | 2 | SLE-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

7.1.1 Combinazione di carico EQU-1

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 17 | 41 | 0 | -39.38 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 74 | 148 | 0 | -64.59 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 38 | -37.69 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -26 | 9.11 | 0 |
| Carichi su terreno a monte | 73 | 0 | 0 | -9 |

7.1.2 Combinazione di carico EQU-2

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 17 | 41 | 0 | -48.13 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 74 | 148 | 0 | -78.95 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 44 | -52.61 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -26 | 9.41 | 0 |
| Carichi su terreno a monte | 73 | 0 | 0 | -9 |

7.1.3 Combinazione di carico EQU-3

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 17 | 41 | 0 | -43.75 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 74 | 148 | 0 | -71.77 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 53 | -84.13 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -26 | 9.26 | 0 |
| Forza di inerzia dovuta al muro | 17 | 41 | -8.39 | 0 |
| Forza di inerzia dovuta al terreno/acqua a monte | 74 | 148 | -13.77 | 0 |

7.1.4 Combinazione di carico STR-1

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 17 | 41 | 0 | -43.75 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 74 | 148 | 0 | -71.77 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 28 | -33.29 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -26 | 9.26 | 0 |

7.1.5 Combinazione di carico STR-2

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 17 | 41 | 0 | -43.75 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 74 | 148 | 0 | -71.77 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 41 | -45.1 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -26 | 9.26 | 0 |
| Carichi su terreno a monte | 73 | 0 | 0 | -9 |

7.1.6 Combinazione di carico STR-3

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 17 | 41 | 0 | -56.88 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 74 | 148 | 0 | -93.3 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 38 | -54.84 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -27 | 9.72 | 0 |

7.1.7 Combinazione di carico STR-4

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 17 | 41 | 0 | -56.88 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 74 | 148 | 0 | -93.3 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 48 | -67.82 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -27 | 9.72 | 0 |
| Carichi su terreno a monte | 73 | 0 | 0 | -9 |

7.1.8 Combinazione di carico SIS-1

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 17 | 41 | 0 | -43.75 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 74 | 148 | 0 | -71.77 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 53 | -84.13 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -26 | 9.26 | 0 |
| Forza di inerzia dovuta al muro | 17 | 41 | -8.39 | 0 |
| Forza di inerzia dovuta al terreno/acqua a monte | 74 | 148 | -13.77 | 0 |

8 Verifiche di stabilità locale

8.1 Tensioni trasmesse sul terreno

Moltiplicatore spinta passiva per equilibrio                : 0.3

Pressione limite sul terreno per abbassamento               : 5 daN/cm2

Eccentricità rispetto al baricentro della fondazione        : 80.2 cm (comb. SIS-1)

Momento rispetto al baricentro della fondazione             : 9260 daN cm (comb. SIS-1)

Larghezza reagente minima in fondazione                     : 75 cm (comb. SIS-1)

Tensione max sul terreno allo spigolo di valle              : 3.1 daN/cmq (comb. SIS-1)

Tensione max sul terreno allo spigolo di monte              : 0.59 daN/cmq (comb. STR-1)

8.2 Verifica allo scorrimento sul piano di posa

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1

Verifica peggiore per condizione LT (lungo termine)

Moltiplicatore spinta passiva per traslazione               : 0

Coefficiente di attrito caratteristico terreno-fondazione   : 1

Coefficiente di attrito di progetto terreno-fondazione      : 1

Adesione di progetto terreno-fondazione                     : 0.1 daN/cm2

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione           : 116 daN

Sforzo tangenziale positivo all'intradosso della fondazione : 0 daN

Sforzo tangenziale negativo all'intradosso della fondazione : 106 daN

Coefficiente parziale gammaR scorrimento                    : 1

Coefficiente limite verifica alla traslazione               : 1

Coefficiente di sicurezza alla traslazione                  : 1.28

8.3 Verifica a ribaltamento

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1

Moltiplicatore spinta passiva per ribaltamento              : 0

Momento ribaltante rispetto allo spigolo di valle           : 12152 daN cm

Momento stabilizzante rispetto a spigolo di valle           : -14956 daN cm

Coefficiente parziale gammaR ribaltamento                   : 1

Coefficiente limite verifica al ribaltamento                : 1

Coefficiente di sicurezza al ribaltamento                   : 1.23

8.4 Verifica di collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1

Verifica peggiore per condizione LT (lungo termine)

Moltiplicatore spinta passiva per portanza terreno          : 0

Inclinazione media del pendio circostante la fondazione     : 0 °

Profondità del piano di posa                                : 50 cm

Sovraccarico agente sul piano di posa                       : 0.101 daN/cm2

Coesione di progetto del suolo di fondazione                : 0.1 daN/cm2

Angolo di attrito di progetto del suolo di fondazione       : 24 °

Peso specifico di progetto del suolo di fondazione          : 0.00202 daN/cm3

Inclinazione della risultante rispetto alla normale         : 42.6 °

Base efficace                                               : 49 cm

Carico tangenziale al piano di posa                         : 106.3 daN/cm

Carico di progetto della fondazione (normale al P.P.)       : 115.5 daN/cm

Carico ultimo della fondazione                              : 189.7 daN/cm

Lunghezza Fondazione per verifica carico limite             : 1000 cm

Coefficiente parziale gammaR carico limite                  : 1.2

Coefficiente limite verifica al carico limite               : 1

Coefficiente di sicurezza al carico limite                  : 1.37

Tabella dei coefficienti di capacità portante

| Coefficienti | Coesione | Sovraccarico | Attrito |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti di capacità portante | Nc= 23 | Nq= 11 | Ng= 9 |

9 Verifica di stabilità globale dell'opera sul pendio

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: GEO-2

Metodo di analisi di stabilità del pendio             : Bishop

Passo dei conci                                       : 100 cm

Coefficiente di stabilità globale pendio              : 1.45

Coefficiente limite suggerito dalla normativa         : 1.1

X centro della superficie critica                     : -35 cm

Y centro della superficie critica                     : 593 cm

Raggio della superficie critica                       : 665 cm

Forza di bilancio                                     : 60.34 daN/cm

Volume spostato dalla superficie critica              : 19.6 m3/m

Peso spostato dalla superficie critica                : 40436 daN/m

STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP

Combinazione GEO-1

| Concio | alfa | l | C | Tgfi | Xg | Yg | b | Peso | Pvert | Ptot | Press | Mstab | Minst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -24 | 66 | 0.08 | 0.36 | -295 | -9 | 260 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4354 | -436 |
| 2 | -16.7 | 103 | 0.08 | 0.36 | -220 | -22 | 185 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8076 | -1578 |
| 3 | -8 | 100 | 0.08 | 0.36 | -125 | -32 | 90 | 13 | 0 | 13 | 0 | 8581 | -1159 |
| 4 | -0.9 | 65 | 0.08 | 0.36 | -45 | -34 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6042 | -109 |
| 5 | 3 | 25 | 0.08 | 0.36 | 0 | 107 | 35 | 22 | 0 | 22 | 0 | 6389 | 756 |
| 6 | 9.3 | 122 | 0.08 | 0.36 | 73 | 114 | 108 | 89 | 0 | 89 | 0 | 26850 | 9618 |
| 7 | 19.2 | 106 | 0.08 | 0.36 | 182 | 146 | 217 | 72 | 0 | 72 | 0 | 22012 | 15783 |
| 8 | 28.6 | 114 | 0.08 | 0.36 | 282 | 182 | 317 | 69 | 0 | 69 | 0 | 21864 | 21904 |
| 9 | 39.1 | 129 | 0.08 | 0.36 | 381 | 229 | 416 | 60 | 0 | 60 | 0 | 21315 | 25347 |
| 10 | 51.6 | 161 | 0.08 | 0.36 | 479 | 292 | 514 | 45 | 0 | 45 | 0 | 19908 | 23391 |
| 11 | 67.7 | 209 | 0.08 | 0.36 | 559 | 369 | 594 | 14 | 0 | 14 | 0 | 12673 | 8518 |
|  |  | 1199 |  |  |  |  |  | 404 | 0 | 404 |  | 158063 | 102034 |

Coefficiente di sicurezza  FS = 1.55

STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP

Combinazione GEO-2

| Concio | alfa | l | C | Tgfi | Xg | Yg | b | Peso | Pvert | Ptot | Press | Mstab | Minst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -24 | 66 | 0.08 | 0.36 | -295 | -9 | 260 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4389 | -436 |
| 2 | -16.7 | 103 | 0.08 | 0.36 | -220 | -22 | 185 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8119 | -1578 |
| 3 | -8 | 100 | 0.08 | 0.36 | -125 | -32 | 90 | 13 | 0 | 13 | 0 | 8602 | -1159 |
| 4 | -0.9 | 65 | 0.08 | 0.36 | -45 | -34 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6043 | -109 |
| 5 | 3 | 25 | 0.08 | 0.36 | 0 | 107 | 35 | 22 | 0 | 22 | 0 | 6384 | 756 |
| 6 | 9.3 | 122 | 0.08 | 0.36 | 73 | 114 | 108 | 89 | 8 | 97 | 0 | 28579 | 10460 |
| 7 | 19.2 | 106 | 0.08 | 0.36 | 182 | 146 | 217 | 72 | 7 | 79 | 0 | 23398 | 17201 |
| 8 | 28.6 | 114 | 0.08 | 0.36 | 282 | 182 | 317 | 69 | 7 | 75 | 0 | 23238 | 23975 |
| 9 | 39.1 | 129 | 0.08 | 0.36 | 381 | 229 | 416 | 60 | 7 | 67 | 0 | 22731 | 28074 |
| 10 | 51.6 | 161 | 0.08 | 0.36 | 479 | 292 | 514 | 45 | 7 | 51 | 0 | 21485 | 26779 |
| 11 | 67.7 | 209 | 0.08 | 0.36 | 559 | 369 | 594 | 14 | 5 | 19 | 0 | 14372 | 11698 |
|  |  | 1199 |  |  |  |  |  | 404 | 39 | 443 |  | 167340 | 115661 |

Coefficiente di sicurezza  FS = 1.45

STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP

Combinazione SIS-1

| Concio | alfa | l | C | Tgfi | Xg | Yg | b | Peso | Pvert | Ptot | Press | Mstab | Minst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -24 | 66 | 0.1 | 0.45 | -295 | -9 | 260 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5497 | -391 |
| 2 | -16.7 | 103 | 0.1 | 0.45 | -220 | -22 | 185 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10161 | -1344 |
| 3 | -8 | 100 | 0.1 | 0.45 | -125 | -32 | 90 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10758 | -797 |
| 4 | -0.9 | 65 | 0.1 | 0.45 | -45 | -34 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 7555 | 203 |
| 5 | 3 | 25 | 0.1 | 0.45 | 0 | 107 | 35 | 22 | 0 | 22 | 0 | 7978 | 1242 |
| 6 | 9.3 | 122 | 0.1 | 0.45 | 73 | 114 | 108 | 89 | 0 | 89 | 0 | 33455 | 11588 |
| 7 | 19.2 | 106 | 0.1 | 0.45 | 182 | 146 | 217 | 72 | 0 | 72 | 0 | 27337 | 17273 |
| 8 | 28.6 | 114 | 0.1 | 0.45 | 282 | 182 | 317 | 69 | 0 | 69 | 0 | 27064 | 23207 |
| 9 | 39.1 | 129 | 0.1 | 0.45 | 381 | 229 | 416 | 60 | 0 | 60 | 0 | 26279 | 26362 |
| 10 | 51.6 | 161 | 0.1 | 0.45 | 479 | 292 | 514 | 45 | 0 | 45 | 0 | 24401 | 24013 |
| 11 | 67.7 | 209 | 0.1 | 0.45 | 559 | 369 | 594 | 14 | 0 | 14 | 0 | 15357 | 8661 |
|  |  | 1199 |  |  |  |  |  | 404 | 0 | 404 |  | 195842 | 110016 |

Coefficiente di sicurezza  FS = 1.78

10 Parametri per dimensionamento armatura

Metodo di calcolo: D.M. 17-01-18 Norme Tecniche per le Costruzioni

Rck (resistenza caratteristica cubica del calcestruzzo)  : 400 daN/cmq

Modulo elastico longitudinale Ec                         : 336428 daN/cmq

Rapporto Ea/Ec per calcolo tensioni in esercizio         : 15

Rapporto Ea/Ec per calcolo ampiezza fessure              : 7

Fyk (tensione di snervamento caratteristica dell'acciaio): 4500 daN/cmq

Fattore parziale di sicurezza dell'acciaio               : 1.15

Fattore parziale di sicurezza del calcestruzzo           : 1.5

Coefficiente Beta2 per calcolo ampiezza fessure          : 0.5

Riduzione della tau di aderenza per cattiva aderenza     : 0.7

fct,eff/fctm per calcolo ampiezza fessure                : 0.83

Limite sigmac/fck                                        : 0.45

Limite sigmaf/fyk                                        : 0.8

Ampiezza limite delle fessure                            : 0.3 mm

Coefficiente Beta per punzonamento pali interni          : 1.15

Coefficiente Beta per punzonamento pali sul bordo        : 1.4

Coefficiente Beta per punzonamento pali sull'angolo      : 1.5

11 Sollecitazioni e verifiche strutturali

Tutte le verifiche sono riferite su sezioni di profondità nominale di un metro.

Verifiche sismiche condotte in campo sostanzialmente elastico

EpsS% max                                                : 0.186 %

EpsC% max                                                : 0.2 %

Significato dei simboli:

X: ascissa del baricentro della sezione

Y: ordinata del baricentro della sezione

H: altezza della sezione

As: area efficace dello strato superiore per metro

Cs: copriferro medio dello strato superiore

Ai: area efficace dello strato inferiore per metro

Ci: copriferro medio dello strato inferiore

vml: soddisfacimento delle percentuali minime di armatura

cres: combinazione di carico critica per la verifica di resistenza in pressoflessione retta

Md: momento di calcolo

Nd: sforzo normale di calcolo

Mu: momento ultimo

Nu: sforzo normale ultimo

c.s.: coefficiente di sicurezza

vres: soddisfacimento della resistenza alla pressoflessione retta

X: ascissa del baricentro della sezione

Y: ordinata del baricentro della sezione

H: altezza della sezione

ces: combinazione di carico critica delle tensioni in esercizio in pressoflessione retta

Me: momento in esercizio

Ne: sforzo normale in esercizio

sf: trazione massima sull'armatura

sc: compressione massima sul calcestruzzo

ves: soddisfacimento tensioni ammissibili a pressoflessione retta

cf: combinazione di carico critica per la verifica di fessurazione

Mf: momento di calcolo per la verifica di fessurazione

Nf: sforzo normale di calcolo per la verifica di fessurazione

Srm: interasse delle fessure

Wk: ampiezza caratteristica delle fessure

vf: soddisfacimento verifica fessurazione

X: ascissa del baricentro della sezione

Y: ordinata del baricentro della sezione

H: altezza della sezione

ct: combinazione di carico critica per la verifica a taglio

VSd: taglio di calcolo

VRdc: taglio resistente in assenza di armatura a taglio

VRdmax: taglio resistente massimo dell'elemento, limitato dalla rottura delle bielle compresse

VRds: taglio resistente in presenza di armatura a taglio

vt: soddisfacimento verifica taglio

Paramento (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

| X | Y | H | As | Cs | Ai | Ci | vml | cres | Md | Nd | Mu | Nu | c.s. | vres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm | cm2 | cm | cm2 | cm |  |  | daN cm | daN |  | daN cm |  |  |
| 0 | 0 | 25 | 10.1 | 4.6 | 10.1 | 4.6 | ok | SIS-1 | 361460 | -1750 | 755456 | -3658 | 2.09 | ok |
| 0 | 30 | 25 | 12.5 | 4.6 | 13.3 | 4.6 | ok | SIS-1 | 234931 | -1563 | 993181 | -6606 | 4.23 | ok |
| 0 | 60 | 25 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | ok | SIS-1 | 139902 | -1375 | 464289 | -4563 | 3.32 | ok |
| 0 | 90 | 25 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | ok | SIS-1 | 73100 | -1188 | 499070 | -8107 | 6.83 | ok |
| 0 | 120 | 25 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | ok | SIS-1 | 31252 | -1000 | 607309 | -19432 | 19.4 | ok |
| 0 | 150 | 25 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | ok | SIS-1 | 11088 | -813 | 1166665 | -85493 | 105 | ok |
| 0 | 180 | 25 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | ok | SIS-1 | 5996 | -625 | 1594800 | -166227 | 266 | ok |
| 0 | 210 | 25 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | ok | SIS-1 | 2938 | -438 | 1619857 | -241194 | 551 | ok |
| 0 | 240 | 25 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | ok | SIS-1 | 959 | -250 | 1322857 | -344708 | >999 | ok |

| X | Y | H | ces | Me | Ne | sf | sc | ves | cf | Mf | Nf | Srm | Wk | vf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN cm | daN | daN/cm2 | daN/cm2 |  |  | daN cm | daN | cm | mm |  |
| 0 | 0 | 25 | SLE-2 | 113731 | -1750 | 538 | -18 | ok | SLE-2 | 113731 | -1750 | - | - | ok |
| 0 | 30 | 25 | SLE-2 | 65376 | -1563 | 219 | -9 | ok | SLE-2 | 65376 | -1563 | - | - | ok |
| 0 | 60 | 25 | SLE-2 | 33145 | -1375 | 190 | -7 | ok | SLE-2 | 33145 | -1375 | - | - | ok |
| 0 | 90 | 25 | SLE-2 | 13763 | -1188 | 34 | -2 | ok | SLE-2 | 13763 | -1188 | - | - | ok |
| 0 | 120 | 25 | SLE-2 | 3960 | -1000 | 0 | -1 | ok | SLE-2 | 3960 | -1000 | - | - | ok |
| 0 | 150 | 25 | SLE-2 | 461 | -813 | 0 | 0 | ok | SLE-2 | 461 | -813 | - | - | ok |
| 0 | 180 | 25 | SLE-1 | 0 | -625 | 0 | 0 | ok | SLE-1 | 0 | -625 | - | - | ok |
| 0 | 210 | 25 | SLE-1 | 0 | -438 | 0 | 0 | ok | SLE-1 | 0 | -438 | - | - | ok |
| 0 | 240 | 25 | SLE-1 | 0 | -250 | 0 | 0 | ok | SLE-1 | 0 | -250 | - | - | ok |

| X | Y | H | ct | VSd | VRdc | VRdmax | VRds | vt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN | daN | daN | daN |  |
| 0 | 0 | 25 | SIS-1 | -4779 | 12582 | - | - | ok |
| 0 | 30 | 25 | SIS-1 | -3674 | 13751 | - | - | ok |
| 0 | 60 | 25 | SIS-1 | -2679 | 11719 | - | - | ok |
| 0 | 90 | 25 | SIS-1 | -1793 | 11696 | - | - | ok |
| 0 | 120 | 25 | SIS-1 | -1015 | 11673 | - | - | ok |
| 0 | 150 | 25 | SIS-1 | -347 | 11650 | - | - | ok |
| 0 | 180 | 25 | SIS-1 | -120 | 11627 | - | - | ok |
| 0 | 210 | 25 | SIS-1 | -84 | 11604 | - | - | ok |
| 0 | 240 | 25 | SIS-1 | -48 | 11581 | - | - | ok |

Mensola di fondazione a valle (mensola sinistra) (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

| X | Y | H | As | Cs | Ai | Ci | vml | cres | Md | Nd | Mu | Nu | c.s. | vres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm | cm2 | cm | cm2 | cm |  |  | daN cm | daN |  | daN cm |  |  |
| -45 | -25 | 50 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | no | SIS-1 | 136712 | -199 | 689708 | -1002 | 5.04 | ok |
| -13 | -25 | 50 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | no | SIS-1 | 437743 | -122 | 671789 | -187 | 1.53 | ok |

| X | Y | H | ces | Me | Ne | sf | sc | ves | cf | Mf | Nf | Srm | Wk | vf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN cm | daN | daN/cm2 | daN/cm2 |  |  | daN cm | daN | cm | mm |  |
| -45 | -25 | 50 | SLE-2 | 26912 | -278 | 124 | -2 | ok | SLE-2 | 26912 | -278 | - | - | ok |
| -13 | -25 | 50 | SLE-2 | 104363 | -278 | 581 | -7 | ok | SLE-2 | 104363 | -278 | - | - | ok |

| X | Y | H | ct | VSd | VRdc | VRdmax | VRds | vt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN | daN | daN | daN |  |
| -45 | -25 | 50 | SIS-1 | 7553 | 19675 | - | - | ok |
| -13 | -25 | 50 | SIS-1 | 10551 | 19664 | - | - | ok |

Mensola di fondazione a monte (mensola destra) (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

| X | Y | H | As | Cs | Ai | Ci | vml | cres | Md | Nd | Mu | Nu | c.s. | vres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm | cm2 | cm | cm2 | cm |  |  | daN cm | daN |  | daN cm |  |  |
| 13 | -25 | 50 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | no | SIS-1 | -529670 | -2623 | -748831 | -3708 | 1.41 | ok |
| 43 | -25 | 50 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | no | SIS-1 | -300684 | -2551 | -818918 | -6948 | 2.72 | ok |
| 73 | -25 | 50 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | no | SIS-1 | -135313 | -2479 | -1096341 | -20087 | 8.1 | ok |
| 103 | -25 | 50 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | no | SIS-1 | -35019 | -2407 | -6316497 | -434198 | 180 | ok |

| X | Y | H | ces | Me | Ne | sf | sc | ves | cf | Mf | Nf | Srm | Wk | vf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN cm | daN | daN/cm2 | daN/cm2 |  |  | daN cm | daN | cm | mm |  |
| 13 | -25 | 50 | SLE-2 | -172709 | -1424 | 840 | -12 | ok | SLE-2 | -172709 | -1424 | - | - | ok |
| 43 | -25 | 50 | SLE-2 | -101942 | -1424 | 424 | -7 | ok | SLE-2 | -101942 | -1424 | - | - | ok |
| 73 | -25 | 50 | SLE-2 | -47894 | -1424 | 113 | -3 | ok | SLE-2 | -47894 | -1424 | - | - | ok |
| 103 | -25 | 50 | SLE-2 | -13392 | -1424 | 0 | -1 | ok | SLE-2 | -13392 | -1424 | - | - | ok |

| X | Y | H | ct | VSd | VRdc | VRdmax | VRds | vt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN | daN | daN | daN |  |
| 13 | -25 | 50 | SIS-1 | -8677 | 20005 | - | - | ok |
| 43 | -25 | 50 | SIS-1 | -6581 | 19995 | - | - | ok |
| 73 | -25 | 50 | SIS-1 | -4436 | 19985 | - | - | ok |
| 103 | -25 | 50 | SIS-1 | -2242 | 19976 | - | - | ok |

# VERIFICA DELLE OPERE DI SOSTEGNO – VIALE GRAMSCI

Si riportano di seguito le verifiche dell’unica tipologia considerata per l’opera di sostegno lungo viale Gramsci.

## MURO DI ELEVAZIONE TIPO M03

1 Geometria del muro

La descrizione della geometria del muro si avvale di una duplice rappresentazione, una schematica, tramite la sezione trasversale, e l'altra in forma analitica tramite le dimensioni principali degli elementi costituenti.

1.1 Sistema di riferimento

Nella seguente rappresentazione schematica viene rappresentata la posizione e l'orientamento del sistema di riferimento rispetto ai vertici principali della sagoma del muro.

1.2 Rappresentazione geometrica, sezione trasversale

1.3 Rappresentazione analitica

Il muro viene convenzionalmente suddiviso in blocchi principali ed eventuali accessori.

Ingombro globale

Larghezza totale del muro                            : 100 cm

Altezza totale del muro                              : 215 cm

Peso specifico del muro                              : 2500 daN/m3

Peso specifico delle falde                           : 1000 daN/m3

Paramento

Base inf.                                            : 25 cm

Base sup.                                            : 25 cm

Altezza                                              : 185 cm

Disassamento                                         : 0 cm

Mensola sinistra in fondazione

Larghezza                                            : 35 cm

Alt.interna                                          : 30 cm

Alt.esterna                                          : 30 cm

Disassamento                                         : 0 cm

Zoccolo centrale in fondazione

Larghezza                                            : 25 cm

Altezza a sx                                         : 30 cm

Altezza a dx                                         : 30 cm

Sfalsamento                                          : 0 cm

Mensola destra in fondazione

Larghezza                                            : 40 cm

Alt.interna                                          : 30 cm

Alt.esterna                                          : 30 cm

Disassamento                                         : 0 cm

2 Caratteristiche dei terreni

Significato dei simboli e unità di misura:

Gsat: Peso specifico saturo del terreno, utilizzato nelle zone immerse (daN/m3)

Gnat: Peso specifico naturale del terreno, utilizzato nelle zone non immerse (daN/m3)

Fi: Angolo di attrito interno del terreno (deg)

C': Coesione drenata del terreno (daN/cm2)

Cnd: Coesione non drenata del terreno (daN/cm2)

Delta: Angolo di attrito all'interfaccia terreno/paramento (deg)

AI: Adesione della coesione all'interfaccia terreno/cls (-)

OCR: Coefficiente di sovraconsolidazione del terreno (-)

Ko: Coefficiente di spinta a riposo del terreno (-)

E: Modulo elastico longitudinale del terreno (daN/cm2)

G: Modulo elastico tangenziale del terreno (daN/cm2)

Perm: Permeabilità del terreno (cm/sec)

| N | Denominazione | Gsat | Gnat | Fi | C' | Cnd | Delta | AI | OCR | Ko | E | G | Perm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strato_03 - CPP_Peccioli | 2060 | 2020 | 24,00 | 0,100 | 0,870 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 900 | 345 | 3,30E-03 |

3 Geometria degli strati

Vengono mostrate in forma tabellare le sequenze di punti che costituiscono le poligonali di separazione degli strati di terreno.

Strato n.1, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli

| Progressivo | N. | X [cm] | Y [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 13 | 185 |
| 2 | 2 | 2157 | 760 |

Strato n.2, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli

| Progressivo | N. | X [cm] | Y [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | -2268 | 0 |
| 2 | 4 | -48 | 0 |

Strato n.3, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli

Stratigrafia adattata al profilo del muro.

| Progressivo | N. | X [cm] | Y [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | -48 | -30 |
| 2 | - | -13 | -30 |
| 3 | - | 13 | -30 |
| 4 | - | 53 | -30 |

4 Geometria dei carichi

Le coordinate e le componenti dei carichi stampate in questo paragrafo sono riferite al sistema di riferimento relativo alla sezione trasversale, dove gli assi X e Y locali coincidono rispettivamente con gli assi X e Z globali. L'asse Y globale si sviluppa nella profondità del muro. Tutte le tipologie di carico, esclusa quella puntuale, hanno componenti e coordinate diverse da zero solo lungo gli assi locali X e Y. Nel caso di carichi puntuali viene indicata anche la posizione in profondità (P), riferita rispetto alla sezione trasversale iniziale dell'intervento e quindi lungo l'asse Y globale.

4.1 Carichi uniformi

Comp.permanente di carico uniforme a monte           : 0 daN/cm2

Comp.variabile di carico uniforme a monte            : -0.05 daN/cm2

5 Metodi di calcolo delle azioni e delle verifiche

Metodo di calcolo della spinta del terreno          : Spinta a riposo + Wood

Metodo di calcolo della portanza del terreno        : Terzaghi

Normativa adottata per le verifiche locali          : D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le Costruzioni

Normativa adottata per il sisma: D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018.

Localizzazione dell'opera: Pisa, Peccioli

Vita nominale dell'opera (Tab. 2.4.I): 50 anni

Classe d'uso (Tab. 2.4.II): 3

Parametri sismici calcolati per lo stato limite : SLV

Accelerazione relativa Ag/g massima attesa al suolo: 0.1599 g

Categoria del suolo di fondazione: C

Coefficiente di amplificazione stratigrafica: 1.2

Coefficiente di amplificazione topografica: 1

Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima per il sito (Beta s): 0.24

Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima per muri (Beta m): 1

Punto di applicazione della forza dinamica: stesso punto di quella statica

Effetto della componente verticale di accelerazione sismica trascurato.

6 Distribuzioni di spinte e pressioni

6.1 Coefficienti di spinta

| Coefficienti di spinta sul paramento a monte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strato | Tratto di calcolo |  |  |  | Combinazione |  | Coefficiente |
| N. | Xini | Xfin | Yini | Yfin | Index | Nome | Ka |
| 1 | 13 | 13 | 185 | 0 | 1 | EQU-1 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 185 | 0 | 2 | EQU-2 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 185 | 0 | 3 | EQU-3 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 185 | 0 | 4 | STR-1 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 185 | 0 | 5 | STR-2 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 185 | 0 | 6 | STR-3 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 185 | 0 | 7 | STR-4 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 185 | 0 | 8 | GEO-1 | 0.67 |
| 1 | 13 | 13 | 185 | 0 | 9 | GEO-2 | 0.67 |
| 1 | 13 | 13 | 185 | 0 | 10 | SIS-1 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 185 | 0 | 11 | SLE-1 | 0.6 |
| 1 | 13 | 13 | 185 | 0 | 12 | SLE-2 | 0.6 |

| Coefficienti di spinta sul filo mensola a monte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strato | Tratto di calcolo |  |  |  | Combinazione |  | Coefficiente |
| N. | Xini | Xfin | Yini | Yfin | Index | Nome | Ka |
| 1 | 53 | 53 | 196 | -30 | 1 | EQU-1 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 196 | -30 | 2 | EQU-2 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 196 | -30 | 3 | EQU-3 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 196 | -30 | 4 | STR-1 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 196 | -30 | 5 | STR-2 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 196 | -30 | 6 | STR-3 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 196 | -30 | 7 | STR-4 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 196 | -30 | 8 | GEO-1 | 0.67 |
| 1 | 53 | 53 | 196 | -30 | 9 | GEO-2 | 0.67 |
| 1 | 53 | 53 | 196 | -30 | 10 | SIS-1 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 196 | -30 | 11 | SLE-1 | 0.6 |
| 1 | 53 | 53 | 196 | -30 | 12 | SLE-2 | 0.6 |

| Coefficienti di spinta sul filo mensola a valle |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strato | Tratto di calcolo |  |  |  | Combinazione |  | Coefficiente |
| N. | Xini | Xfin | Yini | Yfin | Index | Nome | Kp |
| 1 | 48 | 48 | 0 | -30 | 1 | EQU-1 | 0.6 |
| 1 | 48 | 48 | 0 | -30 | 2 | EQU-2 | 0.6 |
| 1 | 48 | 48 | 0 | -30 | 3 | EQU-3 | 0.6 |
| 1 | 48 | 48 | 0 | -30 | 4 | STR-1 | 0.6 |
| 1 | 48 | 48 | 0 | -30 | 5 | STR-2 | 0.6 |
| 1 | 48 | 48 | 0 | -30 | 6 | STR-3 | 0.6 |
| 1 | 48 | 48 | 0 | -30 | 7 | STR-4 | 0.6 |
| 1 | 48 | 48 | 0 | -30 | 8 | GEO-1 | 0.67 |
| 1 | 48 | 48 | 0 | -30 | 9 | GEO-2 | 0.67 |
| 1 | 48 | 48 | 0 | -30 | 10 | SIS-1 | 0.6 |
| 1 | 48 | 48 | 0 | -30 | 11 | SLE-1 | 0.6 |
| 1 | 48 | 48 | 0 | -30 | 12 | SLE-2 | 0.6 |

6.2 Pressioni

Le distribuzioni delle pressioni esercitate dai terreni circostanti il muro sono date attraverso un insieme di segmenti generalmente coincidenti i profili laterali dell'intervento murario. Ogni segmento presenta una distribuzione lineare di pressione che può variare vettorialmente da un valore (VX1, VY1) sino ad un valore (VX2, VY2).Le distribuzioni di pressione sono fornite per causa originante (pressione del terreno o pressione dell'acqua) e sommate globalmente.

6.2.1 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 185 | 13 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 175 | 13 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 166 | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 156 | 13 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 146 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 136 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 127 | 13 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 117 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 107 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 97 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 88 | 13 | 78 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 12 | 13 | 78 | 13 | 68 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 13 | 13 | 68 | 13 | 58 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 14 | 13 | 58 | 13 | 49 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0 |
| 15 | 13 | 49 | 13 | 39 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 |
| 16 | 13 | 39 | 13 | 29 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 17 | 13 | 29 | 13 | 19 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 |
| 18 | 13 | 19 | 13 | 10 | -0.07 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | -0.08 | 0 |
| 19 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 |

6.2.2 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-2

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 185 | 13 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 175 | 13 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 166 | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 156 | 13 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 146 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 136 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 127 | 13 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 117 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 107 | 13 | 97 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 10 | 13 | 97 | 13 | 88 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 11 | 13 | 88 | 13 | 78 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 12 | 13 | 78 | 13 | 68 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 |
| 13 | 13 | 68 | 13 | 58 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 14 | 13 | 58 | 13 | 49 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 |
| 15 | 13 | 49 | 13 | 39 | -0.07 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | -0.09 | 0 |
| 16 | 13 | 39 | 13 | 29 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 |
| 17 | 13 | 29 | 13 | 19 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 |
| 18 | 13 | 19 | 13 | 10 | -0.11 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.13 | 0 |
| 19 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 |

6.2.3 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-3

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 185 | 13 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 175 | 13 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 166 | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 156 | 13 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 146 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 136 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 127 | 13 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 117 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 107 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 97 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 88 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 78 | 13 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 68 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | 58 | 13 | 49 | -0.23 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | -0.24 | 0 |
| 15 | 13 | 49 | 13 | 39 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 |
| 16 | 13 | 39 | 13 | 29 | -0.25 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | -0.26 | 0 |
| 17 | 13 | 29 | 13 | 19 | -0.26 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 0 | -0.27 | 0 |
| 18 | 13 | 19 | 13 | 10 | -0.27 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.28 | 0 |
| 19 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.28 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0 | -0.3 | 0 |

6.2.4 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 185 | 13 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 175 | 13 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 166 | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 156 | 13 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 146 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 136 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 127 | 13 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 117 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 107 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 97 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 88 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 78 | 13 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 68 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | 58 | 13 | 49 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 15 | 13 | 49 | 13 | 39 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 16 | 13 | 39 | 13 | 29 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 17 | 13 | 29 | 13 | 19 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 |
| 18 | 13 | 19 | 13 | 10 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 19 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 |

6.2.5 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-2

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 185 | 13 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 175 | 13 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 166 | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 156 | 13 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 146 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 136 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 127 | 13 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 117 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 107 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 97 | 13 | 88 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 11 | 13 | 88 | 13 | 78 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 12 | 13 | 78 | 13 | 68 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 13 | 13 | 68 | 13 | 58 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 |
| 14 | 13 | 58 | 13 | 49 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 15 | 13 | 49 | 13 | 39 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 |
| 16 | 13 | 39 | 13 | 29 | -0.07 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | -0.08 | 0 |
| 17 | 13 | 29 | 13 | 19 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 |
| 18 | 13 | 19 | 13 | 10 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 |
| 19 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.1 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.12 | 0 |

6.2.6 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-3

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 185 | 13 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 175 | 13 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 166 | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 156 | 13 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 146 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 136 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 127 | 13 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 117 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 107 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 97 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 88 | 13 | 78 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 12 | 13 | 78 | 13 | 68 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0 |
| 13 | 13 | 68 | 13 | 58 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0 |
| 14 | 13 | 58 | 13 | 49 | -0.04 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.06 | 0 |
| 15 | 13 | 49 | 13 | 39 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 |
| 16 | 13 | 39 | 13 | 29 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 |
| 17 | 13 | 29 | 13 | 19 | -0.09 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.11 | 0 |
| 18 | 13 | 19 | 13 | 10 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 |
| 19 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.12 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | -0.14 | 0 |

6.2.7 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-4

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 185 | 13 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 175 | 13 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 166 | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 156 | 13 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 146 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 136 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 127 | 13 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 117 | 13 | 107 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 9 | 13 | 107 | 13 | 97 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0 |
| 10 | 13 | 97 | 13 | 88 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 |
| 11 | 13 | 88 | 13 | 78 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 12 | 13 | 78 | 13 | 68 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 |
| 13 | 13 | 68 | 13 | 58 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 |
| 14 | 13 | 58 | 13 | 49 | -0.09 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.11 | 0 |
| 15 | 13 | 49 | 13 | 39 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 |
| 16 | 13 | 39 | 13 | 29 | -0.12 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | -0.14 | 0 |
| 17 | 13 | 29 | 13 | 19 | -0.14 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | -0.15 | 0 |
| 18 | 13 | 19 | 13 | 10 | -0.15 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.17 | 0 |
| 19 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | -0.18 | 0 |

6.2.8 Pressioni sul paramento a monte in combinazione GEO-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 185 | 13 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 175 | 13 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 166 | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 156 | 13 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 146 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 136 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 127 | 13 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 117 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 107 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 97 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 88 | 13 | 78 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 12 | 13 | 78 | 13 | 68 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0 |
| 13 | 13 | 68 | 13 | 58 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0 |
| 14 | 13 | 58 | 13 | 49 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 |
| 15 | 13 | 49 | 13 | 39 | -0.05 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.07 | 0 |
| 16 | 13 | 39 | 13 | 29 | -0.07 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | -0.08 | 0 |
| 17 | 13 | 29 | 13 | 19 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 |
| 18 | 13 | 19 | 13 | 10 | -0.09 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.11 | 0 |
| 19 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.12 | 0 |

6.2.9 Pressioni sul paramento a monte in combinazione GEO-2

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 185 | 13 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 175 | 13 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 166 | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 156 | 13 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 146 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 136 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 127 | 13 | 117 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 8 | 13 | 117 | 13 | 107 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 9 | 13 | 107 | 13 | 97 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 10 | 13 | 97 | 13 | 88 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 |
| 11 | 13 | 88 | 13 | 78 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 12 | 13 | 78 | 13 | 68 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 |
| 13 | 13 | 68 | 13 | 58 | -0.07 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | -0.09 | 0 |
| 14 | 13 | 58 | 13 | 49 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 |
| 15 | 13 | 49 | 13 | 39 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.11 | 0 |
| 16 | 13 | 39 | 13 | 29 | -0.11 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.13 | 0 |
| 17 | 13 | 29 | 13 | 19 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | -0.14 | 0 |
| 18 | 13 | 19 | 13 | 10 | -0.14 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | -0.15 | 0 |
| 19 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.15 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.16 | 0 |

6.2.10 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SIS-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 185 | 13 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 175 | 13 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 166 | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 156 | 13 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 146 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 136 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 127 | 13 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 117 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 107 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 97 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 88 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 78 | 13 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 68 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | 58 | 13 | 49 | -0.23 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | -0.24 | 0 |
| 15 | 13 | 49 | 13 | 39 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.25 | 0 |
| 16 | 13 | 39 | 13 | 29 | -0.25 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | -0.26 | 0 |
| 17 | 13 | 29 | 13 | 19 | -0.26 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 0 | -0.27 | 0 |
| 18 | 13 | 19 | 13 | 10 | -0.27 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.28 | 0 |
| 19 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.28 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0 | -0.3 | 0 |

6.2.11 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SLE-1

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 185 | 13 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 175 | 13 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 166 | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 156 | 13 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 146 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 136 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 127 | 13 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 117 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 107 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 97 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 88 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 78 | 13 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 68 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | 58 | 13 | 49 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 15 | 13 | 49 | 13 | 39 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 16 | 13 | 39 | 13 | 29 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 17 | 13 | 29 | 13 | 19 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.05 | 0 |
| 18 | 13 | 19 | 13 | 10 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 19 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.07 | 0 |

6.2.12 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SLE-2

| N. | tratto di calcolo |  |  |  | terreno |  |  |  | acqua |  |  |  | totale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 | Vx1 | Vy1 | Vx2 | Vy2 |
| 1 | 13 | 185 | 13 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 175 | 13 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 166 | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 156 | 13 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 146 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 136 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 127 | 13 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 117 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 107 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 97 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 88 | 13 | 78 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| 12 | 13 | 78 | 13 | 68 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| 13 | 13 | 68 | 13 | 58 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 |
| 14 | 13 | 58 | 13 | 49 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0 |
| 15 | 13 | 49 | 13 | 39 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0 |
| 16 | 13 | 39 | 13 | 29 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | -0.06 | 0 |
| 17 | 13 | 29 | 13 | 19 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.08 | 0 |
| 18 | 13 | 19 | 13 | 10 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.09 | 0 |
| 19 | 13 | 10 | 13 | 0 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.1 | 0 |

7 Risultante delle azioni agenti sul muro

Vengono riportate le combinazioni di calcolo ed il riepilogo delle azioni risultanti agenti sul muro per le verifiche geotecniche.

7.1 Combinazioni di calcolo

La seguente tabella mostra i coefficienti moltiplicatori delle azioni utilizzati nelle combinazioni ed i relativi gruppi di coefficienti di sicurezza parziale, definiti nella normativa.

Con l'indice stampato n uguale a 0 (A0, M0 e R0), si intendono le situazioni in cui non sono definiti dei gruppi specifici da parte della normativa ed i coefficienti moltiplicatori sono da intendersi implicitamente unitari.

| Famiglia | A | M | R | Indice | Nome | Perm. | Variabili | Sisma H | Sisma V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQU | A3 | M1 | R3 | 1 | EQU-1 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 |
| EQU | A3 | M1 | R3 | 2 | EQU-2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 |
| EQU | A0 | M0 | Rs | 3 | EQU-3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STR | A1 | M1 | R3 | 1 | STR-1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STR | A1 | M1 | R3 | 2 | STR-2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| STR | A1 | M1 | R3 | 3 | STR-3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| STR | A1 | M1 | R3 | 4 | STR-4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 |
| GEO | A2 | M2 | R2 | 1 | GEO-1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEO | A2 | M2 | R2 | 2 | GEO-2 | 1 | 1.3 | 0 | 0 |
| SIS | A0 | M0 | Rs | 1 | SIS-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SLE | A0 | M0 | R0 | 1 | SLE-1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SLE | A0 | M0 | R0 | 2 | SLE-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

7.1.1 Combinazione di carico EQU-1

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 1 | 50 | 0 | -17.16 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 95 | 0 | -13.84 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 12 | -8.72 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -15 | 5.14 | 0 |
| Carichi su terreno a monte | 33 | 0 | 0 | -3 |

7.1.2 Combinazione di carico EQU-2

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 1 | 50 | 0 | -20.97 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 95 | 0 | -16.92 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 18 | -13.93 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -16 | 5.25 | 0 |
| Carichi su terreno a monte | 33 | 0 | 0 | -3 |

7.1.3 Combinazione di carico EQU-3

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 1 | 50 | 0 | -19.06 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 95 | 0 | -15.38 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 17 | -25.57 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -16 | 5.19 | 0 |
| Forza di inerzia dovuta al muro | 1 | 50 | -3.66 | 0 |
| Forza di inerzia dovuta al terreno/acqua a monte | 33 | 95 | -2.95 | 0 |

7.1.4 Combinazione di carico STR-1

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 1 | 50 | 0 | -19.06 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 95 | 0 | -15.38 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 3 | -5.82 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -16 | 5.19 | 0 |

7.1.5 Combinazione di carico STR-2

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 1 | 50 | 0 | -19.06 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 95 | 0 | -15.38 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 16 | -11.28 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -16 | 5.19 | 0 |
| Carichi su terreno a monte | 33 | 0 | 0 | -3 |

7.1.6 Combinazione di carico STR-3

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 1 | 50 | 0 | -24.78 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 95 | 0 | -20 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 12 | -12.79 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -16 | 5.36 | 0 |

7.1.7 Combinazione di carico STR-4

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 1 | 50 | 0 | -24.78 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 95 | 0 | -20 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 22 | -19.41 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -16 | 5.36 | 0 |
| Carichi su terreno a monte | 33 | 0 | 0 | -3 |

7.1.8 Combinazione di carico SIS-1

| Descrizione | xp | yp | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | daN/cm | daN/cm |
| Peso proprio del muro | 1 | 50 | 0 | -19.06 |
| Peso proprio del terreno/acqua a monte | 33 | 95 | 0 | -15.38 |
| Spinta del terreno a monte | 0 | 17 | -25.57 | 0 |
| Spinta del terreno a valle | 0 | -16 | 5.19 | 0 |
| Forza di inerzia dovuta al muro | 1 | 50 | -3.66 | 0 |
| Forza di inerzia dovuta al terreno/acqua a monte | 33 | 95 | -2.95 | 0 |

8 Verifiche di stabilità locale

8.1 Tensioni trasmesse sul terreno

Moltiplicatore spinta passiva per equilibrio                : 0.3

Pressione limite sul terreno per abbassamento               : 5 daN/cm2

Eccentricità rispetto al baricentro della fondazione        : 40.7 cm (comb. SIS-1)

Momento rispetto al baricentro della fondazione             : 1401 daN cm (comb. SIS-1)

Larghezza reagente minima in fondazione                     : 28 cm (comb. SIS-1)

Tensione max sul terreno allo spigolo di valle              : 2.46 daN/cmq (comb. SIS-1)

Tensione max sul terreno allo spigolo di monte              : 0.5 daN/cmq (comb. STR-1)

8.2 Verifica allo scorrimento sul piano di posa

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1

Verifica peggiore per condizione LT (lungo termine)

Moltiplicatore spinta passiva per traslazione               : 0

Coefficiente di attrito caratteristico terreno-fondazione   : 1

Coefficiente di attrito di progetto terreno-fondazione      : 1

Adesione di progetto terreno-fondazione                     : 0.1 daN/cm2

Sforzo normale sul piano di posa della fondazione           : 34 daN

Sforzo tangenziale positivo all'intradosso della fondazione : 0 daN

Sforzo tangenziale negativo all'intradosso della fondazione : 32 daN

Coefficiente parziale gammaR scorrimento                    : 1

Coefficiente limite verifica alla traslazione               : 1

Coefficiente di sicurezza alla traslazione                  : 1.38

8.3 Verifica a ribaltamento

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: EQU-3

Moltiplicatore spinta passiva per ribaltamento              : 0

Momento ribaltante rispetto allo spigolo di valle           : 1859 daN cm

Momento stabilizzante rispetto a spigolo di valle           : -2158 daN cm

Coefficiente parziale gammaR ribaltamento                   : 1

Coefficiente limite verifica al ribaltamento                : 1

Coefficiente di sicurezza al ribaltamento                   : 1.16

8.4 Verifica di collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1

Verifica peggiore per condizione LT (lungo termine)

Moltiplicatore spinta passiva per portanza terreno          : 0

Inclinazione media del pendio circostante la fondazione     : 0 °

Profondità del piano di posa                                : 30 cm

Sovraccarico agente sul piano di posa                       : 0.061 daN/cm2

Coesione di progetto del suolo di fondazione                : 0.1 daN/cm2

Angolo di attrito di progetto del suolo di fondazione       : 24 °

Peso specifico di progetto del suolo di fondazione          : 0.00202 daN/cm3

Inclinazione della risultante rispetto alla normale         : 43.1 °

Base efficace                                               : 17 cm

Carico tangenziale al piano di posa                         : 32.2 daN/cm

Carico di progetto della fondazione (normale al P.P.)       : 34.4 daN/cm

Carico ultimo della fondazione                              : 55 daN/cm

Lunghezza Fondazione per verifica carico limite             : 1000 cm

Coefficiente parziale gammaR carico limite                  : 1.2

Coefficiente limite verifica al carico limite               : 1

Coefficiente di sicurezza al carico limite                  : 1.33

Tabella dei coefficienti di capacità portante

| Coefficienti | Coesione | Sovraccarico | Attrito |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti di capacità portante | Nc= 23 | Nq= 11 | Ng= 9 |

9 Verifica di stabilità globale dell'opera sul pendio

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: GEO-2

Metodo di analisi di stabilità del pendio             : Bishop

Passo dei conci                                       : 100 cm

Coefficiente di stabilità globale pendio              : 1.64

Coefficiente limite suggerito dalla normativa         : 1.1

X centro della superficie critica                     : -24 cm

Y centro della superficie critica                     : 375 cm

Raggio della superficie critica                       : 412 cm

Forza di bilancio                                     : 39.65 daN/cm

Volume spostato dalla superficie critica              : 7.45 m3/m

Peso spostato dalla superficie critica                : 15424 daN/m

STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP

Combinazione GEO-1

| Concio | alfa | l | C | Tgfi | Xg | Yg | b | Peso | Pvert | Ptot | Press | Mstab | Minst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -21 | 50 | 0.08 | 0.36 | -164 | -6 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1916 | -124 |
| 2 | -10.4 | 103 | 0.08 | 0.36 | -92 | -14 | 68 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4368 | -414 |
| 3 | -0.9 | 35 | 0.08 | 0.36 | -30 | -18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1615 | -19 |
| 4 | 3.3 | 25 | 0.08 | 0.36 | 0 | 75 | 24 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2819 | 329 |
| 5 | 7.9 | 40 | 0.08 | 0.36 | 33 | 76 | 56 | 19 | 0 | 19 | 0 | 3986 | 1050 |
| 6 | 18 | 105 | 0.08 | 0.36 | 102 | 98 | 126 | 45 | 0 | 45 | 0 | 9837 | 5755 |
| 7 | 33.8 | 121 | 0.08 | 0.36 | 201 | 135 | 225 | 40 | 0 | 40 | 0 | 9870 | 9277 |
| 8 | 54.1 | 171 | 0.08 | 0.36 | 296 | 195 | 319 | 25 | 0 | 25 | 0 | 9442 | 8389 |
| 9 | 71.6 | 79 | 0.08 | 0.36 | 362 | 256 | 385 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2599 | 670 |
|  |  | 729 |  |  |  |  |  | 154 | 0 | 154 |  | 46452 | 24913 |

Coefficiente di sicurezza  FS = 1.86

STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP

Combinazione GEO-2

| Concio | alfa | l | C | Tgfi | Xg | Yg | b | Peso | Pvert | Ptot | Press | Mstab | Minst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -21 | 50 | 0.08 | 0.36 | -164 | -6 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1937 | -124 |
| 2 | -10.4 | 103 | 0.08 | 0.36 | -92 | -14 | 68 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4389 | -414 |
| 3 | -0.9 | 35 | 0.08 | 0.36 | -30 | -18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1616 | -19 |
| 4 | 3.3 | 25 | 0.08 | 0.36 | 0 | 75 | 24 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2815 | 329 |
| 5 | 7.9 | 40 | 0.08 | 0.36 | 33 | 76 | 56 | 19 | 3 | 21 | 0 | 4347 | 1197 |
| 6 | 18 | 105 | 0.08 | 0.36 | 102 | 98 | 126 | 45 | 7 | 52 | 0 | 10700 | 6586 |
| 7 | 33.8 | 121 | 0.08 | 0.36 | 201 | 135 | 225 | 40 | 7 | 47 | 0 | 10727 | 10771 |
| 8 | 54.1 | 171 | 0.08 | 0.36 | 296 | 195 | 319 | 25 | 7 | 32 | 0 | 10439 | 10566 |
| 9 | 71.6 | 79 | 0.08 | 0.36 | 362 | 256 | 385 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2599 | 1303 |
|  |  | 729 |  |  |  |  |  | 154 | 24 | 178 |  | 49569 | 30195 |

Coefficiente di sicurezza  FS = 1.64

STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP

Combinazione SIS-1

| Concio | alfa | l | C | Tgfi | Xg | Yg | b | Peso | Pvert | Ptot | Press | Mstab | Minst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -21 | 50 | 0.1 | 0.45 | -164 | -6 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2411 | -110 |
| 2 | -10.4 | 103 | 0.1 | 0.45 | -92 | -14 | 68 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5476 | -314 |
| 3 | -0.9 | 35 | 0.1 | 0.45 | -30 | -18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2019 | 37 |
| 4 | 3.3 | 25 | 0.1 | 0.45 | 0 | 75 | 24 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3521 | 519 |
| 5 | 7.9 | 40 | 0.1 | 0.45 | 33 | 76 | 56 | 19 | 0 | 19 | 0 | 4972 | 1307 |
| 6 | 18 | 105 | 0.1 | 0.45 | 102 | 98 | 126 | 45 | 0 | 45 | 0 | 12238 | 6332 |
| 7 | 33.8 | 121 | 0.1 | 0.45 | 201 | 135 | 225 | 40 | 0 | 40 | 0 | 12225 | 9725 |
| 8 | 54.1 | 171 | 0.1 | 0.45 | 296 | 195 | 319 | 25 | 0 | 25 | 0 | 11606 | 8597 |
| 9 | 71.6 | 79 | 0.1 | 0.45 | 362 | 256 | 385 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3249 | 679 |
|  |  | 729 |  |  |  |  |  | 154 | 0 | 154 |  | 57718 | 26772 |

Coefficiente di sicurezza  FS = 2.16

10 Parametri per dimensionamento armatura

Metodo di calcolo: D.M. 17-01-18 Norme Tecniche per le Costruzioni

Rck (resistenza caratteristica cubica del calcestruzzo)  : 400 daN/cmq

Modulo elastico longitudinale Ec                         : 336428 daN/cmq

Rapporto Ea/Ec per calcolo tensioni in esercizio         : 15

Rapporto Ea/Ec per calcolo ampiezza fessure              : 7

Fyk (tensione di snervamento caratteristica dell'acciaio): 4500 daN/cmq

Fattore parziale di sicurezza dell'acciaio               : 1.15

Fattore parziale di sicurezza del calcestruzzo           : 1.5

Coefficiente Beta2 per calcolo ampiezza fessure          : 0.5

Riduzione della tau di aderenza per cattiva aderenza     : 0.7

fct,eff/fctm per calcolo ampiezza fessure                : 0.83

Limite sigmac/fck                                        : 0.45

Limite sigmaf/fyk                                        : 0.8

Ampiezza limite delle fessure                            : 0.3 mm

Coefficiente Beta per punzonamento pali interni          : 1.15

Coefficiente Beta per punzonamento pali sul bordo        : 1.4

Coefficiente Beta per punzonamento pali sull'angolo      : 1.5

11 Sollecitazioni e verifiche strutturali

Tutte le verifiche sono riferite su sezioni di profondità nominale di un metro.

Verifiche sismiche condotte in campo sostanzialmente elastico

EpsS% max                                                : 0.186 %

EpsC% max                                                : 0.2 %

Significato dei simboli:

X: ascissa del baricentro della sezione

Y: ordinata del baricentro della sezione

H: altezza della sezione

As: area efficace dello strato superiore per metro

Cs: copriferro medio dello strato superiore

Ai: area efficace dello strato inferiore per metro

Ci: copriferro medio dello strato inferiore

vml: soddisfacimento delle percentuali minime di armatura

cres: combinazione di carico critica per la verifica di resistenza in pressoflessione retta

Md: momento di calcolo

Nd: sforzo normale di calcolo

Mu: momento ultimo

Nu: sforzo normale ultimo

c.s.: coefficiente di sicurezza

vres: soddisfacimento della resistenza alla pressoflessione retta

X: ascissa del baricentro della sezione

Y: ordinata del baricentro della sezione

H: altezza della sezione

ces: combinazione di carico critica delle tensioni in esercizio in pressoflessione retta

Me: momento in esercizio

Ne: sforzo normale in esercizio

sf: trazione massima sull'armatura

sc: compressione massima sul calcestruzzo

ves: soddisfacimento tensioni ammissibili a pressoflessione retta

cf: combinazione di carico critica per la verifica di fessurazione

Mf: momento di calcolo per la verifica di fessurazione

Nf: sforzo normale di calcolo per la verifica di fessurazione

Srm: interasse delle fessure

Wk: ampiezza caratteristica delle fessure

vf: soddisfacimento verifica fessurazione

X: ascissa del baricentro della sezione

Y: ordinata del baricentro della sezione

H: altezza della sezione

ct: combinazione di carico critica per la verifica a taglio

VSd: taglio di calcolo

VRdc: taglio resistente in assenza di armatura a taglio

VRdmax: taglio resistente massimo dell'elemento, limitato dalla rottura delle bielle compresse

VRds: taglio resistente in presenza di armatura a taglio

vt: soddisfacimento verifica taglio

Paramento (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

| X | Y | H | As | Cs | Ai | Ci | vml | cres | Md | Nd | Mu | Nu | c.s. | vres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm | cm2 | cm | cm2 | cm |  |  | daN cm | daN |  | daN cm |  |  |
| 0 | 0 | 25 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | no | SIS-1 | 63083 | -1156 | 366353 | -6715 | 5.81 | ok |
| 0 | 25 | 25 | 36.6 | 4.5 | 7.2 | 4.5 | ok | STR-4 | 19986 | -1300 | 407870 | 25445 | 20.4 | ok |
| 0 | 55 | 25 | 39.3 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | no | SIS-1 | 10267 | -813 | 1021173 | -80811 | 99.5 | ok |
| 0 | 85 | 25 | 39.3 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | no | SIS-1 | 5996 | -625 | 1977231 | -206090 | 330 | ok |
| 0 | 115 | 25 | 39.3 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | no | SIS-1 | 2938 | -438 | 2456848 | -365839 | 836 | ok |
| 0 | 145 | 25 | 39.3 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | no | STR-3 | 0 | -325 | -6 | -480909 | >999 | ok |

| X | Y | H | ces | Me | Ne | sf | sc | ves | cf | Mf | Nf | Srm | Wk | vf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN cm | daN | daN/cm2 | daN/cm2 |  |  | daN cm | daN | cm | mm |  |
| 0 | 0 | 25 | SLE-2 | 11588 | -1156 | 24 | -2 | ok | SLE-2 | 11588 | -1156 | - | - | ok |
| 0 | 25 | 25 | SLE-2 | 3985 | -1000 | 0 | -1 | ok | SLE-2 | 3985 | -1000 | - | - | ok |
| 0 | 55 | 25 | SLE-1 | 1 | -813 | 0 | 0 | ok | SLE-2 | 474 | -813 | - | - | ok |
| 0 | 85 | 25 | SLE-1 | 0 | -625 | 0 | 0 | ok | SLE-2 | 0 | -625 | - | - | ok |
| 0 | 115 | 25 | SLE-1 | 0 | -438 | 0 | 0 | ok | SLE-1 | 0 | -438 | - | - | ok |
| 0 | 145 | 25 | SLE-1 | 0 | -250 | 0 | 0 | ok | SLE-1 | 0 | -250 | - | - | ok |

| X | Y | H | ct | VSd | VRdc | VRdmax | VRds | vt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN | daN | daN | daN |  |
| 0 | 0 | 25 | SIS-1 | -1747 | 11728 | - | - | ok |
| 0 | 25 | 25 | SIS-1 | -1014 | 11709 | - | - | ok |
| 0 | 55 | 25 | STR-4 | -296 | 11716 | - | - | ok |
| 0 | 85 | 25 | SIS-1 | -120 | 11663 | - | - | ok |
| 0 | 115 | 25 | SIS-1 | -84 | 11640 | - | - | ok |
| 0 | 145 | 25 | SIS-1 | -48 | 11617 | - | - | ok |

Mensola di fondazione a valle (mensola sinistra) (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

| X | Y | H | As | Cs | Ai | Ci | vml | cres | Md | Nd | Mu | Nu | c.s. | vres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm | cm2 | cm | cm2 | cm |  |  | daN cm | daN |  | daN cm |  |  |
| -21 | -15 | 30 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | no | SIS-1 | 58097 | -117 | 379451 | -764 | 6.53 | ok |
| -13 | -15 | 30 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | no | SIS-1 | 83791 | -105 | 375779 | -473 | 4.48 | ok |

| X | Y | H | ces | Me | Ne | sf | sc | ves | cf | Mf | Nf | Srm | Wk | vf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN cm | daN | daN/cm2 | daN/cm2 |  |  | daN cm | daN | cm | mm |  |
| -21 | -15 | 30 | SLE-2 | 8038 | -156 | 66 | -1 | ok | SLE-2 | 8038 | -156 | - | - | ok |
| -13 | -15 | 30 | SLE-2 | 13829 | -156 | 128 | -2 | ok | SLE-2 | 13829 | -156 | - | - | ok |

| X | Y | H | ct | VSd | VRdc | VRdmax | VRds | vt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN | daN | daN | daN |  |
| -21 | -15 | 30 | SIS-1 | 3238 | 13296 | - | - | ok |
| -13 | -15 | 30 | SIS-1 | 3182 | 13295 | - | - | ok |

Mensola di fondazione a monte (mensola destra) (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

| X | Y | H | As | Cs | Ai | Ci | vml | cres | Md | Nd | Mu | Nu | c.s. | vres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm | cm2 | cm | cm2 | cm |  |  | daN cm | daN |  | daN cm |  |  |
| 13 | -15 | 30 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | no | SIS-1 | -37323 | -941 | -536445 | -13520 | 14.4 | ok |

| X | Y | H | ces | Me | Ne | sf | sc | ves | cf | Mf | Nf | Srm | Wk | vf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN cm | daN | daN/cm2 | daN/cm2 |  |  | daN cm | daN | cm | mm |  |
| 13 | -15 | 30 | SLE-2 | -7400 | -395 | 31 | -1 | ok | SLE-2 | -7400 | -395 | - | - | ok |

| X | Y | H | ct | VSd | VRdc | VRdmax | VRds | vt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | cm |  | daN | daN | daN | daN |  |
| 13 | -15 | 30 | SIS-1 | -1838 | 13401 | - | - | ok |